"Rekonstrukce střešního pláště budovy školy a spojovací chodby do tělocvičny školy OA a SZŠ Blansko"

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

BŘEZEN 2020

A, B – PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A Průvodní zpráva	5

A.1 Identifikační údaje	5

A.1.1 Údaje o stavbě	5

a) název stavby,	5

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),	5

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.	5

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	5

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)	5

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	5

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba),	6

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,	6

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.	6

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

A.3 Seznam vstupních podkladů	6

B Souhrnná technická zpráva	6

B.1 Popis území stavby	6

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem  území, dosavadní využití a zastavěnost území,	6

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,	6

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,	6

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,	6

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	7

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,	7

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1)  - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,	7

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	7

i)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	7

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	7

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	7

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	7

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	7

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,	7

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.	7

B.2 	 Celkový popis stavby	7

B.2.1    Základní charakteristika stavby a jejího užívání	7

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,	7

b) účel užívání stavby,	7

c) trvalá nebo dočasná stavba,	8

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,	8

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	8

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,	8

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,	8

h) základní bilance stavby -  potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	8

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	8

j) orientační náklady stavby.	8

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	8

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.	8

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	8

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.	8

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6 Základní charakteristika objektů	9

a) stavební řešení,	9

b) konstrukční a materiálové řešení,	9

c) mechanická odolnost a stabilita.	10

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	10

a) technické řešení,	10

b) výčet technických a technologických zařízení.	10

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	10

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	10

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.	11

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	11

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	11

b) ochrana před bludnými proudy,	11

c) ochrana před technickou seizmicitou,	11

d) ochrana před hlukem,	11

e) protipovodňová opatření,	11

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.	11

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	11

a) napojovací místa technické infrastruktury,	11

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	12

B.4 Dopravní řešení	12

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,	12

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	12

c) doprava v klidu,	12

d) pěší a cyklistické stezky.	12

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

a) terénní úpravy,	12

b) použité vegetační prvky,	12

c) biotechnická opatření.	12

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	12

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,	12

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,Stavbou nedojde k vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000.	12

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	13

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci     základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných    technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	13

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany   podle jiných právních předpisů. V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.	13

B.7  Ochrana obyvatelstva	13

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.	13

B.8 Zásady organizace výstavby	13

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	13

b) odvodnění staveniště,	13

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	13

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	13

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	13

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,	13

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,	13

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	13

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	13

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,	13

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,	14

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	14

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,	14

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,	14

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	14

B.9  Celkové vodohospodářské řešení	14

# A Průvodní zpráva

### A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

#### a) název stavby,

"Rekonstrukce střešního pláště budovy školy a spojovací chodby do tělocvičny školy OA a SZŠ Blansko"

#### b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Nad Čertovkou 2272 / 18; 678 01 Blansko; k.ú. Blansko parc. č. 4677

#### c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Jedná se o rekonstrukci střešního pláště.

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

#### a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (právnická osoba)

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace

Nad Čertovkou 2272 / 18; 678 01 Blansko zastoupená Ing. Petrem Boudou

IČ: 62073176

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

#### a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba),

#### MARK VALA s.r.o.
Josefská 516/1, 602 00 Brno - město
IČ: 07214481
DIČ: CZ07214481

#### b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Petr Mareček; ČKAIT : 1103789

#### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Architektonicko-stavební řešení:		Petr Mareček; ČKAIT : 1103789

Elektroinstalace:				Ing. Pavel Poruba, ČKAIT: 1301657

PBŘS: 					Ing. Tomáš Pachl; ČKAIT – 1006914

# Statické posouzení:				Ing. Mario Lenšež - ČKAIT 1006497

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Netýká se tohoto řízení.

## A.3 Seznam vstupních podkladů

- Architektonická studie

- Snímek z Katastrální mapy

- Doměření současného stavu objektu a vlastní průzkum

- Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů

- Původní dokumentace

# B Souhrnná technická zpráva

## B.1 Popis území stavby

#### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

#### Jedná se o rekonstrukci střešního pláště. Rekonstrukce je v souladu s charakterem území.

Rekonstrukcí nedojde ke zvětšení zastavěné plochy nebo obestavěného prostoru.

#### b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem,

#### Jedná se o rekonstrukci střešního pláště. Rekonstrukce je v souladu s charakterem území.

Rekonstrukcí nedojde ke zvětšení zastavěné plochy nebo obestavěného prostoru.

#### c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

#### Jedná se o rekonstrukci střešního pláště. Rekonstrukce je v souladu s charakterem území.

Rekonstrukcí nedojde ke zvětšení zastavěné plochy nebo obestavěného prostoru.

#### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Netýká se tohoto řízení.

#### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Případně se doplní

#### f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Byl proveden stavební průzkum firmou DEKPROJEKT s.r.o.

Tento stavební průzkum z části potvrdil použití a provedení skladeb předepsaných v původní projektové dokumentaci.

#### g) ochrana území podle jiných právních předpisů1)  - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Objekt se nenachází v záplavovém území Qmax.

Objekt se nenachází v poddolovaném území.

Objekt se nenachází v památkové zóně ani jiných dalších ochranných pásmech.

#### h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt se nenachází v záplavovém území Qmax.

#### i)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolí se nemění.

#### j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci demolice dojde k částečnému odstranění střešní krytiny včetně oplechování a hromosvodů.

Dále bude ve středové části střechy odstraněna stávající spádová vrstva z betonového potěru.

Polykarbonátové světlíky osazené nad trojramennými schodišti budou demontovány.

V klenutých částech střechy dojde k odstranění dřevěného bednění.

- 17 01 01	Beton							28 000		kg

- 17 02 01	Dřevo							5785 		kg

- 17 04 05	Železo 						cca 3000 	kg

- 17 03		Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 		cca 400	kg

- 17 06 04 	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

cca 1000 	kg

Veškeré materiály, které budou v rámci odstranění stavby vytěženy, budou jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 34/2008 Sb. a č. 25/2008 Sb., - novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů (ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.), vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště. Stavební odpad bude přímo nakládán a odvážen k likvidaci nebo po nezbytně nutnou dobu bude ukládán do kontejnerů, kde musí být zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby.

#### k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Netýká se tohoto řízení.

#### l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává beze změny.

Netýká se tohoto řízení.

#### m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Netýká se tohoto řízení.

#### n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

K.ú. Krásno nad Bečvou, parc. č. 299/22

Č.parc.:		m2:		vlastník: 					druh pozemku:

4677		1822		Jihomoravský kraj			zastavěná plocha a nádvoří

Žerotínovo náměstí 449/3,

Veveří, 602 00 Brno

Svěřeno do užívání:

Obchodní akademie a střední

Zdravotnická škola

Nad Čertovkou 2272 / 18;

678 01 Blansko

#### o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Žádná nevzniknou.

## B.2 	 Celkový popis stavby

### B.2.1    Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stávající objekt, který je využíván jako budova střední obchodní a zdravotnické školy.

Projekt řeší rekonstrukci střešního pláště. Střecha je v současné době provedena jako inverzní a dochází tak k promrzání konstrukce a následnému srážení vlhkosti na lícové straně. Střecha má nedostatečný spád, navazující detaily střechy nejsou provedeny správně po technické stránce. Toto může vést k zatékání do střešní konstrukce. Tepelná izolace je buďto žádná nebo nedostačující. Po statickém přepočítán střešní konstrukce došlo ke zjištění, že středová železobetonová deska střechy je přetížená spádovým betonovým potěrem. Z tohoto důvodu je spádovou vrstvu odstranit. Viz. část D.1.2 Statika budov

#### b) účel užívání stavby,

Účel stavby se nemění. Budova bude dále využívaná jako střední obchodní a zdravotnická škola.

#### c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

#### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Netýká se tohoto řízení. Objekt nesplňuje podmínku definovanou ve vyhlášce č. 398/2009 §5

#### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Informace byly zapracovány.

#### f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Stavba není kulturní památkou.

#### g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

nemění se

#### h) základní bilance stavby -  potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Bilance spotřeby medií a hmot se nemění. Voda ze střechy bude odváděna stávajícími dešťovými svody.

i)základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaná doba výstavby je 4 měsíce.

#### j) orientační náklady stavby.

9 000 000,- Kč bez DPH

### B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

#### Z hlediska rekonstrukce objektu nedojde k prostorovým změnám.

#### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Architektonické řešení objektu nebude narušeno. Hlavní hydroizolace střechy bude provedena z PVC-P folie. Oplechování atiky viditelné z exteriéru budovy bude provedeno v modré barvě.

### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nebude pozměněno.

### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Projekt neřeší. Objekt nesplňuje podmínku definovanou ve vyhlášce č. 398/2009 §5

### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré konstrukce a materiály jsou navrženy s ohledem na bezpečnost užívání stavby.

### B.2.6 Základní charakteristika objektů

#### a) stavební řešení,

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu.

#### b) konstrukční a materiálové řešení,

Bourací a demontážní práce střešní konstrukce

V rámci demontážních a bouracích prací budou odstraněny veškeré hromosvody a oplechování.

Budou odstraněny polykarbonátové světlíky a částečně budou bourány atiky. Dále budou odstraněny dveře střešního výlezu.

Demontáže jednotlivých skladeb se liší.

V rámci skladby S1 bude odstraněno svrchní souvrství asfaltových pásů a prkenné bednění.

Skladba S1

-SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ	(BOURANÁ KONSTRUKCE)			tl. 12 mm

- DŘEVĚNÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ (BOURANÁ KONSTRUKCE)				tl. 22 mm

-STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VAZNÍKY + VZDUCHOVÁ MEZERA

-TEPELNÁ IZOLACE 										tl. 160 mm

- POLYETHYLENOVÁ FOLIE

- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

V rámci skladby S2 bude odstraněno kompletní souvrství střešní krytiny až na ŽB desku.

Odstranění celkové skladby je z důvodu přetížení ŽB desky spádovými betony. 
Po odstranění souvrství skladby je nutno přivolat statika ke kontrole.

Skladba S2

-SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ 	(BOURANÁ KONSTRUKCE)			tl.12 mm

-TEPELNÁ IZOLACE EPS (BOURANÁ KONSTRUKCE)					tl. 120 mm

-ASFALTOVÁ LEPENKA (BOURANÁ KONSTRUKCE)					tl. 5 mm

-SPÁDOVÁ VRSTVA LEHČENÝ BETON (BOURANÁ KONSTRUKCE)			tl. 30-310mm

-A 400H (BOURANÁ KONSTRUKCE)

-TEPELNÁ IZOLACE (POLSID) (BOURANÁ KONSTRUKCE)				tl. 160 mm

-ŽB DESKA 											tl.150 mm

-OMÍTKA NA KER. PLETIVO								tl. 15 mm

V rámci skladby S3 bude stávající střešní plášť lokálně vyrovnat (prohlubně, nerovnosti stávajícího podkladu)

Skladba S3

-SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ 							tl. 12 mm

-VYROVNÁVACÍ POTĚR 									tl. 30 mm

-ŽB STROPNÍ DESKA									tl. 200 mm

-VZDUCHOVÁ MEZARA 								tl. 200-750 mm

-TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 					tl. 160 mm

-PAROTĚSNÁ FOLIE

-SDK PODHLED

Střešní konstrukce nový stav

Skladba S1. Po odstranění stávajícího prkenného bednění a souvrství asfaltových pásů bude na ocelové vazníky osazeno nové bednění z OSB desek tl. 22 mm. Při vnější části bude podklad vypodložen tak, aby byl u atik dosažen spád 2°. Směrem do středové části střechy bude na každý ocelový vazník přikotven dřevěný trám, který bude tvořit námětek ocelového vazníku. Přes extrudovaný polystyren tl. 50 mm k němu bude kotvena OSB deska tl. 22 mm, ke které budou kotveny poplastované plechy. OSB desky budou penetrovány asfaltovou emulzí a následně bude položena a bodově natavena parotěsná vrstva z asfaltových pásů. Následně bude položen polystyren EPS 100 ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 260 mm. Veškeré spáry a dutiny vzniklé při pokládce musí být zapěněny polyuretanovou pěnou. Dále bude položena netkaná geotextílie 300 g/m2. Následně bude položena střešní folie PVC-P s PES vložkou. Postup kotvení a svaření folie dle tech. požadavků výrobce. Počet a způsob kotvení viz. část D.1.2 statika. Ze strany interiéru budou v kazetovém podhledu vyměněny proteklé a poškozené kazety v počtu 40 ks. Dále budou v podhledu osazeny provětrávací mřížky v počtu 1ks/6m2.

Skladba S1

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TYPU PVC - P s PES VLOŽKOU				tl. 1,5 mm

URČENA K MECHANICKÉMU KOTVENÍ

NETKANÁ TEXTILIE 300g/m2 (SEPARAČNÍ VRSTVA)				tl. 3

EPS 100, PEVNOST V TLAKU 100 kPa PŘI 10% DEFORMACI 			tl. 260 mm

ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FOLIE 	tl. 4 mm

POVRCH OPATŘEN JEMNÝM SEPARAČNÍM POSYPEM

HORNÍ NOSNÉ BEDNĚNÍ Z OSB 								tl. 22 mm

-------------------------------------------------------------------------------

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VAZNÍKY + VZDUCHOVÁ MEZERA (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

TEPELNÁ IZOLACE (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

POLYETHYLENOVÁ FOLIE (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

KAZETOVÝ PODHLED (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

Skladba S2. Po odstranění stávajícího souvrství střechy bude železobetonová deska zkontrolována statikem. Následně budou vyspraveny lokální nerovnosti a povrch bude napenetrován asfaltovou emulzí. Následně budou položeny asfaltové pásy, polystyren PES 100 ve dvou vrstvách (spádové klíny) v celkové tloušťce minimálně 260 mm. Veškeré spáry a dutiny vzniklé při pokládce musí být zapěněny polyuretanovou pěnou. Dále bude položena netkaná geotextílie 300 g/m2. Následně bude položena střešní folie PVC-P s PES vložkou. Postup kotvení a svaření folie dle tech. požadavků výrobce. Počet a způsob kotvení viz. část D.1.2 statika.

Skladba S2

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TYPU PVC-P S PES VLOŽKOU 				tl. 1,5 mm

URČENA K MECHANICKÉMU KOTVENÍ

NETKANÁ TEXTILIE ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENA JAKO			tl. 3 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIOVÉHO HYDROIZOLAČNÍHO POVLAKU

EPS 100, SPÁDOVÉ KLÍNY. 								tl. 260 mm

ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ S NOSNOU VLOŽKOU Z AL. FOLIE	tl. 4 mm

------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽB DESKA 	(STÁVAJÍCÍ SKLADBA)							tl. 150 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MALBA

Skladba S3. V rámci skladby S3 bude stávající střešní plášť lokálně vyrovnat (prohlubně, nerovnosti stávajícího podkladu) Následně budou položeny asfaltové pásy, polystyren PES 100 ve dvou vrstvách (spádové klíny) v celkové tloušťce minimálně 260 mm. Veškeré spáry a dutiny vzniklé při pokládce musí být zapěněny polyuretanovou pěnou. Dále bude položena netkaná geotextílie 300 g/m2. Následně bude položena střešní folie PVC-P s PES vložkou. Postup kotvení a svaření folie dle tech. požadavků výrobce. Počet a způsob kotvení viz. část D.1.2 statika.

S3

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TYPU PVC-P S PES VLOŽKOU 				tl. 1,5 mm

URČENA K MECHANICKÉMU KOTVENÍ

NETKANÁ TEXTILIE ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENA JAKO			tl. 3 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIOVÉHO HYDROIZOLAČNÍHO POVLAKU

EPS 100, SPÁDOVÉ KLÍNY. 								tl. 260 mm

ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ S NOSNOU VLOŽKOU Z AL. FOLIE	tl. 4 mm

------------------------------------------------------------------------------------------------

ASFALTOVÝ PÁS (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

VYROVNÁVACÍ POTĚR 	(STÁVAJÍCÍ SKLADBA)					tl. 30 mm

ŽB STROPNÍ DESKA (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)						tl. 200 mm

VZDUCHOVÁ MEZARA 	(STÁVAJÍCÍ SKLADBA)			  	tl. 200-750 mm

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (STÁVAJÍCÍ SKLADBA) 	tl. 160 mm

PAROTĚSNÁ FOLIE (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

SDK PODHLED (STÁVAJÍCÍ SKLADBA)

------------------------------------------------------------------------------------------------

MALBA

Skladba S4. Střešní výlez bude zateplen polystyrenem o tl. 100 mm a opatřen probarvenou omítkou v jemně žlutém odstínu. Finální odstín bude odsouhlasen stavebníkem. Z vnitřní strany bude odstraněna stávající štuková omítka, hrubá omítka bude vyspravena a následně bude provedena nová štuková omítka opatřená finální bílou barvou. Práh stavebního otvoru u střešního výlezu bude nadezděn a budou osazeny nové plastové dveře.

Skladba S4

PROBARVENÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (JEMNĚ ŽLUTÝ ODSTÍN)			tl. 2 mm

PENETRACE

FASÁDNÍ STĚRKA SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 					tl. 5 mm

POLYSTYREN EPS										tl. 100 mm

------------------------------------------------------------------------------------------------

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE

------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

MALBA

Skladba S5.Jedná se o zvýšení nadezdívky u střešního světlíku. Konstrukce bude osazena na stávající nadezdívku střešního světlíku. Nosná konstrukce bude složena z dřevěných hranolů o průřezu 100x100 mm a pospojována styčníkovými deskami z obou stran. Dřevěná konstrukce bude opatřena nátěrem zamezujícím napadení dřevokaznými houbami a škůdci. Z vnější strany bude konstrukce osazena cementovláknitými deskami o tloušťce 22 mm. Desky budou natřeny asfaltovou emulzí, následně bude nataven asfaltový pás, extrudovaný polystyren o tl. 50 mm, geotextilie 300 g/m2a nakonec střešní folie PVC-P. Prostor mezi dřevěnou konstrukcí bude vyplněn minerální vatou. Následně bude na dřevěnou nosnou konstrukci osazena parotěsná folie a SDK deska. V rámci stěn světlíku bude zachován poloměr zaoblení. Následně bude nadezdívka osazena atypickým střešním oknem s tepelně izolačním dvojsklem. Tepelný prostu Uw 1,3 W/m2K. Tepelný prostup skla Ug 1,1 W/m2K. Dále bude okno z borovicového masivu, skla budou mít samočistící vrstvu.

Skladba S5

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TYPU PVC-P S PES VLOŽKOU 				tl. 1,5 mm

URČENA K MECHANICKÉMU KOTVENÍ

NETKANÁ TEXTILIE ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENA JAKO			tl. 3 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIOVÉHO HYDROIZOLAČNÍHO POVLAKU

XPS 												tl. 50mm

ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ S NOSNOU VLOŽKOU Z AL. FOLIE	tl. 4 mm

ASFALTOVÁ EMULZE (PENETRACE)

CEMENTO-TŘÍSKOVÁ DESKA 								tl. 22 mm

DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE / MINERÁLNÍ VATA				tl. 100 mm

PAROTĚSNÁ PE FOLIE									tl. 2 mm

SDK 												tl. 12.5 mm

MALBA

Skladba S6. Po odstranění stávajícího oplechování na střešním výlezu, budou spáry v betonu po odstranění vbetonovaných latí zapraveny betonářskou vysprávkou.  Následně budou po obvodu střechy osazeny dřevěné hranoly. Následně budou položeny asfaltové pásy, polystyren PES 100 ve dvou vrstvách (spádové klíny) v celkové tloušťce minimálně 100 mm. Veškeré spáry a dutiny vzniklé při pokládce musí být zapěněny polyuretanovou pěnou. Dále bude položena netkaná geotextílie 300 g/m2. Následně bude položena střešní folie PVC-P s PES vložkou. Postup kotvení a svaření folie dle tech. požadavků výrobce. Počet a způsob kotvení viz. část D.1.2 statika.

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TYPU PVC-P S PES VLOŽKOU 				tl. 1,5 mm

URČENA K MECHANICKÉMU KOTVENÍ

NETKANÁ TEXTILIE ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENA JAKO			tl. 3 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIOVÉHO HYDROIZOLAČNÍHO POVLAKU

EPS 100, SPÁDOVÉ KLÍNY. 								tl. 100 mm

ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ S NOSNOU VLOŽKOU Z AL. FOLIE	tl. 4 mm

VYSPRAVENÍ PO ODSTRANĚNÝCH DŘEVĚNÝCH LATÍCH

------------------------------------------------------------------------------------------------

BETONOVÁ MAZANINA 									tl. 50 mm

OMÍTKA

------------------------------------------------------------------------------------------------

MALBA

Veškeré vyústění instalací přes střechu bude nadstaveno/prodlouženo tak, aby mohla být Střešní PVC-P folie vytažena 300 mm nad střechu. Folie bude ukončena kovovou objímkou a PU tmelem. Případně bude folie natavena na poplastovanou lištu. Spára mezi vývodem instalace a folii bude utěsněna PU tmelem.

Střecha bude osazena záchytným systémem. Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Průměr sloupku 16 mm. Instalace bude do předvrtaného otvoru v ŽB desce pomocí rozpěrné mechanické kotvy ve spodní části sloupku.

V jižní části střechy bude atika nadezděna a budou do ní osazeny havarijní přepady s průměrem 285x85 mm.

Nové vpusti budou osazeny na stávající dešťové svody.

Veškeré stěny a stávající stropy budou ve 4np nově vymalovány. Lokálně budou místa po zatečení přebroušeny a napenetrovány.

Veškeré použité dřevěné prvky v konstrukci střechy budou chemicky ošetřeny vůči škůdcům a houbám.

Ocelové vazníky u skladby S1 budou opatřeny ochranným základním nátěrem.

Záchytný systém je řešen na samostatném výkrese D.1.1.08

#### c) mechanická odolnost a stabilita.

Řešeno v části D.1.2 Statika

### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

#### a) technické řešení,

viz. část ; D.1.4.3  Elektro

#### b) výčet technických a technologických zařízení.

viz. část  D.1.4.3  Elektro

### B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

viz. část  D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

### B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Projektová dokumentace nevyžaduje zpracování PENB. Veškeré obvodové konstrukce a výplně otvorů budou svými tepelně technickými parametry odpovídat doporučeným hodnotám normy ČSN 73 0540-2.

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Danou rekonstrukcí se parametry nemění.

### B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Netýká se tohoto řízení.

#### b) ochrana před bludnými proudy

#### ,

Netýká se tohoto řízení.

#### c) ochrana před technickou seizmicitou,

V okolí nejsou zařízení, která by vyvolávala technickou seizmicitu.

#### d) ochrana před hlukem,

Netýká se tohoto řízení.

#### e) protipovodňová opatření,

Netýká se tohoto řízení. Území není v oblasti Q max.

#### f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Netýká se tohoto řízení.

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

#### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Veškeré přípojky budou stávající.

#### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Veškeré přípojky budou stávající.

## B.4 Dopravní řešení

#### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Beze změny.

#### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Netýká se tohoto řízení.

#### c) doprava v klidu,

Netýká se tohoto řízení.

#### d) pěší a cyklistické stezky.

Beze změny.

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### a) terénní úpravy,

#### Beze změny.

#### b) použité vegetační prvky,

Projekt neřeší.

#### c) biotechnická opatření.

Projekt neřeší.

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na prostředí. Stavba po stránce denního a umělého osvětlení, hluku, prostorových parametrů, vnitro klimatické pohody odpovídá platným předpisům a zákonu č. 100/2002 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí.

Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé.

Stavba bude obtěžovat okolí v době své realizace, a to zvýšeným hlukem a prašností. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona č.7/2005 Sb.

#### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

#### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, Stavbou nedojde k vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000.

#### Netýká se tohoto řízení.

#### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Byly zohledněny podmínky Životního prostředí.

#### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Nebylo vydáno.

#### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Na pozemku nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma. Stavba není podmíněna ochranou podle jiných právních předpisů .

## B.7 Ochrana obyvatelstva

#### Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Požadavky na stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou požadovány.

## B.8 Zásady organizace výstavby

#### a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Na stavbě bude zřízen staveništní rozvaděč, který bude mít jištění 32 A a bude napojen na stávající napojovací bod. Bude zřízena na počátku stavby odbočka na stávající vodovodní přípojce, která bude sloužit pro potřeby stavby. Stavební materiály a hmoty budou skladovány uvnitř objektu.

#### b) odvodnění staveniště,

Není předmětem řešení.

#### c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Není předmětem řešení.

#### d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

#### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Okolí staveniště nebude rušeno nadměrným hlukem či prachem ze stavby.

#### f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Není předmětem řešení.

#### g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou žádné požadavky na obchozí trasy. Objekt nesplňuje podmínku definovanou ve vyhlášce č. 398/2009 §5

#### h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 34/2008 Sb. a č. 25/2008 Sb., - novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů (ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.), vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště. Stavební odpad bude přímo nakládán a odvážen k likvidaci nebo po nezbytně nutnou dobu bude ukládán do kontejnerů, kde musí být zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby.

#### i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Není předmětem řešení.

#### j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Pří stavební činnosti bude zhotovitel dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. Staveniště musí být upraveno a udržováno tak, aby nenarušovalo vzhledem a provozem životní prostředí. Staveništní provoz nebude svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním působit na okolí nad přípustnou míru danou příslušným právním předpisem.

Při stavebních pracích dodavatel použije účinná opatření pro minimalizaci zatěžování okolí prachem.

Stavební činnost bude prováděna výlučně v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 hod. Nákladní doprava nesmí být provozována v době nočního klidu.

Veškeré stroje a mechanismy užívané na stavbě budou seřízeny tak, aby jejich hlučnost nepřesáhla hygienické limity hluku a vibrací. Zhotovitel bude čistit vozidla stavby před výjezdem na veřejnou komunikační síť. Zhotovitel bude průběžně čistit přilehlou veřejnou vozovku a chodník.

#### k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Dodavatel stavby bude dodržovat při provádění prací na staveništi pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby a to především:

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhláška 192/2005 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví zaměstnanců před účinky hluku a vibrací

Zákon č. 185/2001 Sb., 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. o odpadech

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších spisů

Nařízení vlády 591/2006 Sb. Ze dne 12.12.2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci na staveništi.

#### l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Nedojde k dotčení staveb pro bezbariérové užívání.

#### m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Projekt neřeší.

#### n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Projekt neřeší.

#### o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Zahájení stavby : 			7/2020

Konec stavby:			9/2020

## B.9  Celkové vodohospodářské řešení

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů.

Ve Valašském Meziříčí, únor 2020

Vypracoval: Petr Mareček a Ing. Richard Vala