Technická specifikace Zařízení

Přenosný kardiologický ultrazvukový přístroj

Přenosný kardiologický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení Nemocnice Kyjov bude sloužit především k vyšetřování pacientů u lůžka JIP.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Mobilní přístroj

- Min. 15“ LCD monitor dotykový

- Váha vlastního přístroje max. 8kg

- 2D zobrazení

- 2D harmonické zobrazení

- CF barevný doppler

- PW pulsní doppler

- CW kontinuální doppler

- Automatická optimalizace obrazu

- TDI, TVI – tkáňové dopplerovské zobrazení

- SRI, CRI – redukce speklí, kompaundní zobrazení

- AMM anatomický m-mód

- Integrovaná pacientská databáze

- Software pro cévní aplikace

- Kompletní kardiologický program

- Post-Processing na uložených a archivovaných datech – možnost zovrazení AMM (anatomický m-mód) z 2D smyčky, kvantitativní analýza z TVI zobrazení, analýza pomocí 2D speckle tracking-longitudinání 2D speckle tracking

- Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, možnost zobrazení ve formě křivek

- DICOM

Možnost rozšíření:

- Barevné offline parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI)

- SW pro ICE

- Nedopplerovské zobrazení krevního toku

- SW a HW pro 4D zobrazení pomocí TTE sondy

Příslušenství:

- Vozík (4 vstupy  pro připojení sond)

Sondy:

- kardiologická  (singel crystal nebo matrix) sonda o rozsahu cca 1,5-4,0 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW, HPRF,CW, SRI )

- lineární sonda  o rozsahu cca 4-13 MHz, sonda s min 192 elementy, harmonické zobrazení