ARCH.Č.SÚS JMK

08/02 - 082

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                                  	II/380 TELNICE, PRŮTAH

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		        	22. 11. 2008

## Zpracovatel 			          	RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.

Havlíčkova 139/25a, 602 00	BRNO

IČ: 25325680, DIČ: CZ25325680

Předkládající organizace	         	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č.

## Základní údaje

##### 1/  Název stavby  	II/380 TELNICE, PRŮTAH

2/   Místo stavby 	obec Telnice

kat. území Telnice u Brna

okres	Brno - venkov

silnice II/380

3/   Charakter stavby 		 rekonstrukce silnice v průtahu obcí včetně odvodnění

4/   Stavebník 			 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/   Uživatel				 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu			 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zřizovatel uživatele

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Silnice II/380 (to jsou ulice Brněnská a Draha) byla původně silnicí I. třídy (č. 51 Brno – Hodonín), po dokončení dálnice D2 se velká část provozu přesunula právě na ni s využitím silnice I/55.

Celostátní sčítání vozidel v profilu č. 6-2350 na sil. II/380 (mezi odb. II/418 na Sokolnice a odb. II/416 na Měnín) z roku 2005 udává tyto počty vozidel za 24 hodin: celkem 6069 vozidel v obou směrech, z toho 1245 těžkých, 4793 osobních, 31 motocyklů.

Silnice v intravilánu má plynulý směrový i výškový průběh, bohužel s jednou nepřehlednou zatáčkou přímo ve středu obce u odbočky silnice III/4184 na Sokolnice – právě zde je největší frekvence přecházejících chodců. Zejména upři průjezdu kamiónů jsme svědky „řezání“ zatáčky.

K odvodnění vozovky v celém průtahu  slouží otevřené příkopy, což je nevyhovující stav. Pouze v samotném středu obce jsou osazeny vpusti a vozovka je v obrubnících. V ulici Brněnské silnice II/380 kříží vodoteč Říčku, je zde most ev. č. 380-006 ve stavebním stavu V (špatný), který je nejužším místem silnice v průtahu, kde pro oboustranné chodníky byly dodatečně osazeny samostatné lávky.

8/   Popis stavby

- stavebně technické řešení stavby

V rámci rekonstrukce silnice

- 	bude zesílena vozovka po položení obrubníků v celé délce průtahu,

-	budou zřízeny přechody pro chodce a zpomalovací vjezdové brány,

- bude položena nová dešťová kanalizace a

-	bude rekonstruován most ev. č. 380-006, tzn. výměnu hydroizolace a rozšíření pro vedení chodníků.

Délka rekonstruovaného úseku bude 1 205 m. Šířkově silnice bude vyrovnána tak, aby odpovídala kategorii MS2 - /8/50 včetně rozšíření ve směrovém oblouku ve středu obce (R= 50 m, ∆a = 1,30 m). Šířka mezi obrubníky je tedy navržena 7,0 m. Na začátku i na konci obce budou zřízeny vjezdové brány. Vjezdová brána od Hodonína je posunuta blíře do obce z toho důvodu, aby byla účinná především při vjezdu vozidel do původní zástavby ulice Draha - při průjezdu vozidel vjezdovou bránou umístěnou na začátku obce a dále kolem průmyslových objektů by zpomalení vozidel nebylo zřejmě tak účinné.

Dále budou zřízeny tři přechody pro chodce – jeden u kostela bez ostrůvku kvůli nedostatku místa a dva s ostrůvkem v ulici Brněnské a Draha.

Zesílení vozovky bude provedeno po odfrézovánív této skladbě:

asfaltobetonovým  koberec střednězrnným 		ABS I		50 mm

postřik spojovací asfaltový				PS;A		0,3 kg/m2

vyrovnávka z asfaltobetonu hrubozrnného 		ABH I		30 - 50 mm

postřik spojovací asfaltový na stávající vrstvě	PS;A		0,5 kg/m2

celkem								    min. 500 mm.

Nová dešťová kanalizace bude uložena, pokud to bude možné, mimo vozovku v trase odvodňovacích příkopů, v opačném případě do vozovky. Nová vozovka by pak měla skladbu kompletně novou:

asfaltobetonový koberec střednězrnný 		ABS I		50 mm

postřik spojovací asfaltový				PS;A		0,3 kg/m2

asfaltobetonový koberec hrubozrnný 		ABS I		60 mm

postřik spojovací asfaltový				PS;A		0,5 kg/m2

obalované kamenivo 					OKS I		90 mm

postřik infiltrační asfaltovou emulzí			PI;EA		1,0 kg/m2

štěrkodrť						ŠD		200 mm

štěrkodrť						ŠD	    min. 150 mm

celkem								    min. 550 mm.

Dešťová kanalizace bude sloužit jako veřejná stoka, to znamená po dokončení stavby bude kanalizace předána obci. Dimenze bude odstupňována podle průtočných množství od DN 300 do DN 500 se zaústěním buďto do toku Říčky, anebo do vsakovací jímky na okraji obce vlevo od silnice směrem na Hodonín (před čerpací stanicí PHM Bentel). V jímce budou dostiženy propustné vrstvy podloží v údolní nivě Litavy.

Stávající most přes Říčku byl postaven v roce 1946 a od té doby byl přitěžován postupně přidávanými asfaltovými koberci, aniž by byly provedeny nějaké významné stavební úpravy. Most se šikmostí 67,53g (P) má šikmou délku přemostění 12,22 m a šířku 9,50 m. Po rekonstrukci bude šířka s oboustrannými chodníky zvětšena na 11,24 m

V rámci rekonstrukce mostu se počítá se snížením nivelety tak, aby byla úplně odstraněna balastní hmotnost vozovky na mostě.

Zatížitelnost mostpo rekonstrukci bude splňovat požadavky normy ČSN 73 6203 na zatížení třídy A.

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající komunikace, průkaz efektivnosti není prováděn. Efektivnost provedení stavby je dána celospolečensky kladným efektem, tzn. prodloužení životnosti vozovky a mostu, zlepšení odvodnění, zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení celkové vzhledu hlavní ulice v obci.

10/   Náklady stavby (v cenové hladině 2008)

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč        47,317 tis. Kč (vč. DPH)

z toho  investiční celkem		             47 317 tis. Kč (vč. DPH)

11/   Zdroje financování (v cenové hladině 2008)

Celkové zdroje (v tis.Kč)				47 317 tis. Kč (vč. DPH)

z toho:

investiční dotace   					47 317 tis. Kč (vč. DPH)

investiční fond stavebníka				30 240 tis. Kč (vč. DPH)

jiné (podíl obce Telnice)			     	17 077 tis. Kč (vč. DPH).

# 12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

Stavba bude umístěna na stávajících silničních pozemcích stavebníka (investora, tj. Jihomoravského kraje, zastoupeného Správou a údržbou silnic JmK), anebo na pozemcích obce, na nichž jsou chodníky. Pouze na několika málo místech, kde dojde k rozšíření silnice a chodníků , dojde k záboru dalších pozemků. Rovněž vsakovací jímka bude umístěna na pozemku mimo silniční a obecní pozemky.

Inženýrské sítě, které bude nutné překládat, jsou vyjmenovány níže – v kalkulaci stavebních nákladů pro jednotlivé stavební objekty.

13/  Majetkoprávní vztahy

Stavba bude členěna na jednotlivé objekty podle budoucích správců. Vozovka mezi obrubníky připadne Správě a údržba silnic Jihomoravského kraje, chodníky včetně venkovního osvětlení bude spravovat obec Telnice. Hranice budoucího silničního pozemku budou odpovídat vyhlášce 104/1997 Sb.

V době schvalování tohoto investičního záměru obec na vlastní náklady připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí. Všechny trvale i dočasně zabírané pozemky jsou podloženy smlouvami s jednotlivými vlastníky. Problém je pouze s umístěním vsakovací jímky dále od silnice buďto na parcele Pozemkového fondu nebo na obecní parcele ve společném vlastnictví města Újezd u Brna a Žatčan. U Pozemkového fondu je třeba dořešit problém s nevyjasněným restitučním nárokem církve (přičemž restituent nárok odmítá), u druhého pozemku je problémem dohoda s městem Újezdem u Brna.

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

Provoz na komunikaci bude zabezpečen svislým a vodorovným dopravním značením.

Úpravou komunikace nevznikají žádné nové nároky jak na zimní, tak ne letní údržbu vozovky.

Navíc je třeba počítat s čištěním odkalovací jímky na přítoku dešťových vod do vsakovací jímky, což bude řešeno dohodou mezi Správou a údržbou silnic JmK a obcí.

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Oprava silnice s problematikou nezaměstnaností nesouvisí.

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Výběr zhotovitele stavby bude zajištěn veřejnou obchodní soutěží.

17/   Propočet předpokládaných nákladů akce

Stavební objekty SÚS JmK

SO 101 	Silnice II/380 	9,240 mil. Kč

kompletní konstrukce vozovky 2 700 x 2 200,- Kč/m2 = 5 940 000,- Kč

frézování a následné zesílení vozovky 6 000 x 550,- Kč/m2 = 3 300 000,- Kč

SO 102	Silnice II/4184

60 x 7,0 x 1 800,- Kč/m2 	0,756 mil. Kč

SO 111	Úprava objízdných tras	3,500 mil. Kč

SO 201 	Rekonstrukce mostu ev. č. 380-006	3,840 mil. Kč

12,22 x 11,22 x 28 000,- Kč/m2

SO 301 	Nová dešťová kanalizace – podíl SÚS JmK 50 %	3,600 mil. Kč

900 m á 8 000,- Kč/bm x 50 %

SO 302	Odvodnění komunikace (silniční vpusti s napojením do kanalizace)	1,600 mil. Kč

SO 304	Úprava splaškové kanalizace	0,080 mil. Kč

SO 351	Ochrana vodovodu	0,110 mil. Kč

SO 501	Ochrana plynovodu	0,350 mil. Kč

celkem SÚS JmK bez DPH……..…...……………………………….	23,076 Kč

Stavební objekty obce

SO 001 	Odstranění lávek pro pěší a přístřešku 	0,150 mil. Kč

SO 121 	Úprava místních komunikací a vjezdů	1,250 mil. Kč

1 250 x 1 000,- Kč/m2

SO 122 	Chodníky 	1,350 mil Kč

1 500 x 900,- Kč/m2

SO 123 	Parkoviště u obchodu 	0,450 mil. Kč

300 x 1 500,- Kč/m2

SO 202 	Opěrná zeď	0,400 mil. Kč

SO 301 	Nová dešťová kanalizace – podíl obce 50 % 	3,600 mil. Kč

900 m á 8 000,- Kč/bm x 50 %

SO 303	Napojení svodů do dešťové kanalizace	3,200 mil. Kč

80 ks přípojek á 40 000,- Kč (uhradí zčásti majitelé nemovitostí)

SO 431	Přeložka vedení NN u školy 	1,600 mil. Kč

SO 432	Přeložka RIS u obchodu 	0,200 mil. Kč

SO 451	Venkovní osvětlení	 0,400 mil. Kč

SO 461 	Přeložka telefonních kabelů	0,400 mil. Kč

SO 462 	Přeložka kabelů fy Self Service, spol. s r. o. 	0,200 mil. Kč

SO 791 	Úprava oplocení 	0,600 mil. Kč

SO 810 	Vegetační úpravy a rekultivace 	0,300 mil. Kč

SO 811	Náhradní výsadba 	0,250 mil. Kč

celkem obec bez DPH……..…......…………………………………..	14,350 mil. Kč

Rekapitulace nákladů

Celkem SÚS JmK	23,076 mil. Kč

Celkem obec Telnice	14,350 mil. Kč

Projektová a inženýrská činnost 	2,000 mil. Kč

Celkem bez DPH	39,426 mil. Kč

+ 19 % DPH	7,491 mil. Kč

Celkem včetně DPH	46,917 mil. Kč

Výkupy pozemků a odvody za vynětí ze ZPF a LPF – odhad	0,400 mil. Kč

Celkem investiční náklady – cenová hladina konec roku 2008	47,317 mil. Kč

18/   Seznam příloh

1/  Přehledná situace

2/  Koordinační situace, km 0,000-0,600

3/  Koordinační situace, km 0,600-1,200

4/  Vzorové příčné řezy

5/  Most ev. č. 380-006 – přehledné plány rekonstrukce