Obnova mycího centra ve školní jídelně – havarijní stav – technická specifikace

Zadavatel požaduje dodávku, montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy na následující položky:

- Elektrický tunelový mycí automat s pásovým posunem:

Technické parametry:

- Celkový příkon maximálně: 36kW.

- Napětí: 3N AC 400V.

- Centrální napojení na odpad.

- Připojení na studenou vodu.

- Min. 3 aktivní tanky (předmycí, mycí, oplachový).

- Mezi předmycím a mycím tankem musí být aktivní neutrální zóna o délce min. 440mm (±10%).

- Mezi mycím a oplachovým tankem musí být aktivní neutrální zóna o délce min. 200mm (±10%).

- Min. dvojitý oplach s tlakově nezávislými okruhy.

- Výkon stroje min. 2700 talířů o průměru 250mm za hodinu při dodržení 2 min. kontaktního času v aktivní mycí zóně dle DIN 10534 – nutno doložit kapacitní výpočet s ohledem na provedení nabízeného pásu.

- Min. rychlost pásu 1,2m/min. kontaktního času dle DIN 10534.

- Min. délka mycí zóny 2500mm.

- Sušící zóna délky 1400 mm (±10%) s min. jedním topným registrem a ventilátorem včetně vedení proudu vzduchu i zespodu.

- Průjezdná výška 510 mm (±10%).

- Průjezdná šířka 630 mm (±10%).

- Teplota výstupního vzduchu 23°C (±10%).

- Množství vzduchu vysálaného z rekuperace: 150m3/hod. (±10%).

- Spotřeba vody max. 180 l/hod.

- Unášecí pás vhodný pro myté předměty (Tác GN 530*325, talíř o průměru 240 mm, miska na polévku, sklenice, sada příborů, miska na salát) s osovým odstupem prstů 50 – 60 mm a to včetně příčné výztuhy pro uložení nosných košů či větších předmětů.

- Min. délka zakládací zóny 800mm.

- Min. délka výjezdu 1000mm.

- Celková délka stroje max. 6250 mm (limitováno prostorem).

Ovládání a provozní data:

- Autotimer.

- Ovládání se třemi rychlostmi s možností modifikace.

- Ukládání HACCP dat min. 14 dnů zpětně.

- Displej s možností zobrazení provozních hodnot v min. rozsahu:

  - Doba provozu od uvedení do provozu.

  - Doba provozu v určitý den.

  - Doba provozu mycích a oplachových čerpadel.

  - Spotřeba vody celkem.

  - Spotřeba vody v daný den.

  - Záznam teplot v aktivních tancích.

  - Záznam teplot sušení.

Konstrukce:

- Provedení mycího automatu – nerez.

- Koncepce mycího stroje nevyžadující samostatné odsávání výstupního (odpadního) vzduchu bez agregátu s chladivem, výparníkem a kompresorem.

- Rekuperace využívající zbytkovou energii z výstupního vzduchu.

- Čerpadla aktivních tanků musí být v provedení NEREZ (CNS) s diagnostickou ochranou proti zkratu v případě vniknutí vlhkosti.

- Mycí stroj v provedení NEREZ (CNS), dvouplášťový vč. Zvukové a tepelné izolace.

- Vícestupňová filtrace mycího roztoku.

- Mycí tanky bezešvé se šikmým dnem.

- Každý aktivní tank se samostatným čerpadlem na vypuštění náplně tanku.

- Mycí a oplachová ramena NEREZ (CNS) v blocích, v mycím tanku dostatečná boční mycí ramena.

Příslušenství:

- Vozík na namáčení příborů.

- Vana pro použití koše 500*500 mm s vypouštěním do odpadu.

- Elektrické vyhřívání (2ks).

- Sběrný pás na podnosy:

Technické parametry:

- Celkový příkon: 1,2kW (±10%).

- Napětí: 3N AC 400V.

- Předpokládaná délka pásu v části jídelny: 5,5 m.

- Předpokládaná délka pásu v části umývárny: 5,3 m.

- Celkový tvar tvoří písmeno „L“, spojeno zatáčkou 90°

- Zatáčka 90° s tunelem a zábranou proti vyjetí podnosu z dráhy.

- Rychlost pásu seřiditelná v rozmezí min. 8-20 táců/min.

- Taktovací jednotka se zakončením do sběrného vozíku na podnosy.

- Bezpečnostní závora zabraňující shození nádobí z podnosu.

- Bezpečnostní STOP tlačítko.

Konstrukce:

- NEREZ (CNS) provedení konstrukce i vlastního stolu.

Příslušenství:

- 1 ks vozíku pro automatický sběr podnosů kompatibilní se systémem nabízeného sběrného pásu

Další podmínky:

- nedílnou součástí dodávky bude doprava na místo osazení, instalace, zprovoznění a komplexní vyzkoušení,

- nedílnou součástí dodávky bude demontáž, odvoz všech odpadů  a ekologická likvidace stávajícího zařízení včetně předání dokladu o likvidaci

- součástí dodávky je zřízení stavebního otvoru – průchodu sběrného pásu dělící cihlovou stěnou,

- součástí dodávky je předání dokladů, manuálu údržby a návodu k obsluze v českém jazyce, které jsou nutné k převzetí zboží do vlastnictví kupujícího a k jeho provozu,

- montáž zboží bude provedena servisním technikem, který je pověřený výrobcem k montáži a servisu dodávaného zboží,

- součástí dodávky je zaškolení obsluhy, seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou technologie, technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu technologie vyplývajícími z příslušných právních předpisů,

- zaškolení obsluhy bude provedeno zdarma a bude provedeno pověřenou osobou dodavatele, která s dodávaným zbožím pracuje a má zkušenosti s ovládáním zboží,

- nedílnou součástí dodávky bude záruční servis zdarma. Servisní prohlídky budou probíhat dle příslušných předpisů a zahrnují komplexní prohlídku a potřebné seřízení celého zařízení,

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.

Všechny výše uvedené požadavky a parametry zahrňte do Vaší cenové nabídky.