II/376 Lysice

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | II/376 Lysice |  |  |  |  |  | 09/2020 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro provedení stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :		II/376 Lysice

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice II/376 Lysice

Úsek v intravilánu – Kopec místní název Ján

Obec :			Lysice [582018]

Kraj :			Jihomoravský kraj

Katastrální území :	Lysice [689661]

Dotčené pozemky :	p.č. 353/1 k.ú. Lysice

3. Základní údaje o stavbě

Povrch silnice II/376 v průtahu městysem Lysice v kopci Ján vykazuje vlivem tangenciálních brzdných sil nerovnosti, povrch je nehomogenní vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek.

Je navrženo frézování stávajícího povrchu vozovky v tl. 50 mm, očistění vozovky zametením, výšková úprava uličních vpustí a vodovodních uzávěrů a po aplikaci spojovacího postřiku  bude provedena nová obrusná vrstva   z asfaltového betonu  ACO 11+ v tl. 50 mm.

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice II/376.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení silničního provozu po polovinách, provoz bude řízen světelnou signalizací popř. poučenými pracovníky zhotovitele.

Termín realizace stavby:

zahájení – říjen 2020

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 15.12.2020

V Blansku 2.10.2020					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK