III/37414 Pamětice - Drválovice

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | III/37414 Pamětice - Drválovice |  |  |  |  |  | 10/2020 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro zadání stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :		III/37414 Pamětice - Drválovice

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice III/37414 Pamětice - Drválovice

Úsek v km 6,363 –71,893 provozního staničení

Obec :			Pamětice, Vanovice (m.č. Drválovice)

Kraj :			Jihomoravský kraj

Dotčené pozemky :	p.č.	1067 k.ú. Pamětice na Moravě

494   k.ú. Drválovice

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/37414 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním penetračním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Oprava silnice III/37414 bude realizována převážně v extravilánu mezi obcí Pamětice a  m.č. Drválovice (místní část obce Vanovice) a částečně v intravilánovém úseku v obci Pamětice ( v dl. 104 m). Celková délka opravovaného úseku je 1,530 km; v km 6,363 – 7,893 provozního staničení silnice III/37414.

Na ZÚ, KÚ a podél obrubníků v obci Pamětice bude provedeno lokální frézování v tl. 40 mm. Vyfrézované směs v množství 9,49 m3 bude použita v místě stavby na dosypání napojení polních cest.

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navrženo zesílení stávající konstrukce vozovky; v místech výrazných lokálních poklesů (zejména na vnitřní straně směrových oblouků) bude provedeno vyrovnání stávajícího profilu směsí ACL 16 v množství 74,65 m3. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu  ACO 16+, 16S v průměrné tl. 60 mm.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření příčných spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Součástí dodávky zhotovitele je zřízení zemní krajnice oboustranně v š. 0,50 m s dodávkou nakupovaného materiálu. Jako poslední bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy V4 š. 12,50 cm barvou.

Termín realizace stavby :

zahájení – říjen 2020

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 15.12.2020

V Blansku 4.10.2020					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK