III/3656 Letovice - Meziříčko

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | III/3656 Letovice - Meziříčko |  |  |  |  |  | 08/2020 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro ohlášení stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :		III/3656 Letovice - Meziříčko

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice III/3656 Letovice - Meziříčko

Úsek v km 0,030 – 1,550 provozního staničení

Obec :			Letovice (581917)

Kraj :			Jihomoravský kraj

Katastrální území :	Letovice (680711)

Meziříčko u Letovic (693740)

Dotčené pozemky :	p.č. 	1725/4 k.ú. Letovice

2414/10 k.ú. Letovice (České dráhy a.s.) - podjezd

2419/1 k.ú. Meziříčko u Letovic

729/7 k.ú. Meziříčko u Letovic

966 k.ú. Meziříčko u Letovic

729/8 k.ú. Meziříčko u Letovic

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/3656 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním penetračním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Oprava silnice III/3656 bude realizována částečně v extravilánu mezi městem Letovice a m.č. Meziříčko a částečně v intravilánovém úseku v Meziříčku. Délka opravovaného úseku je 1,520 km; v km 0,030 – 1,550 provozního staničení silnice III/3656.

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navrženo zesílení stávající konstrukce vozovky vyrovnávací vrstvou ze směsi ACL 16 na celou plochu v prům. tl. 40 mm (kromě úseku 1,100 – 1,130, kde bude z výškových důvodů použita pouze obrusná  vrstva); po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu  ACO 11 v průměrné tl. 40 mm.

V km 0,040 – 0,110 bude v celkové ploše provedeno celoplošné frézování stávajícího povrchu v tl. 40 mm a bude zde položena pouze obrusná vrstva v tl. 40 mm z důvodu plynulého napojení nové obrusné vrstvy na příčné odvodňovací rošty před a za podjezdem. Rovněž v podjezdu bude provedeno frézování stávajícího povrchu.

Před realizací opravy vozovkového souvrství bude objednatelem provedeno:

- Odstranění nánosů na krajnicích

- Očistění povrchu komunikace

- Oprava odvodnění – prohloubení příkop, pročistění propustku v km 1,447

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření příčných spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Jako poslední bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy V4 š. 12,50 cm barvou.

V samém závěru bude objednatelem provedeno dosypání nezpevněné krajnice a napojení polních cest, nezpevněných místních komunikací a vjezdů.

Termín realizace stavby :

zahájení – září 2020

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení

ukončení – listopad 2020

V Blansku 17.8.2020					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK