Akce: 	Stavební úpravy Střediska volného času, Zemědělská 619/2, v Ivančicích

(Komunitní centrum Horizont)

Stavebník:       Středisko volného času, příspěvková organizace, Zemědělská 619/2,

664 91 Ivančice

- Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

dle přílohy č. 13 k vyhl. č. 499/2006, o dokumentaci staveb,

ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovědný projektant: 			Ing. Petra Dermeková

Vypracovala: 			Ing.  Petra Dermeková

Datum: 			říjen 2020

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Po provedení navržených stavebních úprav vymezených stávajících místností objektu bude nově vymezen účel těchto místností a to jako komunitní centrum se specifickým využitím.

Komunitní centrum bude fungovat jako kvalitní a podnětné zázemí pro realizaci sociálních, vzdělávacích, seberozvojových a volnočasových aktivit a kulturních a zájmových akcí, které budou přístupné bez rozdílu všem účastníkům a obyvatelům města a regionu a budou podporovat jejich integraci do místní komunity.

Z dispozičního hlediska dojde ke změně pouze u sociálního zařízení (viz. výkresová část projektové dokumentace). V ostatních místnostech (až na výjimky) bude řešena nová elektroinstalace, nové podlahy, nová výmalba a nové popř. obměněné či doplněné vybavení těchto místností. Těmito úpravami dojde ke zlepšení architektonického i výtvarného rázu interiéru řešených místností.

Řešené místnosti jsou navrženy tak, aby mohly být využívány hendikepovanými osobami (samotnými popř. za doprovodu). Je navrženo sociální zařízení i pro imobilní.

Provozní řešení celého objektu zůstává beze změny. Objekt jako celek nadále funguje jako Středisko volného času.

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby

Z architektonického i materiálového hlediska zůstává objekt beze změny. Navržené úpravy se týkají vnitřního interiéru níže uvedených místností, jež povede ke vzniku komunitního centra ve Středisku volného času. Komunitní centrum bude fungovat jako kvalitní a podnětné zázemí pro realizaci sociálních, vzdělávacích, seberozvojových a volnočasových aktivit a kulturních a zájmových akcí, které budou přístupné bez rozdílu všem účastníkům a obyvatelům města a regionu a budou podporovat jejich integraci do místní komunity.

Z dispozičního hlediska dojde ke změně pouze u sociálního zařízení (viz. výkresová část projektové dokumentace). V ostatních místnostech (až na výjimky) bude řešena nová elektroinstalace, nové podlahy, nová výmalba a nové popř. obměněné či doplněné vybavení těchto místností. Těmito úpravami dojde k zlepšení architektonického i výtvarného rázu interiéru řešených místností.

Řešené místnosti jsou navrženy tak, aby mohly být využívány hendikepovanými osobami (samotnými popř. za doprovodu). Je navrženo sociální zařízení i pro imobilní.

Příjezd a parkování vozidel pro imobilní osoby se předpokládá z ulice Zemědělské před hlavní průčelí nebo přímo na ulici. Přístup pro imobilní z parkovacího místa do 1.NP bude po venkovní rampě, pro běžného uživatele po venkovním schodišti. Pohyb uvnitř budovy do všech podlaží, které jsou vždy ve stejné úrovni po celé ploše podlaží je možný po třech vnitřních schodištích (do 3.NP pouze hlavním schodištěm). Výtah umožňuje tento pohyb pro imobilní do všech podlaží.

Provozní řešení celého objektu zůstává beze změny. Objekt jako celek nadále funguje jako Středisko volného času.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Po provedení stavebního záměru nedojde ke změně druhu stavby (objekt občanské vybavenosti) ani účelu stavby (Středisko volného času).

V tomto objektu se neuvažuje provoz ani technologie výroby.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Nejedná se o novou stavbu, ale dle charakteru navrhovaných stavebních úprav jde o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, stavební úpravy nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedením nemůže být negativně ovlivněna požární bezpečnost stavby. Je tudíž dodrženo ustanovení §103 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon. Tento stavební záměr tudíž nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Stavební úpravy jsou navrženy v 1NP (místnost č. 103, 105, 131, 142, 145, 149, 151) a v 2NP (místnost č. 222, 223, 224, 217, 210, 209, 203, 211, 207, 206, 205, 255).

Jedná se dvoupodlažní podsklepený objekt s atriovým dvorem, se sedlovou střechou.

Nově navržené vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy z tvárnic YTONG. Tento materiál bude

použit i na zazdění nepotřebných stávajících stavebních otvorů.

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Tento objekt splňuje požadavky zajišťující bezpečnost lidí a zvířat a při jeho užívání nedojde k jejich ohrožení.

Bezpečnost práce a provozu technických a technologických zařízení a vybavení stavby bude podle provozních předpisů jednotlivých strojů a zařízení a dodané dokumentace výrobců a montážních firem.

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Vše zůstává stávající.

Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Stavebními úpravami nedojde ke změně požárně bezpečnostního řešení objektu. U řešených konstrukcí není třeba navrhovat další požární ochranu.

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

V rámci řešených stavebních úprav nebudou prováděny netradiční technologické postupy ani nejsou stanoveny zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí.

Výpis použitých norem.

- ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí- část 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro

pozemní stavby

- ČSN 73 6701 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

a právní předpisy:

- zákon 100/2001 S. o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon 93/2004 Sb. – změna zákona 100/2001 Sb. ve znění zákona č.163/2006 Sb. a zákona č.216/2007 Sb., úplné znění dle zákona č.49/2010 Sb. v současně platném znění

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nařízení vlády č.361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců

- Nařízení vlády č.502/2000 Sb., nařízení vlády č.88/2004 Sb. a nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- zákon 185/2001 Sb. o nakládání s odpady ve znění zákona č. 106/2005 Sb., vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech v nakládání s odpady

- zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění zákona 393/2007 Sb., úplné znění dle zákona č. 61/2008 Sb.

- vyhláška č.101/2005 Sb. nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a

pracovní prostředí

- vyhláška 268/2009 Sb. v současně platném znění o obecných technických požadavcích na

- č.501/2006 Sb. – o obecných požadavcích na využívání území

- zákon č.309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

- vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

b) Výkresová část

01           Stávající stav 1NP

02           Místnost č. 103, 105, 131, 142, 149 a 151

03           Stávající stav 2NP

04           Místnost č. 222, 223 A 224

05           Místnost č. 217

06           Místnost č. 210

07           Místnost č. 203, 207, 209 a 211

08           Místnost č. 206, 205 s 255

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

- Technická zpráva

Stavební úpravy objektu, jež povedou k vytvoření komunitního centra, budou probíhat v místnostech uvedených v tabulkách a to v 1NP a 2NP objektu.

Navrženými stavebními úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, stavební úpravy nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedením nemůže být negativně ovlivněna požární bezpečnost stavby. Je tudíž dodrženo ustanovení §103 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon. Tento stavební záměr tudíž nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

- 1NP

| STÁVAJÍCÍ STAV 1NP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV/ÚČEL | PLOCHA | PODLAHA | STĚNY |
| 103 | Čekárna s jídelním automatem | 25,18 | PVC | Štuková hladká |
| 105 | Kuchyňka | 24,37 | PVC | Štuková hladká |
| 131 | Chodba | 31,23 | teraco | Štuková hladká |
| 145 | Vstupní hala | 21,70 | PVC | Štuková hladká |
| 142 | Šatna | 13,23 | PVC | Štuková hladká |
| 149 | Jídelna | 201,97 | PVC | Štuková hladká |
| 151 | Chodba | 33,48 | teraco | Štuková hladká |

| NOVÝ STAV 1NP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV/ÚČEL | PLOCHA | PODLAHA | STĚNY |
| 103 | Zázemí pro rodiny | 25,18 | PVC | Štuková hladká |
| 105 | Komunitní kuchyňka | 24,37 | PVC | Štuková hladká |
| 131 (131+145) | Vstupní hala | 52,93 | PVC/teraco | Štuková hladká |
| 145 | - |  |  |  |
| 142 | Šatna | 13,23 | PVC | Štuková hladká |
| 149 | Komunitní sál | 201,97 | PVC | Štuková hladká |
| 151 | Přísálí | 33,48 | teraco | Štuková hladká |

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 103 (zázemí pro rodiny) provedeny tyto stavební úpravy:

- odstranění stávajících obkladů kolem kuchyňské linky plochy cca 1 m2

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (PVC)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 88 m2

- keramický obklad kolem nové kuchyňské linky plochy cca 1,5 m2 a prodávacího pultu plochy cca 3 m2

- nový nábytek: kuchyňská linka, prodávací pult se skříňkami a odsavačem par, regál, 2 stoly, 8 židlí, výklopný přebalovací pult, garnyže

- elektrospotřebiče (lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, varná konvice)

POZN. Vchodové dveře 800/1970 nejsou řešeny v rámci tohoto projektu, jsou protipožární (řešené v rámci protipožárního opatření objektu).

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 105 (komunitní kuchyňka) provedeny tyto stavební úpravy:

- odstranění stávajícího umyvadla a stávajících obkladů kolem něj plochy cca 1 m2

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (PVC)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 90 m2

- keramický obklad kolem nové kuchyňské linky plochy cca 3 m2

- nový nábytek: kuchyňská linka, 2 stoly, 8 židlí, garnyže

- elektrospotřebiče (sklokeramická varná deska 2x, odsavač par 2x, horkovzdušná trouba 2x, americká lednice, mikrovlnná trouba, myčka, varná konvice)

POZN. Vchodové dveře 800/1970 nejsou řešeny v rámci tohoto projektu, jsou protipožární (řešené v rámci protipožárního opatření objektu).

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 131 a 145 provedeny tyto stavební úpravy:

- budou odstraněny dvojkřídlé dveře včetně zárubní mezi místností 131 (chodba) a 145 (vstupní hala), čímž dojde k vytvoření jedné společné místnosti, nově označované jako místnost č. 131 (vstupní hala) o podlahové ploše 52,93 m2

- výměna dvojkřídlých dveří mezi místností č. 131 a 130

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (PVC) v části původní místnosti označované č. 145 (vstupní hala). V současné době je zde nevyhovující pvc a pod ním drolící se betonový potěr. Podlaha v části místnosti původně označované č. 131 (chodba) zůstane zachována původní, tj. teraco (podlahová krytina v prostorách chodeb objektu).

- zapravení omítky po vybourané zárubní odstraňovaných dveří a následná výmalba plochy cca 201 m2

Místnost č. 145 se stane po stavebních úpravách součástí místnosti č. 131, jež je označena jako vstupní hala.

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 142 (šatna) provedeny tyto stavební úpravy:

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (PVC)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 33 m2

- nový nábytek: šatní lavička s věšáky, mobilní kovový věšák oboustranný 5x

POZN. Vchodové dveře 800/1970 nejsou řešeny v rámci tohoto projektu, jsou protipožární (řešené v rámci protipožárního opatření objektu).

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 149 (komunitní sál) provedeny tyto stavební úpravy:

- odstranění stávajících obkladů kolem kuchyňské linky umístěné v nice stávající jídelny plochy cca 3 m2

- demontáž stávajícího podia

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (PVC)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- montáž nového podia včetně položení nového pvc i na něj

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 415 m2

- keramický obklad kolem nové kuchyňské linky plochy cca 3 m2

- nový nábytek: kuchyňská linka do stávající niky (výměna staré linky za nové), 60 stolů, 150 židlí, garnyže, atd (viz. podrobněji poznámka u výkresu č. 02)

- elektrospotřebiče (mikrovlnná trouba, kávovar, atd.)

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 151 (přísálí) provedeny tyto stavební úpravy:

- výmalba plochy cca 121 m2

Podlaha v části místnosti původně označované č. 131 (chodba) zůstane zachována původní, tj. teraco (podlahová krytina v prostorách chodeb objektu).

- 2NP

| STÁVAJÍCÍ STAV 2NP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV/ÚČEL | PLOCHA | PODLAHA | STĚNY |
| 222 | Sprchy | 20,70 | Keram. dlažba | Keram. obklad v. 1,8m |
| 223 | WC | 10,30 | Keram. dlažba | Keram. obklad v. 1,8m |
| 224 | Úklidová místnost | 6,74 | PVC | Štuková hladká |
| 217 | Cvičebna oranžová | 108,74 | PVC | Štuková hladká |
| 210 | Cvičebna žlutá | 109,04 | PVC | Štuková hladká |
| 209 | Cvičebna zelená | 54,23 | PVC | Štuková hladká |
| 203 | Nářaďovna | 25,99 | PVC | Štuková hladká |
| 211 | Šatna | 13,01 | PVC | Štuková hladká |
| 207 | Šatna | 24,37 | PVC | Štuková hladká |
| 206 | Zasedací místnost | 24,37 | PVC | Štuková hladká |
| 205 | Kopírovací místnost | 25,50 | PVC | Štuková hladká |
| 255 | Kuchyňka | 12,80 | PVC | Štuková hladká |

| NOVÝ STAV 2NP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV/ÚČEL | PLOCHA | PODLAHA | STĚNY |
| 222 | Sociální zařízení ženy | 17,61 | Keram. dlažba | Keram. obklad v. 1,8m |
| 223 | Sociální zařízení muži | 15,81 | Keram. dlažba | Keram. obklad v. 1,8m |
| 224 | WC imobilní | 6,74 | Keram. dlažba | Keram. obklad v. 1,8m |
| 217 | Komunitní cvičebna | 108,74 | PVC | Štuková hladká |
| 210 | Komunitní cvičebna | 109,04 | PVC | Štuková hladká |
| 209 | Komunitní cvičebna | 54,23 | PVC | Štuková hladká |
| 203 | Sklad pro cvičebny | 25,99 | PVC | Štuková hladká |
| 211 | Šatna | 13,01 | PVC | Štuková hladká |
| 207 | Šatna | 24,37 | PVC | Štuková hladká |
| 206 | Učebna | 24,37 | PVC | Štuková hladká |
| 205 | Zázemí pro lektory | 25,50 | PVC | Štuková hladká |
| 255 | Kuchyňka-zázemí | 12,80 | PVC | Štuková hladká |

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 222 (sociální zařízení ženy) provedeny tyto stavební úpravy:

- dispoziční úpravy dle výkresové části

- vybourání nového vstupního stavebního otvoru rozměrů 900/2050 pro osazení ocelové zárubně s dveřmi 800/1970

- odstranění stávajících zařizovacích předmětů a stávajících keramických obkladů

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

- nové rozvody vody, kanalizace a ústředního vytápění

- nová povrchová úprava podlahy (keramická dlažba)

- zapravení omítky po stavební činnosti, keramické obklady a výmalba

- nové zařizovací předměty

Bourací práce

Po řádném odpojení elektroinstalace a vody budou zahájeny stavební práce v místnosti č. 222.

Stávající dlažba i keramické obklady budou odstraněny.

Stávající kanalizační potrubí bude zajištěno proti vniknutí nečistot. Postupně budou odstraněny dřevěné příčky kabin WC, odstraněno stávající sanitární vybavení, odstraněny a vybourány vyznačené příčky a ocelové zárubně. Bude zpřístupněno stoupací potrubí kanalizace, nápojné body pro vodoinstalaci, kanalizaci, elektroinstalaci a ústřední vytápění.

Budou vybourány otvory pro osazení nových ocelových zárubní s dveřmi.

Svislé konstrukce

Nové příčky budou provedeny z tvárnic YTONG na tmel, otvory po dveřních výplních budou zazděny těmito tvárnicemi. Během zdění budou osazeny nové kovové dveřní zárubně. Překlady budou použity vysoké Porotherm. Příčky WC kabin budou provedeny do výšky 2 m. Ostatní příčky budou provedeny až do výšky stávajícího stropu, tj. do výšky 2,7m.

Instalace

Instalace v sociálních zařízeních jsou dle zachované projektové dokumentace po částečné rekonstrukci z r. 1992. V rámci současné rekonstrukce dojde k rozšíření rozvodů pro připojení nových zařizovacích předmětů. Nová instalace je navržena dle dochované PD, přesné řešení bude stanoveno při realizaci stavby, po provedených sondách a odkrytí horních vrstev konstrukcí.

Voda

Voda bude provedena PPR potrubím schváleným pro rozvod pitné vody. Nové rozvody vody teplé i studené budou napojeny na rozvody stávající, tj. mimo instalační šachty. Rozvody budou provedeny z potrubí pro pitnou vodu PPR PN 20. Rozvody budou vedeny pod podlahou, v příčkách a přizdívkách.

Umístění zařizovacích předmětů je zřejmé z výkresové části PD. Po dokončení instalací bude provedena tlaková zkouška dle normy, o níž bude sepsán protokol, který bude uložen v provozním řádu budovy. Po dokončení rozvodů bude systém propláchnut a desinfikován. V rámci zprovoznění nových rozvodů pitné vody bude proveden kontrolní laboratorní rozbor vody, který bude přiložen v provozním řádu budovy.

Kanalizace

Kanalizace bude provedena z materiálu HTT o dimenzích DN 100, DN 40, s minimálním spádem 3%. Odvětrání kanalizačního systému zůstane stávající, tj. stoupacím potrubím nad střechu objektu.

Kanalizační potrubí nebude zasekáno do zdí, k umyvadlům a sprchám povede v podlaze či při stěnách pod umyvadly. Při stěnách bude potrubí kryto přizdívkou či obloženo sádrokartonovou konstrukcí. WC jsou navržena zavěšená s krytým příslušenstvím Geberit, obezděné tvárnicemi Ytong. Nové ležaté kanalizační potrubí od WC bude napojeno do stoupacího potrubí v instalačních šachtách. Tato místa šachet musí být za tímto účelem odbourána a následně dozděna. Po dokončení bude provedena zkouška těsnosti kanalizace, o provedení zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude uložen v provozním řádu budovy.

Elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita žárovková stropní svítidla 200 Lx. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Zásuvky budou umístěny 140 cm nad podlahou svým spodním okrajem (u umyvadel). Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

Vytápění

Otopné těleso panelové (2ks) a otopné žebříky (3ks) budou napojeny ocelovým potrubím DN 16 vedeným v podlahách a nebo podél stěn. Otopné žebříky výšky 1220 mm, šířky ve sprchách chlapců 500 mm, v předsíňce dívek 500 mm, na WC pro invalidy 500.. U radiátorů bude osazen ventil Myava. Po dokončení prací bude provedena zkouška nepropustnosti potrubí, o níž bude proveden zápis a tento uložen v provozním řádu budovy.

Úpravy povrchů

Po dokončení instalací budou probíhat práce na úpravách povrchů: zapravena omítka, nové keramické obklady v. 1,8 m (obkládané plochy patrné z výkresové části PD) plochy cca 74 m2 (nutno přepočítat před samotnou realizací po upřesňující dohodě s investorem o požadovaných obkládaných plochách), položení nové keramické dlažby (v případě potřeby vyrovnat povrch anhydritem), výmalba neobložených stěn a stropu plochy cca 65 m2.

Zvláštní pozornost musí být věnována provedení sprchovacích kabin. Svislé izolace stěn pod keramickým obkladem sprchovacích kabin budou opatřeny stěrkovou izolací. Po osazení sprchových vaniček bude před zahájením obkladových prací řádně zabezpečeno proti zatékání vytmelením. Povrch stěn bude opatřen stěrkovou omítkou a keramickým obkladem. Pod novou doplňkovou dlažbou bude řádně provedena stěrková hydroizolace s napojením na stávající. Přesné řešení bude stanoveno po odkrytí konstrukčních vrstev.

Dokončovací práce

Budou osazeny zařizovací předměty (dle výkresové části PD), dokončena elektroinstalace.

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 223 (sociální zařízení muži) provedeny tyto stavební úpravy:

- dispoziční úpravy dle výkresové části

- vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800/1970, rozšíření stávajícího stavebního otvoru o 120 mm (viz. výkresová část PD) a následné osazení nové ocelové zárubně s dveřmi 800/1970 (dekor dle výběru investora)

- odstranění stávajících zařizovacích předmětů a stávajících keramických obkladů

- nová elektroinstalace

- nové rozvody vody, kanalizace a ústředního vytápění

- nová povrchová úprava podlahy (keramická dlažba)

- zapravení omítky po stavební činnosti, keramické obklady a výmalba

- nové zařizovací předměty

Bourací práce

Po řádném odpojení elektroinstalace a vody budou zahájeny stavební práce v místnosti č. 222.

Stávající dlažba i keramické obklady budou odstraněny.

Stávající kanalizační potrubí bude zajištěno proti vniknutí nečistot. Postupně budou odstraněny dřevěné příčky kabin WC, odstraněno stávající sanitární vybavení, odstraněny a vybourány vyznačené příčky a ocelové zárubně. Bude zpřístupněno stoupací potrubí kanalizace, nápojné body pro vodoinstalaci, kanalizaci, elektroinstalaci a ústřední vytápění. Bude proveden otvor v obvodové zdi pro umístění odvětrávacího potrubí budoucího prostoru sprch pro muže. Pod stropní konstrukcí povede vodorovně PVC potrubí DN 120 na vnější stranu fasády, kde bude zakončeno ochranou PVC mřížkou.

Budou vybourány otvory pro osazení nových ocelových zárubní s dveřmi.

Svislé konstrukce

Nové příčky budou provedeny z tvárnic YTONG na tmel, otvory po dveřních výplních budou zazděny těmito tvárnicemi. Během zdění budou osazeny nové kovové dveřní zárubně. Překlady budou použity vysoké Porotherm. Příčky WC kabin budou provedeny do výšky 2 m. Ostatní příčky budou provedeny až do výšky stávajícího stropu, tj. do výšky 2,7m.

Instalace

Instalace v sociálních zařízeních jsou dle zachované projektové dokumentace po částečné rekonstrukci z r. 1992. V rámci současné rekonstrukce dojde k rozšíření rozvodů pro připojení nových zařizovacích předmětů. Nová instalace je navržena dle dochované PD, přesné řešení bude stanoveno při realizaci stavby, po provedených sondách a odkrytí horních vrstev konstrukcí.

Voda

Voda bude provedena PPR potrubím schváleným pro rozvod pitné vody. Nové rozvody vody teplé i studené budou napojeny na rozvody stávající, tj. mimo instalační šachty. Rozvody budou provedeny z potrubí pro pitnou vodu PPR PN 20. Rozvody budou vedeny pod podlahou, v příčkách a přizdívkách.

Umístění zařizovacích předmětů je zřejmé z výkresové části PD. Po dokončení instalací bude provedena tlaková zkouška dle normy, o níž bude sepsán protokol, který bude uložen v provozním řádu budovy. Po dokončení rozvodů bude systém propláchnut a desinfikován. V rámci zprovoznění nových rozvodů pitné vody bude proveden kontrolní laboratorní rozbor vody, který bude přiložen v provozním řádu budovy.

Kanalizace

Kanalizace bude provedena z materiálu HTT o dimenzích DN 100, DN 40, s minimálním spádem 3%. Odvětrání kanalizačního systému zůstane stávající, tj. stoupacím potrubím nad střechu objektu.

Kanalizační potrubí nebude zasekáno do zdí, k umyvadlům a sprchám povede v podlaze či při stěnách pod umyvadly. Při stěnách bude potrubí kryto přizdívkou či obloženo sádrokartonovou konstrukcí. WC jsou navržena zavěšená s krytým příslušenstvím Geberit, obezděné tvárnicemi Ytong. Nové ležaté kanalizační potrubí od WC bude napojeno do stoupacího potrubí v instalačních šachtách. Tato místa šachet musí být za tímto účelem odbourána a následně dozděna. Po dokončení bude provedena zkouška těsnosti kanalizace, o provedení zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude uložen v provozním řádu budovy.

Elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

V prostoru sprch pro muže bude osazeno nucené větrání. Ventilátor bude napojen spolu s osvětlením místnosti.

Pod stropní konstrukcí povede vodorovně PVC potrubí DN 120 na vnější stranu fasády, kde bude zakončeno ochranou PVC mřížkou.

Pro osvětlení budou použita žárovková stropní svítidla 200 Lx. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Zásuvky budou umístěny 140 cm nad podlahou svým spodním okrajem (u umyvadel). Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

Vytápění

Otopné těleso panelové (2ks) a otopné žebříky (3ks) budou napojeny ocelovým potrubím DN 16 vedeným v podlahách a nebo podél stěn. Otopné žebříky výšky 1220 mm, šířky ve sprchách chlapců 500 mm, v předsíňce dívek 500 mm, na WC pro invalidy 500. U radiátorů bude osazen ventil Myava. Po dokončení prací bude provedena zkouška nepropustnosti potrubí, o níž bude proveden zápis a tento uložen v provozním řádu budovy.

Úpravy povrchů

Po dokončení instalací budou probíhat práce na úpravách povrchů: zapravena omítka, nové keramické obklady v. 1,8 m (obkládané plochy patrné z výkresové části PD) plochy cca 74 m2 (nutno přepočítat před samotnou realizací po upřesňující dohodě s investorem o požadovaných obkládaných plochách), položení nové keramické dlažby (v případě potřeby vyrovnat povrch anhydritem), výmalba neobložených stěn a stropu plochy cca 65 m2.

Zvláštní pozornost musí být věnována provedení sprchovacích kabin. Svislé izolace stěn pod keramickým obkladem sprchovacích kabin budou opatřeny stěrkovou izolací. Po osazení sprchových vaniček bude před zahájením obkladových prací řádně zabezpečeno proti zatékání vytmelením. Povrch stěn bude opatřen stěrkovou omítkou a keramickým obkladem. Pod novou doplňkovou dlažbou bude řádně provedena stěrková hydroizolace s napojením na stávající. Přesné řešení bude stanoveno po odkrytí konstrukčních vrstev.

Dokončovací práce

Budou osazeny zařizovací předměty (dle výkresové části PD), dokončena elektroinstalace

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 224 (WC imobilní) provedeny tyto stavební úpravy:

-  vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800/1970, rozšíření stávajícího stavebního otvoru (viz. výkresová část PD) o 100 mm a následné osazení nové ocelové zárubně s dveřmi 900/1970 (dekor dle výběru investora)

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nové rozvody vody, kanalizace a ústředního vytápění

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (keramická dlažba)

- nové zařizovací předměty

- keramické obklady a výmalba

- umístění výklopného přebalovacího pultu, madel

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 217 (komunitní cvičebna) provedeny tyto stavební úpravy:

- vybourání ocelové zárubně 4 dveří 800/1970, zazdění 3 vstupních dveří (1 stavební otvor rozměru 900/2050) tvárnicí YTONG na tmel

- rozšíření stávajícího stavebního otvoru rozměrů 900/2050 na otvor pro osazení dvojkřídlých dveří 1800/1970 do nové ocelové zárubně

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (pvc)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 260 m2

- vybavení: regály 2x, garnyže, zrcadla plochy 4x2m, ozvučení

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 210 (komunitní cvičebna) provedeny tyto stavební úpravy:

- vybourání ocelové zárubně 4 dveří 800/1970, zazdění 3 vstupních dveří (1 stavební otvor rozměru 900/2050) tvárnicí YTONG na tmel

- rozšíření stávajícího stavebního otvoru rozměrů 900/2050 na otvor pro osazení dvojkřídlých dveří 1800/1970 do nové ocelové zárubně

- odstranění stávajícího umyvadla včetně umyvadlové baterie a stávajících obkladů kolem něj plochy cca 1 m2

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (pvc)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- nový keramický obklad kolem nové nového umyvadla (s novou umyvadlovou baterií) plochy cca 1,5 m2

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 260 m2

- vybavení: regály 3x, ozvučení, garnyže

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 209 (komunitní cvičebna) provedeny tyto stavební úpravy:

- vybourání ocelové zárubně 2 dveří 800/1970, zazdění 1 vstupních dveří (1 stavební otvor rozměru 900/2050) tvárnicí YTONG na tmel

- rozšíření stávajícího stavebního otvoru rozměrů 900/2050 na otvor pro osazení dvojkřídlých dveří 1800/1970 do nové ocelové zárubně

- odstranění stávajícího umyvadla včetně umyvadlové baterie a stávajících obkladů kolem něj plochy cca 1 m2

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (pvc)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- nový keramický obklad kolem nové nového umyvadla (s novou umyvadlovou baterií) plochy cca 1,5 m2

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 150 m2

- vybavení: regál, garnyže, zrcadla plochy 6x2m, přenosná reprobedna

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 203 (sklad pro cvičebnu) provedeny tyto stavební úpravy:

- vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800/1970 a následné osazení nové ocelové zárubně s dveřmi 800/1970 (dekor dle výběru investora)

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (pvc)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 260 m2

- nový nábytek: regály 2x, sportovní vybavení (viz. specifikace v položkovém rozpočtu), garnyže

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 207 (šatna) provedeny tyto stavební úpravy:

- vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800/1970 a následné osazení nové ocelové zárubně s dveřmi 800/1970 (dekor dle výběru investora)

- odstranění stávajícího umyvadla včetně umyvadlové baterie a stávajících obkladů kolem něj plochy cca 1 m2

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (pvc)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- nový keramický obklad kolem nové nového umyvadla (s novou umyvadlovou baterií) plochy cca 1,5 m2

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 90 m2

- nový nábytek: šatní lavičky s věšáky, garnyže

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 211 (šatna) provedeny tyto stavební úpravy:

-  vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800/1970 a následné osazení nové ocelové zárubně s dveřmi 800/1970 (dekor dle výběru investora)

- odstranění stávajícího umyvadla včetně umyvadlové baterie a stávajících obkladů kolem něj plochy cca 1 m2

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (pvc)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- nový keramický obklad kolem nové nového umyvadla (s novou umyvadlovou baterií) plochy cca 1,5 m2

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 56 m2

- nový nábytek: šatní lavičky s věšáky, garnyže

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 206 (učebna) provedeny tyto stavební úpravy:

- odstranění stávajícího umyvadla včetně umyvadlové baterie a stávajících obkladů kolem něj plochy cca 1 m2

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (pvc)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- nový keramický obklad kolem nové nového umyvadla (s novou umyvadlovou baterií) plochy cca 1,5 m2

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 90 m2

- nový nábytek: 10 stolů, 12 židlí, garnyže

POZN. Vchodové dveře 800/1970 nejsou řešeny v rámci tohoto projektu, jsou protipožární (řešené v rámci protipožárního opatření objektu).

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 255 (kuchyňka-zázemí) provedeny tyto stavební úpravy:

- vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800/1970 a následné osazení nové ocelové zárubně s dveřmi 800/1970 (dekor dle výběru investora)

- odstranění stávajícího umyvadla včetně umyvadlové baterie a stávajících obkladů kolem něj plochy cca 1 m2

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (pvc)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- nový keramický obklad kolem nové kuchyňské linky plochy cca 2,4 m2

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 60 m2

- nový nábytek: kuchyňská linka, stůl, 4 židle, garnyže

- elektrospotřebiče (lednice, mikrovlnná trouba, myčka, varná konvice)

- V rámci stavebních úprav budou v místnosti č. 205 (zázemí pro lektory) provedeny tyto stavební úpravy:

- vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800/1970 a následné osazení nové ocelové zárubně s dveřmi 800/1970 (dekor dle výběru investora)

- nová elektroinstalace

Nové vedení elektroinstalace bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

- nová povrchová úprava podlahy (anhydrit) včetně finálního povrchu (pvc)

Bude strhnuto stávající PVC, připraven podklad, vylita samonivelační stěrka a položeno nové pvc spolu s podložkou i a lištami.

- zapravení omítky po provedené elektroinstalaci a nová výmalba plochy cca 91 m2

- nový nábytek: 2 stoly, 1 stůl pod kopírku, 4 židle, regál otevřený, regál uzavíratelný, sedačka

- technické vybavení: PC, notebook, kopírka se skenerem, laminovačka, řezačka

Návrh stavebních úprav sociálních zařízení je limitován současným umístěním a velikostí stávajícího prostoru, potažmo současným umístěním instalačních rozvodů v návaznosti na limitující požadavky prostorové.

- Podrobný statický výpočet

Stavebními úpravami nedojde k zásahu do nosných konstrukcí objektu, tudíž statický výpočet nebylo nutné provádět.

Materiálem nových nenosných prvků jsou tvárnice YTONG. Toto zdivo bude použito v sociálních zařízeních pro může a ženy na výstavbu vnitřních dělících příček, pro obezdění zavěšeného WC a pro zazdívaní nepotřebných stavebních otvorů popřípadě dozdění stavebního tvorů po posunu či vybourání nového stavebního otvoru (blíže viz. výkresová část PD).

- Výkresová část

01           Stávající stav 1NP

02           Místnost č. 103, 105, 131, 142, 149 a 151

03           Stávající stav 2NP

04           Místnost č. 222, 223 A 224

05           Místnost č. 217

06           Místnost č. 210

07           Místnost č. 203, 207, 209 a 211

08           Místnost č. 206, 205 s 255

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Stavebními úpravami nedojde ke změně požárně bezpečnostního řešení objektu.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Objekt je napojen na stávající přípojky: vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, přípojka el. energie a plynovodní přípojka.

- Zdravotně technické instalace

K zásahu do zdravotně technické instalace dojde pouze v místnostech č. 222, 223 a 224. Dojde pouze k rozšíření stávajících rozvodů pro připojení nových zařizovacích předmětů.

Zdravotně technické instalace jsou řešeny v samostatné příloze projektové dokumentace.

- Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Předmětem řešení elektroinstalace objektu je zajištění dodávky elektrické energie, provedení světelného a zásuvkového rozvodu v jednotlivých místnostech a jejich ochrana před bleskem.

Elektrická energie je do objektu přivedena stávajícím zemním kabelem. V celém objektu bude zajištěna přepěťová ochrana. Elektroinstalace bude splňovat podmínky ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb, budovy pro bydlení a ubytování a dále ČSN 73 0802 pro instalaci elektrických zařízení v těchto prostorách.

V samostatné příloze doložena technická zpráva zpracovaná Ing. Janem Hlavatým ve stupni zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce.

- Zařízení slaboproudé elektroniky

V rámci řešených stavebních úprav bude řešeno nové vedení elektroinstalace. Bude nově napojeno z hlavního rozvodu umístěného v centrální chodbě, odkud jsou napojeny vždy jednotlivé větve zásuvek a osvětlení.

Pro osvětlení budou použita LED svítidla 16W. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY J 3x1,5 umístěnými pod omítkou. Vypínače budou umístěny 110 cm nad podlahou svým spodním okrajem. Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Po dokončení elektroinstalace bude vystavena závěrečná revize elektro, která bude uložena v provozním řádu budovy.

Obvody budou provedeny dle závazných ustanovení a doporučení ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

S ohledem na řešený stavební záměr není třeba řešit. Stávající stav je zachován.