Technická specifikace vozidel

vozidlo typ: A – 2 ks

- Továrně nové vozidlo vyrobené min. v roce 2020

- Karoserie typu SUV

- Motor:

  - Zážehový, palivo benzin

  - Objem min. 1 500 cm3

  - Počet válců min. 4

  - Splňující aktuálně platnou exhalační normu

  - Výkon min. 100 kW

  - Převodovka automatická, min. 6 rychlostních stupňů s možností sekvenčního řazení pod volantem

- Pohon přední nápravy

- Barva: červená

- Nárazníky v barvě vozu

- Kola min. 18“, disky z lehkých slitin, na vozidle osazena letními pneumatikami, náhradní sada se zimními pneumatikami vhodného rozměru vč. disků z lehkých slitin. Doporučený rozměr pneumatik 235/55 R18.

- Nouzové rezervní kolo (dojezdové) včetně nutného příslušenství pro výměnu kola (zvedák, klíč apod.)

- Tažné zařízení – demontovatelné

- Střešní ližiny

- Minimální výbava vozidla:

  - Hlavní světlomety Full LED provedení, světelný senzor – automatické světlomety, automatické přepínání dálkových světel včetně přisvěcování do zatáčky

  - Denní světla v LED provedení

  - Zadní svítilny v LED provedení

  - Mlhové přední světlomety

  - Tempomat s omezovačem rychlosti

  - Imobilizér

  - Minimálně – airbag:

    - řidiče, spolujezdce (s deaktivací), boční vpředu, okenní pro přední a zadní sedadla

  - min. ABS + EBD+ESC

  - Asistentu rozjezdu do kopce

  - Asistent hlídání únavy řidiče

  - Aktivní asistent pro sledování tzv. mrtvého úhlu – vnější zrcátka

  - Systém sledování prostoru před vozem včetně funkce autonomního nouzového brzdění

  - Palubní počítač

  - Parkovací senzory vpředu i vzadu

  - Zadní parkovací kamera s obrazem na displeji audiosystému

  - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním včetně alarmu

  - Elektrické ovládání předních a zadních oken

  - Elektrický ovládaná a vyhřívaná a sklopná vnější zrcátka

  - Elektrické ovládání 5. dveří s bezdotykovým ovládáním

  - Elektrická parkovací brzda

  - Automatické tísňové volání eCall

  - Vnitřní zpětné zrcátko a automatickým stmíváním

  - Vyhřívání min. předních sedadel

  - Automatická min. dvouzónová klimatizace

  - Automatické stěrače (dešťový senzor)

  - Výškově a podélně nastavitelný volant

  - Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce

  - Středová opěrka rukou mezi předními sedadly včetně úložného prostoru

  - Kontrola tlaku v pneumatikách

  - Zadní stěrač s ostřikovačem

  - Audio systém s možností připojení USB, Bluetooth

  - Handsfree sada s ovládáním na volantu

  - Navigační systém s min. 10“ barevným dotykovým displejem v českém jazyce s mapovými podklady Evropy + aktualizace zdarma na min. 5 roků

  - Multifunkční volant

  - Kryt zavazadlového prostoru (roletový)

  - Zadní opěradlo asymetricky dělené a sklopné

  - Zavazadlový prostor o objemu min. 570 l bez sklopených zadních sedaček

  - Sklopení opěradel zadních sedadel ze zavazadlového prostoru

  - Zatmavení bočních zadních oken a okna na pátých dveřích

  - Bezklíčkové zamykání a startování

  - Textilní koberečky

  - Sada gumových koberečků včetně vany zavazadlového prostoru

- Vozidlo bude vybaveno v zavazadlovém prostoru zásuvkou 12V s vypínačem umístěným v dosahu řidiče (zásuvka pro připojení majáku)

- Vozidlo vybaveno magnetickým výstražným světlem oranžové barvy v LED provedení Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, schválený Ministerstvem dopravy ČR. Doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

- Vozidlo vybaveno hasicím přístrojem včetně držáku (pod sedadlem řidiče nebo zavazadlovém prostoru)

- Vozidlo bude vybaveno dle ustanovení §32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

vozidlo typ: B – 4 ks

- Továrně nové vozidlo vyrobené min. v roce 2020

- Karoserie typu kombi

- Motor:

  - Vznětový, palivo diesel

  - Objem min. 1 450 cm3

  - Počet válců min. 4

  - Splňující aktuálně platnou exhalační normu

  - Výkon min. 80 kW

  - Převodovka manuální, min. 6 rychlostních stupňů

- Pohon přední nápravy

- Barva: červená

- Nárazníky v barvě vozu

- Kola min. 15“, ocelové disky včetně celoplošných krytů, na vozidle osazena letními pneumatikami, náhradní sada se zimními pneumatikami vhodného rozměru vč. disků z lehkých slitin. Doporučený rozměr pneumatik 195/65 R15.

- Nouzové rezervní kolo (dojezdové) včetně nutného příslušenství pro výměnu kola (zvedák, klíč apod.)

- Tažné zařízení – demontovatelné

- Střešní ližiny

- Minimální výbava vozidla:

  - Projektorové přední světlomety

  - Denní světla v LED provedení

  - Mlhové přední světlomety

  - Tempomat

  - Imobilizér

  - Minimálně – airbag:

    - řidiče, spolujezdce (s deaktivací), boční vpředu, okenní pro přední a zadní sedadla

  - min. ABS + EBD+ESC

  - Asistentu rozjezdu do kopce

  - Systém sledování prostoru před vozem včetně funkce nouzového brzdění

  - Palubní počítač

  - Parkovací senzory min. vzadu

  - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

  - Elektrické ovládání min. předních oken

  - Elektrický ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka

  - Vyhřívání min. předních sedadel

  - Klimatizace min. manuální

  - Výškově a podélně nastavitelný volant

  - Výškově nastavitelné sedadlo min. u řidiče

  - Kontrola tlaku v pneumatikách

  - Zadní stěrač s ostřikovačem

  - Audio systém s možností připojení USB, Bluetooth

  - Handsfree sada s ovládáním na volantu

  - Kryt zavazadlového prostoru (roletový)

  - Zadní opěradlo asymetricky dělené a sklopné

  - Zavazadlový prostor o objemu min. 600 l bez sklopených zadních sedaček

  - Sada gumových koberečků včetně vany zavazadlového prostoru

- Vozidlo bude vybaveno v zavazadlovém prostoru zásuvkou 12V s vypínačem umístěným v dosahu řidiče

- Vozidlo v masce vybaveno dvojicí výstražných LED světel oranžové barvy (doporučený typ LED světel LED A 38-MS26-SM R65, umístění bude upřesněno se zadavatelem)

- Vozidlo vybaveno LED světelnou soupravou oranžové barvy umístěné na střeše vozidla (držáky na střešních ližinách), napájení 12 V, 2x rohový LED modul do tvaru U, 2x přední LED modul  celooranžové provedené, kryt odolný proti UV záření, výška max. 60 mm, hloubka max. 300 mm, délka max. 1 100 mm. Doporučený typ VNT 012LU-AaCaA-1089/60mm

- Vozidlo vybaveno výstražnou světelnou alejí oranžové barvy – napájení 12V, min. 6 LED modulů, volitelné konfigurace – směrování vlevo/vpravo nebo výstražné blikání z centra ven, rozměry – šířka min. 700 mm, výška min. 45 mm a hloubka max. 60 mm, ovládací panel umístěn v dosahu řidiče (bude upřesněno se zadavatelem před montáží). Doporučený typ LED A TC 16.

- Ovládání výstražných světel umístěno v dosahu řidiče – bude před montáží konzultováno se zadavatelem.

- Vozidlo vybaveno hasicím přístrojem včetně držáku (pod sedadlem řidiče nebo zavazadlovém prostoru)

- Vozidlo bude vybaveno dle ustanovení §32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

vozidlo typ: C – 4 ks

- Továrně nové vozidlo vyrobené min. v roce 2020

- Karoserie: 5dveřová, pětimístná

- Motor:

  - Zážehový, palivo benzin

  - Objem min. 1 000 cm3

  - Počet válců min. 4

  - Splňující aktuálně platné exhalační normy

  - Výkon min. 60 kW

  - Převodovka manuální, min. 5 rychlostních stupňů

- Pohon přední nápravy

- Barva: červená

- Nárazníky, zrcátka, kliky dveří v barvě vozu

- Kola min. 15“, ocelové disky včetně celoplošných krytů, na vozidle osazena letními pneumatikami, náhradní sada se zimními pneumatikami vhodného rozměru vč. disků z lehkých slitin. Doporučený rozměr pneumatik 185/65 R15.

- Nouzové rezervní kolo (dojezdové) včetně nutného příslušenství pro výměnu kola (zvedák, klíč apod.)

- Minimální výbava vozidla:

  - Denní svícení

  - Mlhové přední světlomety

  - Imobilizér

  - Tempomat

  - Minimálně – airbag:

    - řidiče, spolujezdce (s deaktivací), boční vpředu, okenní pro přední a zadní sedadla

  - min. ABS + EBD+ESC

  - Asistentu rozjezdu do kopce

  - Systém sledování prostoru před vozem včetně funkce nouzového brzdění

  - Palubní počítač

  - Parkovací senzory min. vzadu

  - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním včetně alarmu

  - Elektrické ovládání min. předních oken

  - Elektrický ovládaná a vyhřívaná  vnější zrcátka

  - Vyhřívání min. předních sedadel

  - Klimatizace min. manuální

  - Nastavitelný volant

  - Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

  - Kontrola tlaku v pneumatikách

  - Zadní stěrač s ostřikovačem

  - Audio systém s možností připojení USB, Bluetooth

  - Bluetooth Handsfree sada

  - Sklopení opěradel zadních sedadel ze zavazadlového prostoru

  - Sada gumových koberečků včetně vany zavazadlového prostoru

- Vozidlo bude vybaveno v zavazadlovém prostoru zásuvkou 12V s vypínačem umístěným v dosahu řidiče (zásuvka pro připojení majáku)

- Vozidlo vybaveno magnetickým výstražným světlem oranžové barvy v LED provedení Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, schválený Ministerstvem dopravy ČR. Doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

- Vozidlo vybaveno hasicím přístrojem včetně držáku (pod sedadlem řidiče nebo zavazadlovém prostoru)

- Vozidlo bude vybaveno dle ustanovení §32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů