Příloha č. 3 ZD - Technické parametry

- vibrační deska (3 ks – oblast Sever)

  - továrně nová

  - jednosměrná

  - hmotnost min. 60 kg

  - hutnící síla min. 10 kN

  - vybavena skrápěním

  - rozměry hutnící desky min. 330 x 460 mm (š x d)

  - hutnící deska se zahnutými okraji – vhodné pro hutnění živice

  - vybavena sklápěcí odpruženou rukojetí

  - vybavena integrovanou nádržkou na vodu

  - vybavena benzínovým motorem

  - vybavena počítadlem motohodin

  - vybavena pojezdovými koly pro snadnou manipulaci

- vibrační deska (1 ks – oblast Střed)

  - továrně nová

  - jednosměrná

  - hmotnost min. 95 kg

  - hutnící síla min. 15 kN

  - vybavena skrápěním

  - rozměry hutnící desky min. 420 x 560 mm (š x d)

  - hutnící deska se zahnutými okraji – vhodné pro hutnění živice

  - vybavena sklápěcí odpruženou rukojetí

  - vybavena integrovanou nádržkou na vodu

  - vybavena benzínovým motorem

  - vybavena počítadlem motohodin

  - vybavena pojezdovými koly pro snadnou manipulaci

- vibrační pěch (1 ks oblast Sever, 1 ks oblast Střed, 1 ks oblast Západ)

  - továrně nový

  - hmotnost min. 60 kg

  - hutnící síla min. 13 kN

  - rozměry hutnící desky min. 230 x 330 mm (š x d)

  - vybaven benzínovým motorem

  - výkon motoru min. 2,5 kW

  - vybavena počítadlem motohodin

- rozbrušovací pila (1 ks oblast Sever)

  - továrně nová

  - hmotnost max. 10 kg

  - průměr kotouče max. 300 mm

  - hloubka řezu max. 100 mm

  - vybaven benzínovým motorem

  - výkon motoru min. 3,5 kW

  - vybavena počítadlem motohodin

  - dodávka včetně vozíku

    - vozík vybaven nádrží na vodu min. 10 litrů

    - vozík skládací

    - nastavení hloubky řezu

    - vozík vybaven třemi kolečky

- řezač spár (1 ks oblast Střed)

  - továrně nový

  - možnost řezaní živičných nebo betonových povrchů

  - řezač vybaven pojezdem (ruční)

  - pojezdová kolečka uložena v utěsněných ložiscích

  - výkonný benzínový motor odpovídající zátěži řezače spár s ručním startováním

  - plynulé nastavení hloubky řezu v dosahu obsluhy

  - ukazatel hloubky řezu

  - hloubka řezu min. 170 mm

  - průměr upínacího otvoru kotouče 25,4 mm

  - průměr kotouče 450 mm

  - řezač včetně nádrže na vodu pro skrápění o objemu min. 15 litrů

  - přívod vody na obě strany kotouče

  - počítadlo motohodin