Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Příloha č. 1 Výzvy

Požadavky na položky nákupu

Nákup z rozpočtu projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Název projektu: „Implementace KAP JMK II“

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Položky nákupu:

| 1. | 1.1.1.1.16 | Svářečka optických vláken 2 ks |
| --- | --- | --- |
| 2. | 1.1.1.1.16 | OTDR měřicí přístroj pro optická vlákna 2 ks |

Požadavky na jednotlivé položky

- svářečka optických vláken

Technická specifikace:

- možnost svařování běžně používaných typů telekomunikačních vláken: SM (G.652, G.653, G.655, G.657), MM (G.651)

- možnost využití principu 3D aktivního vystředění optických vláken ve všech třech osách

- kvalita svarů: 0,03 dB (typický útlum pro SM vlákna), 0,01 dB (typický útlum pro MM vlákna), 0,05 dB (typický útlum pro G.653 a G.655 vlákna)

- dotykový displej s úhlopříčkou min. 5 palců

- min. 100 svařovacích programů

- min. 30 vypékacích programů

- USB rozhraní

- mimo napájení ze sítě provoz i na baterie

- možnost použití mimo univerzálních svorek vláken také odnímatelné držáky vláken

- možnost použít předpřipravené konektory (např. technologie FuseConnect)

- jednokroková lámačka jako součást KITu

- svářečka a lámačka jsou vybaveny Bluetooth (na displeji svářečky je vidět počet zalomení lámačky pro každou pozici)

- elektronické ovládání pozice řezacího kolečka lámačky

- OTDR měřicí přístroj pro optická vlákna

Technická specifikace:

- OTDR modul SM 1310/1550/1625 nm s jedním společným výstupním konektorem

- SM výstupní konektor typu APC (např. SC/APC) s bezmontážní možností výměny adaptéru

- dotyková obrazovka s úhlopříčkou min. 9 palců,

- vnitřní pamětí min. 1 Gb

- bateriový provoz

- provoz z el. sítě

- alespoň dvě pozice na měřicí moduly

- min 2x USB

- RJ-45 1Gb Ethernet port

- možnost WiFi a Bluetooth komunikace

- možnost připojení na počítač s dataprojektorem - zobrazení displeje přístroje

- možnost připojení digitálního optického videomikroskopu přes USB a WiFi

- automatická detekce "živého" vlákna (ochrana OTDR před poškozením)

- automatická detekce ohybů vlákna

- tabulka událostí s "pass/fail" analýzou a přiřazením symbolu k události (zda se jedná např. o svar, konektor, konec vlákna, atd.)

- dynamický rozsah OTDR 40/40/38 dB pro 1310/1550/1625 nm

- mrtvé zóny 0,7/3 m (EDZ/ADZ - identifikační/útlumová mrtvá zóna)

- možnost zobrazení a analýzy náměrů z obou stran (Bidirectional analysis) přímo na přístroji

- možnost tvorby rychlých reportů měření v pdf přímo v přístroji