Příloha č. 3

Technická specifikace

- Svahová sekačka na pásovém podvozku s dálkovým, bezdrátovým ovládáním

- Stroj určen k sečení travních porostů ve svazích a na těžko dostupných místech, s možností jeho využití i pro další práce, systémem výměnných pracovních hlav, jako je např. zametání s válcovým kartáčem, agresivním kartáčem, práce se sněhovým pluhem apod.

- Pásový podvozek (bez pracovní hlavy) o šířce max. 1.000 mm; výšce max. 750 mm a délce max. 1.500 mm

- Robustnější podvozek o vlastní hmotnosti (bez pracovní hlavy) min. 500 kg

- Spodní kryty stroje chránící pohonnou jednotku a ostatní systémy stroje

- Přední, hydraulicky zvedaná upínací deska pro výměnné pracovní hlavy

- Povolený příčný a podélný náklon stroje min. 40°

- Pojezdová rychlost s plynulou regulací v min. rozsahu 0–7 km/hod

- Výstražný oranžový maják

- Motor sekačky benzínový o min. výkonu 15 kW

- Chladič hydraulického oleje

- Palivová nádrž o objemu min. 15 l

- Dálkové startování motoru – na dálkovém ovládání

- Vlastní systém pojezdu řešen přes uzavřený hydraulický okruh, vybavený radiálními pístovými hydromotory

- Uzávěrky na pohonných kolech pásového systému

- Vlastní systém pohonu pracovních hlav řešen přes uzavřený hydraulický okruh, vybavený radiálním pístovým motorem

- Pístová čerpadla s proměnným objemem pro pojezdové funkce a pohon pracovních hlav

- Nádrž hydraulického oleje o objemu min. 20 l

- Separátní ovládací panel s grafickým displejem, obsahující následující funkce:

- regulace rychlosti pojezdu plynule pomocí potenciometru 0 - 100%

- kontrola a regulace opravy směru pohybu při práci na nakloněné rovině (svahu)

- zobrazení okamžité rychlosti pohybu na displeji

- startování motoru

- ovládání hydraulicky otevíratelného předního krytu žací hlavy

- Dosah ovládání musí být min. 150 m

- Nouzový režim kabelového ovládání stroje při nefunkčnosti separátního ovládacího panelu

- Separátní ovládací panel musí dále zajistit následující světelnou a zvukovou výstrahu

  - Dosažení a event. překročení povoleného náklonu podélného a příčného

  - Přehřátí systémů hydrauliky

  - Přehřátí motoru

  - Dosažení max. dosahu radiového ovládání

  - Varovný zvuk při couvání stroje (reversní pojezd stroje)

- Separátní ovládací panel sekačky musí být vybaven centrálním STOP tlačítkem

- Pojezdové pásy sekačky musí být pryžové, s vysokou adhezí

- Stroj musí být vybaven integrovaným systémem dobíjení záložní baterie dálkového ovládání během provozu stroje, včetně 1 ks náhradní baterie dálkového ovládání

- Kompletní kapotáž stroje v oranžové barvě, výhradně odstínu RAL 2011

Se strojem bude dodáno níže uvedené příslušenství:

Cepová žací hlava (výměnná hlava)

- Pracovní hlava, vyrobena z vysoceodolné oceli

- Hydraulicky otevíraný přední kryt

- Nepřímý řemenový pohon pracovního vřetena

- Výškově stavitelný, pojezdový válec

- Plovoucí poloha

- Pracovní záběr min. 1.000 mm

Součástí dodávky bude dále přepravní přívěs:

- brzděný přívěs

- celková hmotnost max. 2.500 kg

- provozní hmotnost přívěsu s bočnicemi a plachtou cca 800 kg

- rozměry ložné plochy: délka min. 4000 mm, šířka min. 200 mm

- výška ložné plochy od země max. 650 mm

Podvozek:

- rám svařovaný, žárově zinkovaný

- oj s připojením „na kouli“

- opěrné kolečko automaticky sklopné, umístěné na náj. brzdě

- 2x brzděná náprava

- kola, umístěná pod ložnou plochou, nepřesahující její obrys

- blatníky plastové, zástěrky kol

- rezervní kolo, umístěné v koši pod ložnou plochou

- podlaha voděodolná překližka o tloušťce min. 15mm

- pogumovaná kotvící oka min. 10 ks, zapuštěná v rámu a rovnoměrně rozmístěná po každé straně délky ložné plochy

- 2x plastový zakládací klín

- konstrukční rychlost min. 100 km/h

- hydraulické naklápění ložné plochy pomocí ruční pumpy

- vzadu 2x ocelové nájezdy min. 1000 mm, uložení v koši pod ložnou plochou

Nástavba:

- otevírací a odnímatelné ALU bočnice, výška bočnic min. 350 mm

- uzávěry bočnic EUROklip

- kovové panty

- zadní čelo výsuvné bez pantů

- odnímatelné sloupky bočnic

- přívěs musí být vybaven plachtou oranžové barvy s firemními potisky – logo SÚS Jihomoravského kraje na pravé a levé straně (grafický podklad dodá zadavatel),  s ocelovou konstrukcí, výšky od podlahy min. 1700 mm

- zadní část plachty řešena tak, aby ji bylo možné zajistit ve srolované poloze

- zešikmení předního čela plachty min. 400 x 400 mm

- ruční naviják s držákem

- přívěs dodán včetně veškerých dokladů nutných k provozu na pozemních komunikacích (zápis v registru vozidel provádí zadavatel)