Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku strojů a zařízení

Část 7: Analyzátor chladiv

Předmětem dodávky bude analyzátor chladiv

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. Dodavatel dále zajistí zaškolení obsluhy, o kterém provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

Záruka min. 2 roky.

Technická specifikace:

Určení čistoty chladiva: ve skladových zásobnících nebo klimatizačního systému; užití nedisperzivní (infračervené) technologie; zobrazení čistoty chladiva na displeji.

Schopnost identifikovat chladiva: R12, R1234yf, R408A, R409A, R417A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R427A a uhlovodíková chladiva (HC).

Schopnost identifikovat a analyzovat obsah složek čistého R134a, R22, HC (uhlovodíky), R404A, R407C a R410A. Rozbor analyzovaných čistých směsných chladiv dodá další data týkající se složení vzorku chladiva. Schopnost detekovat některé směsi, které byly pozměněny kontaminací. Směsi, které mohou být identifikovány a analyzovány jsou R22, R32, R134a, uhlovodíky (HC), R404A, R407C a R410A.

Vestavěná tiskárna

Dodáváno s hadicemi pro vzorkování kapaliny a par

Zahrnuje odlučovač kapaliny

Přesnost +/- 2% indikovaného chladiva

Napájení Lithiová baterie s nabíječkou 110 ~ 240 VAC

Certifikace CE a UL

Grafický displej

Provozní teplota 10 ~ 45°C

Provozní vlhkost 0 ~ 95% RH (nekondenzující)

Velikost vzorku pro test cca 5 g

Přípustný testovací tlak 3.5 ~ 35 bar (g)

USB 2.0

Včetně přenosného ABS kufříku