Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ICT vybavení

Část 3:  3D tiskárna se stacionární základnou a čtyřbarevným tiskem – 1 ks

Předmět dodávky je 3D tiskárna, která bude sloužit zejména ke tvorbě přesných 3D modelů učebních pomůcek jako např. stavebních konstrukcí, vzduchotechnických zařízení apod.

Stolní zařízení pro 3D tisk technologií FDM minimálně z materiálů PLA, ABS, ASA, PET a kompozity nylonu s karbonem ve formě plastových strun průměru 1,75 mm.

Zařízení musí podporovat minimálně formáty STL, gcode; výstupy standardních slicerů (Kisslicer, Cura, PrusaSlicer, Slic3r, Simplify3D).

Pro tvorbu aktuálně komerčně nedostupných trojrozměrných objektů (prototypy, nástroje, přípravky, držáky, případně vlastní součástky a náhradní díly) s vysokou přesností tisku ve všech třech tiskových osách požadujeme stolní zařízení pro vysoce kvalitní průmyslový 3D tisk drobných, ale také velkých, vysokých a technicky složitých 3D objektů umožňující minimálně třídenní bezpečný a bezobslužný tisk (čidlo dojití filamentu, kamera pro sledování tisku včetně osvětlení tiskové plochy, vzdálená SW správa včetně možnosti vypnutí).

Zařízení musí umožňovat vícefilamentový tisk s použitím minimálně 4 tiskových materiálů nebo barev. Musí tedy umožňovat tisknout ze 4 různých barev, nebo kombinovat více materiálů (např. tisknout s výrobkem i rozpustné podpory), případně umožnit výhodné kombinace více kratších špulek stejného typu pro úsporu materiálu.

Tisknutelná výška objektu musí být alespoň 500 mm a Ø alespoň 250 mm.

Pro maximální přesnost, rychlost a kvalitu tisku i vysokých modelů požadujeme stabilní tuhou konstrukci zařízení se statickou homogenně vyhřívanou podložkou s vyměnitelnými tiskovými pláty.

Další požadavky:

Rychlý a plynulý pohyb tiskové hlavy (min. 180 mm/s) ve všech 3 osách (X, Y, Z) s externě umístěným extruderem pro přesnou kontrolu dávkování filamentu.

Možnost tisku s připojením k PC alespoň přes USB i bez připojení k PC (z SD karty) přes čitelný dotykový ovládací displej (úhlopříčka min 5“).

Automatické kalibrace tiskové hlavy vůči vyhřívané tiskové podložce.

Tiskové hlavy s uživatelsky vyměnitelnými tryskami v rozsahu 0,25 - 1 mm schopné zpracovávat materiály v rozsahu od 30 °C do 300 °C.

Potřebné příslušenství (servisní KIT pro základní údržbu a čištění) a spotřební materiál pro okamžitý bezproblémový tisk.

Součástí dodávky musí být software pro přímé ovládání zařízení z vlastního displeje a software pro vzdálené ovládání z PC s Win nebo Mac, případně operačního systému iOS nebo Android formou Web rozhraní a dále software pro tvorbu a finální přípravu modelů pro tisk bez nutnosti dalších úprav (slicer).

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Jílová 36g, Brno. Dodavatel dále zajistí zaškolení obsluhy, o kterém provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

Záruka min. 2 roky, servisní podpora z České republiky do 24 hodin od obdržení požadavku.