Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ICT vybavení

Část 4:  3D tiskárny s pohyblivou základnou pro rychlý tisk – 5 ks

Předmět dodávky jsou 3D tiskárny s pohyblivou základnou 5 ks.

Zařízení bude sloužit zejména ke tvorbě přesných 3D modelů učebních pomůcek. Jedná se o typ tiskárny FDM (Fused Deposition Modeling), jenž bude zajišťovat trojrozměrný tisk s velkou přesností ve všech třech tiskových osách.

Zařízení umožní 3D tisk z různých materiálů jako je Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), kyselina polymléčná (PLA), polyetyléntereftalát (PET), houževnatý polystyrén(HIPS), flexibilní materiál (FLEX), aj. a to ve formě strun se standardním průměrem 1.75mm. Minimální tloušťka vrstvy musí být 0.05mm. Pohyb a umístění tiskové hlavy v prostoru tiskárny je směrem nahoru a dolů a zároveň do stran. Pohyb tiskové podložky je směrem dopředu a dozadu. Tiskárna je kartézského typu. Součástí balení je také vyhřívaná magneticky ukotvená hladká podložka s vyměnitelnými pružnými tiskovými pláty s povrchem polyetherimid (PEI).

Pro maximální rychlost tisku musí být rychlost posuvu alespoň 200mm/s. Tiskárna musí být schopná automatické kalibrace tiskové hlavy vůči vyhřívané tiskové podložce. Zařízení musí být vybaveno optickým snímačem tiskové struny a senzorem rozpoznávající přívod elektrické energie, kdy v případě výpadku elektrického proudu a následném zapojení dojde k navázání na předchozí tisk. Tiskárna musí být vybavená detekcí posunutí vrstev.

Rozměry tisknutelného objektu musí dosahovat alespoň 210 mm x 250 mm x 210 mm. Součástí zařízení je vyměnitelná tryska o průměru 0.4mm, která je schopná zpracovávat materiály v teplotním rozsahu minimálně 50°C až 300°C.

Součástí dodávky je potřebný software pro ovládání zařízení i pro finální přípravu modelů pro tisk bez nutnosti dalších úprav, provedená kalibrace z výroby pro okamžitý bezproblémový tisk.

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Jílová 36g, Brno. Dodavatel dále zajistí zaškolení obsluhy, o kterém provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

Záruka min. 2 roky, servisní podpora z České republiky.