Akce	:	Rekonstrukce kotelny Domova mládeže, nám. T.G.M. Moravský Krumlov

Místo	:	nám. T.G.M. 30, 672 01 Moravský Krumlov

Investor	:	Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.

Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Objekt	: SO-01 Domov mládeže

Část	: D.1.1.100 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stupeň	: DPS

Seznam příloh:

- D.1.1.101 -  Technická zpráva

- D.1.1.102 – Půdorys 1.PP

- D.1.1.103 – Půdorys 1.NP

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Znojmo, březen 2020

Vypracoval  Ing. Lukáš Navrkal

Bourání

V 1PP Budou vybourány otvory do komína pro větrací otvory a kouřovod.

Dále budou vybourány otvory pro prostup plynu a vybourána drážka pro nové rozvody vody na WC.

V kotelně bude vybourána drážka v podlaze pro kanalizaci

V 1NP budou odstraněny dřevěné obklady za topnými tělesy v místnosti č.128.

Navržené úpravy

Vyzdívky

- V 1PP bude provedena dozdívka po stávajícím otvoru kouřovodu.

Podlahy

V 1PP bude opravena podlaha po položení kanalizace. Oprava bude sestávat z podkladního betonu 80mm, hydroizolace z asf. Pásů a betonové mazaniny, na kterou bude položena nášlapná vrstva z teracové dlažby tl. 30mm.

Dozdívky otvorů

Budou provedeny dozdívky otvorů po VZDT nebo po otvorech pro kouřovod. Budou z cihel CP.

Povrchové úpravy

- V 1PP  bude opravena jímka v podlaze vystěrkováním stěn cementovým lepidlem a vodovzdorným nátěrem.

Stěny v kotelně budou z cca 30% zbavené starých omítek a následně budou  opatřeny novými sanačními omítkami.

Na WC budou opraveny keramické obklady po výměně rozvodů vody.

Stropní konstrukce a stěny kotelny budou opatřeny novou dvojnásobnou malbou na silikátové bázi, např. vápennou.

V 1NP budou v místnostech 128 a 129 provedeny nové výmalby.

Zámečnické výrobky

Jímka v podlaze v kotelně bude osazena novým pozinkovaným poklopem z pororoštu vč. nového rámu.

Stávající okna do kotelny budou odstraněna a nahrazena novými okny s pevným prosklením drátosklem nebo větrací mřížkou z tahokovu. Okna budou pozinovaná.