Automatizovaný detekční systém pro statimová vyšetření

Přístroj pro molekulárně-biologickou detekci vybraných patogenů z primárního biologického materiálu, včetně extrakce nukleové kyseliny, real-time amplifikace a konečné identifikace detekovaných cílů.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti přístroje:

- Termocycler pro metody PCR 
Specifikace : 
Real-Time PCR termocykler destičkového formátu min. 5 -ti kanálový  (5 cílů v jedné jamce)
Kapacita přístroje cca 96 jamek 
Sledování amplifikace v reálném čase na integrované dotykové obrazovce LCD 
Objem vzorku cca 1ul - 50 ul 
Optimalizace reakce v jednou běhu - funkce teplotního gradientu 
Operační systém " Windows 10 

Další požadavky :

Software zahrnující statistickou analýzu (t-test, ANOVA, post-hoc, Tubey test)

Modulární systém (možnost výměny optické jednotky  (RT-PCR, klasická PCR)
Ukládání, kopírování a tisk všech grafů a zobrazení 
Export výsledků do Excelu 
Napojení do LIS/NIS 
SW vyhodnocování esejí

Součástí přístroje bude PC s ovládacím a vyhodnocovacím SW včetně tiskárny .

- Automatický izolátor DNA a RNA 
Specifikace :

Extrakční systém DNA i RNA pro plně automatizovanou izolaci nukleových kyselin

Metoda izolace založená na technologii membránových kolonek s vakuovým odsáváním
Možnost izolovat cca 1 - 48 současně  (možnost plnit i více izolátory)
Možnost přeprogramování protokolů k různým typům izolací 
Izolační kit musí obsahovat všechny potřebné komponenty pro izolaci, skladování při pokojové teplotě, mohou být použity i pro ruční/manuální izolaci na kolonkách
Automatická příprava PCR reakcí do všech jamkových destiček nebo zkumavek nebo stripů 
Možnost UV Sterilizace vnitřního prostoru