Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku nářadí

Část 6: Vybavení EZP – Odsávačka chladiv, Vývěva 2stupňová, Láhev servisní pro chladiva - hořlavá, Láhev servisní na chladiva

Předmětem dodávky bude Odsávačka chladiv 3 ks, Vývěva 2stupňová 3 ks, Láhev servisní pro chladiva – hořlavá 5 ks, Láhev servisní na chladiva 10 ks.

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice.

Záruka min. 2 roky.

Odsávačka chladiv – 3 ks

Technická specifikace:

Odsávačka s jednoduchým ovládáním Start/Stop- 1 tlačítko

Přečerpávání všech chladiv třídy CFC, HCFC a HFC chladiva včetně R410A

Bezolejový vzduchem chlazený kompresor pro efektivní a rychlou obsluhu

Tichý chod s bez vibrací

Robustní konstrukce poskytuje maximální ochranu při transportu i používání

Vybavena funkcí automatického čištění

Vestavěný, snadno čistitelný a vyměnitelný filtr

Kompresor: ¾ PS/0.55 kW bezolejový

Napájení: 220/240V, 50/60Hz

Páry rychlost: až do max.. 30 kg / h

Liquid rychlost: až 138 kg / h

Push-pull: až do max.. 378 kg / h

Vývěva 2stupňová – 3 ks

Technická specifikace:

Dvojstupňová vakuová pumpa v AKU provedení s lithiovou baterií s vysokou výdrží provozu.

Pro odsávání chladiv vč. A2L (R32, R1234yf)

Výkon: 114l/min (4,0 CFM)

Max. dosažitelné vakuum: 15 micron

Vstupní porty: 1/4" a 3/8" SAE

Olejová náplň: 260ml (olej součástí balení, vývěva pro přepravu v suchém stavu)

Baterie: 18V-9Ah pro provoz 50 min

Balení obsahuje: vývěvu, 1x Li-baterie, 1x dobíječka, olej + komfortní hliníkový kufr

Láhev servisní pro chladiva – hořlavá 5 ks

Technická specifikace:

Lahev servisní pro chladiva - hořlavá R32 s Y ventilem

Objem: 12,5 l

Y-ventil závit R32 závit 5/16" SAE

Tara: 5,9 kg

Láhev servisní pro chladiva – 10 ks

Technická specifikace:

Lahev tlaková na chladiva 12,2 l s Y ventilem

prázdný tlakový obal pro chladiva do 42 bar

možnost plnění: R22 12,8kg R401a 12,6 kg R404a 10,1 kg R407c 11,5kg R409a 13,2 kg R413a 12,1 kg R134a 13,0kg R402a 11 kg R407a 11,2 kg R408a 10,8 kg R410a 10,2kg R507 10,1kg