Technická specifikace – otočný teleskopický nakladač:

- nakladač továrně nový – rok výroby 2021

- nakladač s teleskopickým výložníkem

  - teleskopický výložník otočný o 180° (90° pravá strana, 90° levá strana)

  - konstantní rychlost otoče výložníku

  - dosah výložníku min. 3 500 mm (měřen výložník včetně upínacího zařízení – bez připnuté lžíce nebo paletizačních vidlí)

  - dosah (vodorovný) při plně vysunutém výložníku min. 3 000 mm

  - výložník vybaven rychloupínacím systémem – elektro-hydraulické ovládání

- vznětový kapalinou chlazený motor s turbodmychadlem o výkonu min. 55 kW, emisní třída min. Stage V

- hydrostatický pohon všech kol

- podvozek nakladače

  - jednodílný tuhý rám

  - dvě řiditelné nápravy

    - řízení přední nápravy

    - řízení obou náprav

    - tzv. krabí chod

  - zadní náprava vybavena automatickým zamykáním dle zatížení stroje

  - zadní náprava vybavena zámkem diferenciálu

  - přední náprava výkyvná

  - přední náprava vybavena automatickým samosvorným diferenciálem

- pohotovostní hmotnost stoje max. 8 000 kg

- pojezdová rychlost min. 30 km/h

- stroj vybaven tzv. plazivým chodem (pomalá jízda)

- pneu 550/45 – 22,5

- hydraulický systém

  - pracovní hydraulický systém max. 120 l při 200 bar

  - beztlaký zpětný okruh

  - přepadový zpětný okruh

  - 1 přídavný proporcionálně ovládaný hydraulický okruh

  - 2 přídavný proporcionálně ovládaný hydraulický okruh

  - stálá funkce 1. přídavného hydraulického okruh

- kabina strojníka – splňující ROPS a FOPS

- palivová nádrž o objemu min. 100 litrů

- stroj vybaven systémem

- stroj vybaven předehřevem motoru a kabiny

- stroj vybaven akustickou signalizací zpětného chodu

- stroj vybaven min. 1 ks uzamykatelné skříňky

- stroj vybaven chladícím systémem s možností reverzace ventilátoru

- stroj vybaven zařízením pro vážení nakládaného materiálu. Zařízení umístěno v pracovním dosahu strojníka. Zařízení vybaveno tiskárnou pro tisk dokladů o hmotnosti naloženého materiálu. Vážící zařízení musí splnit minimálně tyto požadavky:

  - zobrazení hmotnosti nakládaného materiálu

  - nastavení více příslušenství (min. 2 nakládací lžíce)

  - tisk vážního lístku

Uchazeč uvede do nabídky další možnosti tohoto zařízení.

- stroj vybavit systémem sledování polohy (GPS) a spotřeby pohonných hmot (sonda do nádrže-hladinoměr), který používá ve svých strojích zadavatel.  Systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru.

- pracoviště strojníka dále vybaveno:

  - uzamykatelné dveře na obou stranách kabiny

  - výkonným topením (provoz v zimním období)

  - dvojicí vyhřívaných zpětných zrcátek

  - stěrač předního a zadního skla včetně ostřikovače

  - odpružené sedadlo strojníka

  - nastavitelný sloupek řízení

  - klimatizace

  - zásuvka 12 V

  - autorádiem

- stroj dále vybaven:

  - dvojicí pracovních světlometů v přední a zadní části kabiny v LED provedení

  - na výložníku 2 ks pracovních světlometů v LED provedení

  - stroj vybaven výstražným majákem oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným na střeše stroje. Technické parametry výstražného světla-světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M), možnost také výše popsaný typ výstražného světla ve variantě s magnetem)

- odpojovačem baterie

- stroj proveden v oranžové barvě RAL 2011

- stroj opatřen antikorozním ochranným nástřikem – používání nakladače při nakládce chemických posypových materiálů

- stroj dodán včetně příslušenství:

  - 1 ks zubové lopaty o objemu 0,70 m3 (doporučená šířka cca 1 950 mm)

  - 1 ks lopaty s hladkým vyměnitelným břitem o objemu 0,70 m3 (doporučená šířka cca 1 950 mm)

  - paletizační vidle ISO II (1200 x 40 x 100 mm) o nosnosti min. 2,5 tuny, šířka rámu doporučena 1 250 mm

  - jeřábovací hák s nosností min. 3 000 kg (vyložení ramene doporučeno min. 1 000 mm)

  - společně se strojem bude dodáno:

    - návod k obsluze v tištěné a el. podobě

    - technický průkaz (osvědčení)

    - doklady (certifikáty) k příslušenství