Specifikace traktoru – 3 ks (traktorový nosič včetně sekacího ramena)

Motor:

- jmenovitý výkon motoru min. 115 HP (měřeno bez případného systému navyšování výkonu),

- automatické předehřívání nasávaného vzduchu při startu motoru v chladných podmínkách, ohřev chladící kapaliny motoru pro zimní starty,

Převodovka:

- vypínatelný pohon 4x4

- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, spínaná elektrohydraulicky

- elektrohydraulická reverzační převodovka plně synchronizovaná, řazení pod zatížením

- přepravní rychlost min. 40 km/h

Přední náprava:

- přední náprava – robustní konstrukce

- uzávěrka diferenciálu přední nápravy, spínaná elektrohydraulicky

Hydraulický systém:

- výkon hydraulického čerpadla pro pohon externích nástaveb min. 100 l/min / 180 bar

- min. 3 sekční hydraulický rozvaděč

- min. 4 páry hydraulických rychlospojek vzadu

- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vzadu

- min. 3 páry hydraulických rychlospojek vyvedené dopředu k přední upínací desce

- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vyvedena dopředu k upínací desce

- zadní tříbodový závěs s max. zvedací silou v koncovkách min. 4 800 kg

- elektrohydraulické ovládání zadního tříbodového závěsu, včetně jeho ovládání na zadních blatnících

Kabina:

- klimatizace kabiny, filtrace nasávaného vzduchu

- odpružená kabina

- sedadlo řidiče, odpružené vzduchem, natočitelné do stran

- sedadlo spolujezdce

- sklopný volant

- digitální přístrojová deska

- stěrač zadního skla

- střešní průzor v přední části střechy kabiny

- vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná

- min. 2 páry přídavných pracovních světlometů vpředu

- min. 1 pár přídavných pracovních světlometů vzadu

- přídavné sdružené světlomety (tlumené/dálkové), umístěné vpředu na sloupcích nebo střeše kabiny, nahrazující hlavní přední světlomety

- na střeše kabiny umístěna multifunkční výstražná rampa s výškou max. 80 mm, hloubkou max. 300 mm a šířkou min. 1.200 mm. Rampa bude v celočirém provedení a bude obsahovat dozadu směřující LED alej s min. 4 osvětlovacími prvky, každý prvek s min. dvěma LED diodami o výkonu min. 3 W.

Dále bude rampa obsahovat dozadu směřující programovatelný LED displej, umístěný symetricky v jejím středu, s min. 20 programovatelnými nápisy v oranžové barvě (např. POZOR – sečení; POZOR – zimní údržba, POZOR – překážka na komunikaci apod.). Minimální výška textu 45 mm, možnost posouvání textu a jeho inverzního zobrazení. Text musí být programovatelný prostřednictvím USB rozhraní počítače.

Součástí rampy budou rovněž 2 integrované čiré LED majáky svítící oranžově, umístěné po stranách rampy

Jednotlivé LED moduly světelné rampy budou opatřeny diodami o výkonu min. 3 W s technologií PC-AMBER zajišťující minimální úbytek světelného výkonu v závislosti na teplotě a době provozu.

Homologace dle EHK 65 TA1 v režimu střídavého záblesku

Homologace dle EHK10

Schválení Ministerstva dopravy ČR (ATEST 8SD)

- na zadní části kabiny umístěn výstražný světelný tok oranžové barvy (LED A TC 18)

- v přední části kabiny umístěna dvojice výstražných LED světel oranžové barvy (doporučený typ LED světel LED A 38MS26-SM R65, umístění bude upřesněno se zadavatelem)

Příslušenství:

- základní povinná výbava (sada žárovek, lékárnička, trojúhelník, zvedák, základní nářadí, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze)

- 1 + 2 hadicové vzduchové brzdy pro přívěs

- zadní vývodový hřídel min. 4rychlostní 540/540E/1 000/1000 E ot/min

- zadní etážový výškově stavitelný závěs na čep pro vlek

- přídavný závěs pro jednonápravový vlek

Další vybavení:

- největší technicky povolená hmotnost traktoru min. 8 000 kg

- přední upínací deska dle normy DIN 76060 vel. 3/5 homologovaného typu.

- podélný torzní rám, zakotvený do zadní nápravy, (případně průběžný torzní rám) využitelný pro nesení univerzálního žacího ramena, sněhového pluhu apod.

- hydraulická blokace výkyvu přední nápravy, trvale zastavěna na traktoru s možností její využití pro různé typy nástaveb, které namáhají traktor na krut. (např. žací ramena, mulčovače, příkopové frézy apod.)

- závaží v zadních kolech min. 300 kg

- zadní disky plné – odpovídající zatížení zařízením

- dynamické přední blatníky

- zadní blatníky překrývající celou šířku běhounu pneumatiky

- autorádio

- uzamykatelné víčko palivové nádrže

- traktor s univerzálním žacím ramenem musí být vybaven systémem sledování polohy (GPS) a spotřeby pohonných hmot (sonda do nádrže – hladinoměr), který používá ve svých strojích zadavatel. Systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha, tel. 793 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru.

- možnost připojení ovládacího panelu (elektroniky) k systému GPS – sledování činnosti ramenové sekačky (min. seče/neseče)

- barva traktoru oranžová RAL 2011

- barva všech disků kol stříbrná

- radiální pneumatiky s komunálním vzorkem vpředu/vzadu (ne šípový vzorek).

Specifikace univerzálního žacího ramene (3 ks)

- univerzální žací rameno robusní konstrukce

- teleskopický výložník

- pracovní dosah se žací hlavou ve vodorovné poloze od středu traktoru min. 6 500 mm

- montáž ramene do boku mezi nápravy traktoru

- pracovní strana pravá

- rameno je namontováno na rychlovýměnném spodním rámu, bez přepásání kapoty

- plovoucí poloha žací hlavy ovládaná z kabiny řidiče

- hydraulický systém ramena poháněný od zadního vývodového hřídele traktoru

- odstavné, výškově nastavitelné nohy s pojezdovými koly pod hydraulickým agregátem, umožňující manipulaci s agregátem v odstaveném stavu

- vlastní rameno s žací hlavou musí být vybaveno odstavným montážním rámem s pojezdovými koly pro snadnou manipulaci. Odstavný rám musí umožňovat plynulé nastavování připojovacího konce ramene s přírubou min. ve třech polohách: výškově (nahoru/dolů), stranový náklon (vlevo/vpravo), náklon směrem k traktoru (dopředu/dozadu).

- pracovní cepová žací hlava robustní konstrukce o záběru min. 1 250 mm

- hmotnost žací hlavy minimálně 300 kg

- robustnější žací vřeteno o min. průměru 110 mm

- pohon žací hlavy přes klínové řemeny, chránící hnací hydromotor proti rázům

- elektricky spínané vřeteno žací hlavy

- nože přetočeného tvaru, montované přímo do držáku na nožovém vřetenu, bez třmenů

- hydraulické otevírání přední části krytu hlavy ovládané z kabiny řidiče

- karter cepové žací hlavy opatřen v celé vnitřní ploše nad sekacím vřetenem ochranným tlumícím plastovým nástřikem v tloušťce min. 4 mm

- karter cepové hlavy a vřeteno – provedení hardox

- rotace vřetena žací hlavy oběma směry, přepínaná elektricky z kabiny řidiče

- elektrohydraulické proporcionální ovládání ramene kabelové (bez hydraulických hadic v kabině), ovládané jedním joystickem s možností ovládání více funkcí najednou a barevným displejem na kterém budou zobrazeny následující provozní funkce:

- provozní hodiny

- servisní intervaly

- směr rotace žacího vřetene

- pohybové funkce ramen, teleskopického výložníku a naklápěcí žací hlavy

- funkce chladiče hydraulického oleje

Ovládání musí být multifunkční s možností jeho použití pro ovládání jiných pracovních nástaveb, jako jsou např. mycí zařízení dopravních sloupků a svodidel, sypač soli a inertního materiálu atd.

- proporcionálně musí být ovládány min všechny přímočaré hydromotory (hydraulické válce) žacího ramena i žací hlavy (mimo otevírání a zavírání čelního krytu žací hlavy)

- nouzové složení kompletního ramena z rozložené pracovní polohy do úplné transportní polohy při výpadku ovládání v kabině.

- protinárazová pojistka při najetí ramena na překážku se systémem automatického návratu ramena po překonání překážky zpět do výchozí polohy

- systém nadlehčování ramena nad terénem

- otočné čepy vlastních ramen musí být opatřeny výměnnými pouzdry

- chladič hydraulického oleje

- barva RAL 2011

- výstražné šrafování

- výstražné piktogramy

Specifikace traktoru – 3 ks (traktorový nosič včetně sekacího ramena a podsvodidlové sekačky)

Motor:

- jmenovitý výkon motoru min. 115 HP (měřeno bez případného systému navyšování výkonu),

- automatické předehřívání nasávaného vzduchu při startu motoru v chladných podmínkách, ohřev chladící kapaliny motoru pro zimní starty,

Převodovka:

- vypínatelný pohon 4x4

- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, spínaná elektrohydraulicky

- elektrohydraulická reverzační převodovka plně synchronizovaná, řazení pod zatížením

- přepravní rychlost min. 40 km/h

Přední náprava:

- přední náprava – robustní konstrukce

- uzávěrka diferenciálu přední nápravy, spínaná elektrohydraulicky

Hydraulický systém:

- výkon hydraulického čerpadla pro pohon externích nástaveb min. 100 l/min / 180 bar

- min. 3 sekční hydraulický rozvaděč

- min. 4 páry hydraulických rychlospojek vzadu

- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vzadu

- min. 3 páry hydraulických rychlospojek vyvedené dopředu k přední upínací desce

- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vyvedena dopředu k upínací desce

- zadní tříbodový závěs s max. zvedací silou v koncovkách min. 4 800 kg

- elektrohydraulické ovládání zadního tříbodového závěsu, včetně jeho ovládání na zadních blatnících

Kabina:

- klimatizace kabiny, filtrace nasávaného vzduchu

- odpružená kabina

- sedadlo řidiče, odpružené vzduchem, natočitelné do stran

- sedadlo spolujezdce

- sklopný volant

- digitální přístrojová deska

- stěrač zadního skla

- střešní průzor v přední části střechy kabiny

- vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná

- min. 2 páry přídavných pracovních světlometů vpředu

- min. 1 pár přídavných pracovních světlometů vzadu

- přídavné sdružené světlomety (tlumené/dálkové), umístěné vpředu na sloupcích nebo střeše kabiny, nahrazující hlavní přední světlomety

- na střeše kabiny umístěna multifunkční výstražná rampa s výškou max. 80 mm, hloubkou max. 300 mm a šířkou min. 1.200 mm. Rampa bude v celočirém provedení a bude obsahovat dozadu směřující LED alej s min. 4 osvětlovacími prvky, každý prvek s min. dvěma LED diodami o výkonu min. 3 W.

Dále bude rampa obsahovat dozadu směřující programovatelný LED displej, umístěný symetricky v jejím středu, s min. 20 programovatelnými nápisy v oranžové barvě (např. POZOR – sečení; POZOR – zimní údržba, POZOR – překážka na komunikaci apod.). Minimální výška textu 45 mm, možnost posouvání textu a jeho inverzního zobrazení. Text musí být programovatelný prostřednictvím USB rozhraní počítače.

Součástí rampy budou rovněž 2 integrované čiré LED majáky svítící oranžově, umístěné po stranách rampy

Jednotlivé LED moduly světelné rampy budou opatřeny diodami o výkonu min. 3 W s technologií PC-AMBER zajišťující minimální úbytek světelného výkonu v závislosti na teplotě a době provozu.

Homologace dle EHK 65 TA1 v režimu střídavého záblesku

Homologace dle EHK10

Schválení Ministerstva dopravy ČR (ATEST 8SD)

- na zadní části kabiny umístěn výstražný světelný tok oranžové barvy (LED A TC 18)

- v přední části kabiny umístěna dvojice výstražných LED světel oranžové barvy (doporučený typ LED světel LED A 38MS26-SM R65, umístění bude upřesněno se zadavatelem)

Příslušenství:

- základní povinná výbava (sada žárovek, lékárnička, trojúhelník, zvedák, základní nářadí, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze)

- 1 + 2 hadicové vzduchové brzdy pro přívěs

- zadní vývodový hřídel min. 4rychlostní 540/540E/1 000/1000 E ot/min

- zadní etážový výškově stavitelný závěs na čep pro vlek

- přídavný závěs pro jednonápravový vlek

Další vybavení:

- největší technicky povolená hmotnost traktoru min. 8 000 kg

- přední upínací deska dle normy DIN 76060 vel. 3/5 homologovaného typu.

- podélný torzní rám, zakotvený do zadní nápravy, (případně průběžný torzní rám) využitelný pro nesení univerzálního žacího ramena, sněhového pluhu apod.

- hydraulická blokace výkyvu přední nápravy, trvale zastavěna na traktoru s možností její využití pro různé typy nástaveb, které namáhají traktor na krut. (např. žací ramena, mulčovače, příkopové frézy apod.)

- závaží v zadních kolech min. 300 kg

- zadní disky plné – odpovídající zatížení zařízením

- dynamické přední blatníky

- zadní blatníky překrývající celou šířku běhounu pneumatiky

- autorádio

- uzamykatelné víčko palivové nádrže

- traktor s univerzálním žacím ramenem musí být vybaven systémem sledování polohy (GPS) a spotřeby pohonných hmot (sonda do nádrže – hladinoměr), který používá ve svých strojích zadavatel. Systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha, tel. 793 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru.

- možnost připojení ovládacího panelu (elektroniky) k systému GPS – sledování činnosti ramenové sekačky (min. seče/neseče)

- barva traktoru oranžová RAL 2011

- barva všech disků kol stříbrná

- radiální pneumatiky s komunálním vzorkem vpředu/vzadu (ne šípový vzorek).

Specifikace univerzálního žacího ramene (3 ks)

- univerzální žací rameno robusní konstrukce

- teleskopický výložník

- pracovní dosah se žací hlavou ve vodorovné poloze od středu traktoru min. 6 500 mm

- montáž ramene do boku mezi nápravy traktoru

- pracovní strana pravá

- rameno je namontováno na rychlovýměnném spodním rámu, bez přepásání kapoty

- plovoucí poloha žací hlavy ovládaná z kabiny řidiče

- hydraulický systém ramena poháněný od zadního vývodového hřídele traktoru

- odstavné, výškově nastavitelné nohy s pojezdovými koly pod hydraulickým agregátem, umožňující manipulaci s agregátem v odstaveném stavu

- vlastní rameno s žací hlavou musí být vybaveno odstavným montážním rámem s pojezdovými koly pro snadnou manipulaci. Odstavný rám musí umožňovat plynulé nastavování připojovacího konce ramene s přírubou min. ve třech polohách: výškově (nahoru/dolů), stranový náklon (vlevo/vpravo), náklon směrem k traktoru (dopředu/dozadu).

- pracovní cepová žací hlava robustní konstrukce o záběru min. 1 250 mm

- hmotnost žací hlavy minimálně 300 kg

- robustnější žací vřeteno o min. průměru 110 mm

- pohon žací hlavy přes klínové řemeny, chránící hnací hydromotor proti rázům

- elektricky spínané vřeteno žací hlavy

- nože přetočeného tvaru, montované přímo do držáku na nožovém vřetenu, bez třmenů

- hydraulické otevírání přední části krytu hlavy ovládané z kabiny řidiče

- karter cepové žací hlavy opatřen v celé vnitřní ploše nad sekacím vřetenem ochranným tlumícím plastovým nástřikem v tloušťce min. 4 mm

- karter cepové hlavy a vřeteno – provedení hardox

- rotace vřetena žací hlavy oběma směry, přepínaná elektricky z kabiny řidiče

- elektrohydraulické proporcionální ovládání ramene kabelové (bez hydraulických hadic v kabině), ovládané jedním joystickem s možností ovládání více funkcí najednou a barevným displejem na kterém budou zobrazeny následující provozní funkce:

- provozní hodiny

- servisní intervaly

- směr rotace žacího vřetene

- pohybové funkce ramen, teleskopického výložníku a naklápěcí žací hlavy

- funkce chladiče hydraulického oleje

Ovládání musí být multifunkční s možností jeho použití pro ovládání jiných pracovních nástaveb, jako jsou např. mycí zařízení dopravních sloupků a svodidel, sypač soli a inertního materiálu atd.

- proporcionálně musí být ovládány min všechny přímočaré hydromotory (hydraulické válce) žacího ramena i žací hlavy (mimo otevírání a zavírání čelního krytu žací hlavy)

- nouzové složení kompletního ramena z rozložené pracovní polohy do úplné transportní polohy při výpadku ovládání v kabině.

- protinárazová pojistka při najetí ramena na překážku se systémem automatického návratu ramena po překonání překážky zpět do výchozí polohy

- systém nadlehčování ramena nad terénem

- otočné čepy vlastních ramen musí být opatřeny výměnnými pouzdry

- chladič hydraulického oleje

- barva RAL 2011

- výstražné šrafování

- výstražné piktogramy

Specifikace podsvodidlové sekačky (3 ks)

- pohon z hydraulické soustavy traktoru

- montáž do přední upínací desky DIN 76060 vel. 3/5

- záběr sečení min. 1 250 mm

- hlava s horizontálně umístěným válcovým rotorem s max. výškou cca 330 mm

- nožová hřídel s cepovými noži

- pracovní strana pravá s možností přestavby na práci vlevo

- krycí ochranné clony

- ovládání v kabině řidiče kompaktní mikroprocesorové (včetně nouzového centrálního stop tlačítka, počítače motohodin a možnosti práce v manuálním a automatickém cyklu)

- rozkládání z transportní do pracovní polohy, a naopak přímo z kabiny z místa řidiče

- náklon žací hlavy v pracovní poloze v min. rozsahu ± 15 stupňů

- řízená automatická kontrola přítlaku žací hlavy s možností plynulé regulace

- dokonalé kopírování terénu, elektricky spínatelná plovoucí poloha nástroje

- automatické sklápění žací hlavy při najetí na překážku s automatickým zpětným návratem do pracovní polohy

- odstavné nohy včetně pojezdových kol pro snadnou manipulaci v dílně

- barva RAL 2011

- výstražné šrafování

- výstražné piktogramy

- návod k použití a katalog ND v českém jazyce