Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Laboratorní nábytek pro 3D tiskárny a dílenský nábytek“

Část 1: Laboratorní nábytek pro 3D tiskárny

##### Seznam a technická specifikace:

- skříň úložná        900x600x1960     - 4 ks

2 prosklené, 2 plné dveře, sokl , 3 police

2) skříň nadstav.    900x600x370       - 4 ks

2 plné dveře

3) skříňka spodní   900x570x870       - 5 ks

2 plné dveře (pod pracovní desku 600),  1 police

4) skříňka otevřená nika  900x330x370 – 4 ks

Úchyty pro zavěšení na zeď

5) kontejner pod pracovní stůl  530x530x810, pravý – 7 ks

1 police

Materiál skříní: LTD 18, barva zelená, záda DVD, hrany ABS 2 mm

6) podnoží nosné kovové 900x695x870  	- 7 ks

profil 30x30, p.ú. vypalovací lak, rektifikační nožky,

pro hloubku prac.desky 750

7) prac.deska postforming   28x750x900    - 7  ks

Barva šedá

8) prac.deska postforming   28x600x5000    - 1 ks

Barva šedá

9) židle koženka zvýšená, rektifik. v 440-560  - 5 ks

Technická specifikace:

Specifikace požadavků na vlastnosti, které má splňovat vybavení laboratoře nábytkem s ohledem na odolnost a bezpečnost:

- Odolnost povrchů proti zvýšenému namáhání otěrem a mechanické namáhání. Požaduje se zvýšená odolnost povrchů pracovních ploch u stolů pro 3D tisk i pro plochy na přípravu materiálů a mechanickou úpravu modelů.

- Zvýšená odolnost proti otěru a životnost úložných prostor skříňového nábytku pro ukládání materiálů a příslušenství.

- Odolnost povrchů pracovních ploch i ploch úložných prostor proti působení čisticích prostředků, určených pro údržbu pracovních ploch u 3D tiskáren.

- Požaduje se zvýšená odolnost pracovních povrchů na působení tepla při 3D tisku.

- Konstrukce podnoží u pracovních stolů pro 3D tisk musí odolávat zvýšenému zatížení a musí splňovat statickou tuhost, která zajišťuje omezení vibrací při tisku. Proto je požadována kovová konstrukce podnoží.

- Minimální nosnost laboratorních stolů je 150 kg

Součástí předmětu plnění je i dodání do místa určení a montáž v budově  učeben Jílová 36g, Brno.

Záruka min. 2 roky

Část 2 – Dílenský nábytek

##### Seznam a technická specifikace

Předmětem dodávky bude 12 ks dílenských židlí (bezpečná konstrukce pro svařovnu) a 12 ks dílenských pracovních stolů. Součástí předmětu plnění je i dodání do místa určení a montáž v budově učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice.

Záruka min. 2 roky

Dílenská židle – 12 ks

Technická specifikace (minimální požadavky):

- Ocelová základna

- Dřevěné opěrátko

- Vrstvené dřevěné sedadlo, minimální síla 10mm

- Nastavení výšky od 44 do 66 cm

- Vytočení výšky sedátka šroubovicí - doleva, doprava

- Možnost výměny jednotlivých komponentů

Dílenský pracovní stůl – 12 ks

Technická specifikace (minimální požadavky)

- Tuhé svařené ocelové nohy - doplněny spojnicemi

- Pracovní deska - spárovka z tvrdého dřeva tloušťka 40mm

- Rozměr desky 150 x 70 cm

- Pevná výška 850 mm

- 1 podvěsná zásuvka připevněna korpusem k pracovní desce