Technické parametry – dodávka 2 ks cisternových nástaveb včetně příslušenství a přestavba 1 ks splachovací nástavby:

Technické parametry 2 ks cisternových nástaveb včetně příslušenství:

- továrně nová

- řešena jako přepravní, kropící a čistící cisternová nástavba

- řešena jako nástavba pro hákový nosič kontejnerů – HKN 10-39-EL

- hákový nosič kontejnerů osazen na podvozku DAF FA LF 320 G19 (4x2)

- nástavba dodána včetně nezávislé komunální hydrauliky řízenou LS signálem společně pro čelní zametací zařízení

- objem nástavby min. 7 000 litrů

- nádrž vybavena příčnými vlnolamy

- nádrž, mycí lišta a trubní vedení (vody) v nerez provedení

- materiál nerez AISI 304 o tl. min. 4 mm

- výkon čerpadla v rozmezí 700 – 1 150 l/min při tlaku 12 bar

- regulace výkonu vodního čerpadla z ovládacího panelu v kabině řidiče – plynulá elektronicky řízená

- technologie tj. čerpadlo, kohouty, rozvod vody atd. umístěna v přední části nástavby

- technologie uzamykatelná pomocí zatahovacích rolet v Al provedení

- technologie řešena tak, aby umožňovala nasávání vody z volného vodního zdroje, plnění samostatně použitelné i do jiných systémů např. zásobníků, transportní techniky apod.

- nádrž vybavena vodoznakem a obslužným žebříkem a plošinou pro plnění nádrže vrchem

- nádrž opatřena vlezem

- výtlak z nádrže na pravé straně – ukončen vývodem „C“

- nástavba vybavena samostatným automatickým navijákem pro ¾“ hadici o délce min. 15 m

- nástavba vybavena bočními schránkami v nerez provedení 1x uzamykatelná a 1x otevřená, dimenzovány pro uložení uvedeného příslušenství

- barevné provedené nástavby RAL 2011

- ovládací panel umístěn v kabině vozidla

- ovládací panel opatřen barevným displejem, na kterém se zobrazují pracovní režimy nástavby

- ovládací panel opatřen elektronickým ukazatelem množství vody v nádrži

- nástavba vybavena zadní kamerou, která bude připojena k monitoru umístěném v kabině vozidla (podvozek je tímto monitorem již vybaven)

- nástavba vybavena pracovním osvětlením:

  - 1x přední technologie

  - 1x zadní technologie (tlaková)

  - 1x přenosné magnetické osvětlení s nabíjením

- nástavba osazena dvojicí výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (24V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s 12 LED diodami, průměr majáku 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

- propojení nástavby a vozidla řešeno pomocí jednoho konektoru za kabinou (snadné připojení a odpojení)

- nástavba dodána včetně tlakové technologie – vysokotlaký čistič

  - výkon vodního čerpadla min. 50 HP

  - výkony tlakové technologie min. 120 litrů/min. při min. 155 bar

  - technologie umístěna v zadní části nástavby

  - plynulá regulace pomocí hydrauliky – řízení plněhodnotným BY-PASS ventilem

  - automatický naviják tlakové hadice, automat navádění, hydraulický pohon, délka hadice min. 50 m

  - ruční mycí puška s nástavcem a hadicím o délce min. 5 m

  - tlakoměr a stavoznak

- nástavba dodána včetně příslušenství

  - plnící hadice B o délce min. 10 m

  - redukce B/C

  - klíč B/C

  - sací koš s klapkou a hadice o délce min. 5 m

  - sada trysek ¾“ – čistící, prorážecí

  - sada vodítek kanálových vpustí, vrchní spodní

- nástavba dodána včetně odmetacího válcového kartáče

  - kartáč osazen na desku DIN

  - pracovní záběr kartáče min. 2 300 mm

  - průměr kartáče min. 600 mm

  - hydraulické oboustranné přetáčení

  - hydraulické zdvihání

  - úhel natočení min. 25°

  - kartáč s kombinovaným výpletem (ocel/polypropylen)

  - kartáč vybaven přídavným osvětlením a praporky

  - kartáč vybaven plachtou proti úletu zametaného materiálu

  - kartáč dodán včetně odstavných podpěr

  - kartáč vybaven skrápěcí lištou

    - se samostatným čerpadlem ovládaným z kabiny řidiče

- nástavba dodána včetně mycí lišty

  - mycí lišta osazena na desku DIN

  - možnost hydraulického polohování: min. přetáčení, snižování

  - mycí lišta opatřena min. 10 ks trysek

  - mycí lišta opatřena na levé i pravé straně 1 ks ploché žabky s kloubem v Al provedení

  - mycí lišta vybavena ve středu 1 ks ploché žabky v Al provedení

  - mycí lišta vybavena praporky

  - krajové trysky a středová tryska (žabky) samostatně ovládané

  - možnost přestavení krajových trysek do vertikální polohy (možnost mytí příslušenství komunikace)

  - ovládání lišty z kabiny vozidla

Technické parametry pro přestavbu 1 ks splachovací nástavby:

- přestavba stávající výměnné splachovací nástavby VSA7.0H

- aktuálně je nástavba osazena na podvozku Tatra 815 4x4 (cestmistrovství Moravský Krumlov)

- přestavba na:

  - nosič pracovních nástaveb NN3 (výrobce: Fornal trading s.r.o.)

  - nosič pracovních nástaveb bude osazen na podvozku Scania P 410 B4x4HA (vozidlo bude zadavateli dodáno 5/2021)

- přestavba včetně osazení mycí lišty na přední upínací desku DIN

- propojení nástavby a mycí lišty

- přestavba ovládacího panelu do kabiny vozidla Scania

- dovybavení nástavby kamerou pro sledování prostoru za vozidlem včetně připojení k monitoru, který je v kabině vozidla (již dodán s vozidlem)

- dodávka odstavných nohou v případě, že nebude možné použít stávající odstavné nohy

- před podáním nabídky je nutná prohlídka nástavby