Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace

| Název zakázky: | Výpočetní technika |
| --- | --- |
| Název zadavatele: | Střední škola strojírenská a elektrotechnická |
| IČ zadavatele: | 00380431 |
| Sídlo zadavatele: | Trnkova 113, 628 00 Brno |

Předmět zakázky a jeho specifikace

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní a další techniky včetně její instalace pro potřeby výuky CNC programování.

Žádáme o předložení komplexní nabídky na dodávku v rozsahu:

- 15 ks klávesnic

- 15 ks monitorů

- 15 ks myší

- 14 ks PC žák

- 1 ks PC učitel

- 15 ks Win 7

- 2 notebooky

- Včetně dopravy, instalace a zprovoznění.

- Požadovaná délka záruky na veškeré zařízení je minimálně 24 měsíců.

Technickou specifikaci dodávky a jejích jednotlivých položek uvádí následující tabulka. Jedná se o minimální technickou specifikaci.

U všech PC požadujeme dodání konkrétního typu grafické karty z důvodů požadavků CAD / CAM systémů. Položku „PC“ požadujeme dodat v sestaveném a zahořeném stavu s instalací OS. Software požadujeme dodat v konkrétních verzích z důvodů kompatibility s již používaným softwarem.

| Položka | Minimální technická specifikace | Počet požadovaných jednotek |
| --- | --- | --- |
| Klávesnice | QWERTY, drátová, USB 2.0 | 15 |
| Monitor | uhlopříčka 20", doba odezvy 5 ms, podsvícení LED, rozlišení 1600x900, konektor DVI, poměr stran 16:9, napájecí kabel, zobrazovací kabel | 15 |
| Myš | optická, drátová, USB 2.0, min. rozměry 120 x 55 x 40 mm (d x š x v) | 15 |
| PC žák | základní deska kompatibilní s dále uvedenými položkami (2x PCIe x16, SATA III RAID, mSATA, 1 x USB 3.0, GLAN, ATX, možnost ukončit napájení USB portů v BIOSU při vypnutí počítačů), procesor včetně chladiče (s výkonem CPU Mark alespoň 6500 bodů dle www.cpubenchmark.net), RAM (8 GB, DDR3, 1333 MHz, CL9), grafická karta (s čipem NVIDIA GeForce GTX 660, frekvence čipu 1033 MHz, 2GB DDR5 paměti, PCIe x16, DVI), HDD (SATA III, 500 GB), zdroj (600 W, ATX, 120mm ventilátor, účinnost při zatížení nad 80%), skříň (max. rozměry d x š x v: 50 x 19x 46 cm) , napájecí kabel, vnitřní USB port (požadujeme usb port schovaný ve skříni z důvodu připojení HW klíče), USB port na přední straně skříně | 14 |
| PC učitel | Základní deska kompatibilní s dále uvedenými položkami (2x PCIe x16, SATA III RAID, mSATA, 1 x USB 3.0, GLAN, ATX, možnost ukončit napájení USB portů v BIOSU při vypnutí počítačů), procesor včetně chladiče (s výkonem CPU Mark alespoň 6500 bodů dle www.cpubenchmark.net), RAM (8 GB, DDR3, 1333 MHz, CL9), grafická karta (s čipem NVIDIA GeForce GTX 660, frekvence čipu 1033 MHz, 2GB DDR5 paměti, PCIe x16, DVI), HDD (SATA III, 500 GB), zdroj (600 W, ATX, 120mm ventilátor, účinnost při zatížení nad 80%), skříň (max. rozměry d x š x v: 50 x 19x 46 cm) , napájecí kabel, vnitřní USB port (požadujeme usb port schovaný ve skříni z důvodu připojení HW klíče), USB port na přední straně skříně, DVD mechanika s funkcí vypalování, čtečka paměťových karet, MS Office 2010 (Word, Excel, Power Point) | 1 |
| Win 7 | Microsoft Windows 7 Professional OLP NL AE - pro školy, 64 bit | 15 |
| Notebook | - WIN7 Pro 64 bit - MS Office 2010 (Word, Excel, Power Point) - myš (USB) - uhlopříčka monitoru 15,6 palce - včetně integrované numerické klávesnice - porty: 3x USB 2.0, RJ-45, wi-fi, hdmi - 4 GB RAM - 0,5 TB HDD - DVD-RW mechanika - procesor s min. počtem 3 300 bodů dle cpubenchmark.net - včetně napájecího kabelu a brašny | 2 |

V Brně dne 16. dubna 2014

………………………………………………….

Podpis zadavatele

Ing. Roman Moliš

Střední škola strojírenská a elektrotechnická,

Brno, Trnkova 113