„II/377 křiž. 373 - Šošůvka“

Stavba:			II/377 křiž. 373 - Šošůvka

Investor:		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 						Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby:	silnice II/377 v úseku křiž. 373 - Šošůvka

Km 32,680 – 33,320 tj. dl. 0,700 km

Povrch silnice II/377 je narušen korozí a vykazuje ztrátu pojiva v obrusné vrstvě. Povrch je rovněž nehomogenní vlivem opakovaného provádění četných vysprávek lokálními nátěry a tryskovou metodou. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny trvalé deformace   ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace je stabilní s dobrou únosností. V místě znatelného rozpadu obrusné vrstvy (v km 0,620 – 0,640) bude provedena lokální sanace.

Úsek silnice II/377 v  km 32,620 – 33,320 je navržen k provedení souvislé údržby. Na tomto úseku bude v celé ploše provedeno srovnávací frézování v tl. do 20 mm za účelem odstranění nesourodých vysprávek a provedení srovnání příčného profilu. V km (staničení stavby) 0,620 – 0,640 bude v celé šířce vozovky provedena lokální sanace -   frézování v tl. 50 mm, spojovací postřik, výplň z ACO 11+ v tl. 50 mm. Celková plocha této sanace činí 112,00 m2.

V případě zastižení drobných poruch po odfrézování budou tyto opraveny tryskovou metodou (turbo) v množství max. 7,00 t zpracované směsi. Položka bude fakturována dle skutečnosti.

V km 0,625 se nachází propustek. Objednatel provede před pokládkou mikrokoberce opravu vtokového čela propustku.

Po aplikaci spojovacího postřiku bude položen dvouvrstvý emulzní mikrokoberec frakce kameniva 0/8 – 0/8 v celkové ploše 4.535 m2.

Po dokončení pokládky mikrokoberce bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou - vodicí proužky V4 š. 0,125 m.

Organizace provozu:

Stavební práce budou probíhat za nepřerušeného silničního provozu po polovinách, provoz bude řízen semaforovou soupravou, popř. operativně pomocí živé síly a vysílaček.

V Blansku 13.4.2021 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK