SEZNAM PŘÍLOH STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI:

    - Technická zpráva statiky

    - Výkresová dokumentace statiky:

- Nová opěrná stěna , výkres výztuže

- Sanace stávající stěny u venkovního schodiště

    - Statický výpočet  (1. 2. 7. paré)

| Název akce : TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3 ŘEŠENÍ OPĚRNÉ ZDI U PAVILONU TDS | #### ARCHITEKTI TIHELKA – STARYCHA s.r.o. GARGULÁKOVA 32 602 00 BRNO |
| --- | --- |
| #### Ved. projektant: ing arch Z. Tihelka, ing arch M. Starycha ### Projektant statiky: ing Pavel Šale |  |
| Dokumentace pro stavební povolení a zhotovení stavby ##### STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST - STATIKA |  |
| Investor: TANEČNÍ KONZERVATOŘ, Brno, Nejedlého 3 | ### listopad 2013 |

Akce:        TANEČNÍ KONZERVATOŘ, Brno, Nejedlého 3

DOKUMENTACE ŘEŠENÍ OPĚRNÉ ZDI U PAVILONU TDS

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST  -  STATIKA,

dokumentace pro stavební povolení a zhotovení stavby

Investor:  TANEČNÍ KONZERVATOŘ, Brno, Nejedlého 3

    - TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY.

- ) Popis navrženého konstrukčního systému stavby

a.1.) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A VÝSLEDKY PRŮZKUMŮ.

Jedná se o stávající opěrnou stěnu provedenou v patě mírného svahu pod přilehlou komunikací. Tato stěna je situována vedle objektu pavilonu TDS, po celé jeho délce a současně tvoří stěnu průběžného anglického dvorku o výšce cca 1,80 m a šířky 600 mm. Anglický dvorek je zakryt pororošty, které jsou uloženy na stěnu pavilonu a opěrnou stěnu. Těsně za stávající opěrnou stěnou, v patě svahu mezi stěnou a přilehlou komunikací, se nachází v hloubce cca 1,4 m pod terénem, dvojice nově položeného teplovodního potrubí.  Stávající opěrná stěna je provedena z prostého betonu, jako gravitační stěna lichoběžníkového průřezu. Tato stěna je ve zcela havarijním stavu, beton stěny je velmi nekvalitní, stářím zvětralý a narušený klimatickými vlivy. Místy dochází vypadávání kusů betonu ze stěny a destrukci části stěny.

Na shora uvedenou opěrnou stěnu dispozičně navazuje opěrná stěna u venkovního schodiště. Mezi těmito stěnami je provedena teplovodní šachta. Jedna ze stěn šachty ( o  délce 2,75 m)  tvoří stěnu anglického dvorku vedle pavilonu. Opěrné stěna u venkovního schodiště má půdorysný tvar písmene „U“ o šířce jednotlivých stěn 300 mm. Tyto stěny jsou provedeny z prostého betonu, který je místy narušen klimatickými vlivy. V nárožích stěny se nachází svislé trhliny, kterými se jednotlivé stěny oddělují navzájem od sebe. Důvodem těchto trhlin je současné působení zemního tlaku a kořenového systému vzrostlého jehličnanu v těsné blízkosti stěny.

a.2.) CELKOVÝ POPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV.

Stávající opěrná stěna tvořící stěnu anglického dvorku bude z větší části odbourána a bude ponechána pouze její pata. Prostor mezi ponechanou patou stěny a základem stěny přilehlé haly se vybetonuje. Ne tento beton a ponechanou patu stěny se pak provede nová, ž.b. úhlová opěrná stěna.

Stěny teplovodní šachty jsou v dobrém stavu a budou ponechány bez konstrukčních úprav.

Opěrná stěna u venkovního schodiště bude sanována. Nad stěny bude proveden nový ž.b. věnec a do nároží u schodiště budou osazeny tyčové kotvy. Vzrostlý jehličnan v blízkosti stěny je třeba odstranit.  Povrch stěny bude vyspraven  (viz stavební část projektu).

- ) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

b.1.) Základ opěrné stěny (u pavilonu).

Základ nové opěrné stěny bude proveden na patu stávající opěrné stěny ponechanou po jejím vybourání a nový betonový podklad pod dnem stávajícího anglického dvorku. Podmínky pro bourání stěny a provedení betonového podkladu viz odst. f.) této zprávy.

Základem nové stěny bude ž.b. deska tloušťky 250 mm a šířky 1400 mm. S ohledem na prostředí (viz narušený beton původní stěny) byla nová opěrná stěna, včetně základu, navržena z betonu C 30/37 - XC4. Základ bude vyztužen vázanou výztuží 10 505. mezi základem a vlastní stěnou se předpokládá pracovní spára. Pro navázání výztuže stěny, bude přes tuto spáru, ze základu, vyčnívat příslušná svislá výztuž.

b.2.) Svislá část opěrné stěny (u pavilonu).

Jedná se o stěnu tloušťky 250 mm a výšky 1850 mm nad horní plochu základu. Stěna bude při vnitřním i vzdušném líci vyztužena převážně výztužnými sítěmi Kari, které se navážou na vyčnívající výztuž základu. V horní části stěny bude po celé její délce osazena podélná, věncová výztuž.

Nad stropem šachty teplovodu (v úseku 2,75 m) bude mít stěna výšku pouze 450 mm. S hlavní částí stěny bude tato část propojena věncovou výztuží. Spojení s ž.b. stropem šachty bude zajištěno osazením svislých trnů (kotev) lepených do vyvrtaných otvorů.

Úpravy povrchů stěny a osazení zámečnických výrobků do stěny bude provedeno dle výkresů stavební části projektu.

b.3.) Sanace opěrné stěny (u venkovního schodiště).

Část stěny s narušeným betonem a horní část stěny do hloubky cca 200 mm, po celém obvodu stěny, budou odstraněny. Na stěny pak budou osazeny svislé trny (kotvy) lepené do předem vyvrtaných otvorů.

V nároží stěny, u schodiště, budou provedeny dvě tyčové kotvy, osazené a lepené do vodorovných vrtů. Po vytvrdnutí lepidla budou tyto kotvy dotaženy.

Po osazení trnů a dotažení kotev bude nad odsekanou část stěny proveden po celém obvodu stěny železobetonový, ztužující věnec. Po vytvrdnutí betonu věnce budou všechny trhliny vyplněny tmelem (lepidlo Hilti). Povrch stěny bude vyspraven dle dokumentace stavební části projektu.

- ) Hodnoty užitných, klimatických a jiných zatížení

Při návrhu a statickém výpočtu nové zdi bylo uvažováno zatížení zemním tlakem a zatížení větrem dle ČSN 73 0035. Dále bylo uvažováno užitné zatížení přilehlé komunikace za stěnou hodnotou 5,00 kN/m2.

- ) Návrh zvláštních konstrukcí, detailů, technologických postupů

V případě navrženého objektů nejsou použity žádné zvláštní, neobvyklé materiály a technologické postupy.

- ) Technologické podmínky postupu prací

Postup prací vyplývá z odstavce b.) a odst. f.) této zprávy a může být upřesněn a projednán na základě iniciativy dodavatele stavby před její realizací.

- ) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací

Před bouráním stávající opěrné stěny u pavilonu bude odtěžena zemina mezi stěnou a přilehlou komunikací. Terén bude vysvahován a stávající teplovodní potrubí při provádění zemních prací montážně podepřeno. Tímto opatřením bude eliminován zemní tlak na stávající stěnu a bude možné provést výkop mez základem stěny pavilonu a stávající opěrnou stěnou (pod dnem stávajícího anglického dvorku). Výkop bude prováděn postupně, po úsecích délky cca 3 m a provedený úsek výkopu bude okamžitě zabetonován. Jednotlivé úseky výkopu je možné šachovnicově vystřídat. Nadzemní část stávající stěny pak bude postupně odbourána a bude ponechána pouze její pata.

- )Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí.

Provádění stavebních prací bude kontrolováno občasným dozorem investora.

- )Seznam použitých podkladů

- Stavebně architektonická část projektové dokumentace a zaměření stávajícího stavu (ing arch Tihelka, ing arch Starycha 11/2013)

- Prohlídka současného stavu.

- Použité ČSN:         73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí

73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí

73 1001 – Základová půda pod plošnými základy.

- Použitý software:   GEO 3.5, Posouzení úhlové stěny dle ČSN 73 0037

# Brno, listopad 2013                                                                           vypracoval: ing Pavel Šale

Použité ČSN:

73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí

73 0037 – Zemní a horninový tlak na konstrukce

73 1201 -  Navrhování betonových konstrukcí

Obsah:

1.   Příčný řez stěnou, zatížení

2.   Výpočet programem GEO 3.5

Projekt pro provedení stavby

| Zodp. projektant: | Ing Pavel Šale |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ved. projektant: | Ing arch Tihelka , ing arch Starycha |  |  |
| Investror: | TANEČNÍ KONZERVATOŘ, Brno, Nejedlého 3 |  |  |
| Název akce: TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3 ŘEŠENÍ OPĚRNÉ ZDI U PAVILONU TDS |  | Datum: | 11/2013 |
|  |  | Stupeň: | # JP |
|  |  | Počet stran: | 4 A4 |
|  |  | Zakázk. č. |  |
| ## STATICKÝ VÝPOČET |  | Č. přílohy: | 1.2.3 |

Seznam příloh:

1.   Titulní list + výpis výztuže

2.   Výztuž stěny

Projekt pro provedení stavby

| Zodp. projektant: | Ing Pavel Šale |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ved. projektant: | Ing arch Tihelka , ing arch Starycha |  |  |
| Investror: | TANEČNÍ KONZERVATOŘ, Brno, Nejedlého 3 |  |  |
| Název akce: TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3 ŘEŠENÍ OPĚRNÉ ZDI U PAVILONU TDS |  | Datum: | 11/2013 |
|  |  | Stupeň: | # JP |
|  |  | Počet stran: | 2 A3 |
|  |  | Zakázk. č. |  |
| ## NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA – VÝKRES VÝZTUŽE |  | Č. přílohy: | 0.1. |

Seznam příloh:

1.         Titulní list + výpis výztuže

- Přehled stavebních úprav

3.          Výztuž věnce a detaily kotev

Projekt pro provedení stavby

| Zodp. projektant: | Ing Pavel Šale |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ved. projektant: | Ing arch Tihelka , ing arch Starycha |  |  |
| Investror: | TANEČNÍ KONZERVATOŘ, Brno, Nejedlého 3 |  |  |
| Název akce: TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3 ŘEŠENÍ OPĚRNÉ ZDI U PAVILONU TDS |  | Datum: | 11/2013 |
|  |  | Stupeň: | # JP |
|  |  | Počet stran: | 3 A3 |
|  |  | Zakázk. č. |  |
| ## SANACE STÁVAJÍCÍ STĚNY U SCHODIŠTĚ |  | Č. přílohy: | 0.2. |