ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI U PAVILONU TDS

Nejedlého 3, Brno - Lesná

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

V Brně, listopad 2013

Vypracoval a sestavil: 	Ing. arch. Mikuláš Starycha

Ing. Stanislav Smolík

Průvodní zpráva

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby			: Řešení havarijního stavu opěrné zdi

u pavilonu TDS

Účel stavby				: Opěrná zeď

- Místo stavby				: Nejedlého 3, Brno - Lesná

- Katastrální území			: k.ú. Lesná, parc. č. 2

- Údaje o stavebníkovi

- Stavebník		: Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3,

Nejedlého 375/3, Lesná, 63800 Brno

- Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Projektant       			: Architekti Tihelka - Starycha s.r.o.

Gargulákova 32, Brno, 614 00

IČO		: 27718131

DIČ		: CZ27718131

Tel		: 545 242 103

e-mail	: architekti@tihelka-starycha.cz

- stavební část		: Ing. Stanislav Smolík

Zodpovědní projektanti profesí:

- statika				: Ing. Pavel Šale

PŘEHLED ČLENĚNÍ PROJEKTU

SEZNAM PŘÍLOH

Textová část

A.	Průvodní a souhrnná zpráva

Výkresová část

B.	Situace širších vztahů 					1:2000

C.	Architektonické a stavebně technické řešení

01 	Výkres havarijního stavu opěrné zdi

s analýzou problémových míst				1:100

02 	Situace opěrné zdi					1:100

03 	Půdorys a řez A-A´ s pohledem	- návrh řešení		1:50

04 	Řez 1-1´ - návrh řešení					1:25

05 	Řez 2-2´ - návrh řešení					1:25

06 	Řez 3-3´ - návrh řešení					1:25

07 	Půdorys krycího roštu - návrh řešení			1:50

D.	Konstrukční část - statika

E.	Soupis prací s výkazem výměr

F.	Kontrolní rozpočet – samostatná příloha

Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Řešené území se nachází v městské části Brno – Lesná na pozemku stavebníka s parcelním číslem 2 v zastavěné části obce.

b) dosavadní využití a zastavěnost území,

- Jedná se o opěrnou stěnu, která je staticky ve velmi špatném stavu. V blízkosti opěrné stěny (asi 6,0m) se nachází parkoviště, které je výškově o 1,3m nad hlavou opěrné zdi. Za opěrnou stěnou se nachází odvodňovací okapový chodník v hloubce 1,8m od hlavy opěrné stěny. Mezi stěnou a parkovištěm je v zemi vedeno 2x teplovodní potrubí. Vzdálenost potrubí od opěrné stěny je cca 0,9m a nachází se v hloubce 1,2m pod terénem.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

- nejsou evidovány žádné chráněné území v místě řešené stavby

d) údaje o odtokových poměrech,

- Srážková voda ze svahu je svedena přes zatravněný terén do odvodňovacího okapového chodníku za opěrnou zdí. Okapový chodník je vyspádován k okraji budovy, kde dále pokračuje podél objektu do dvorní vpusti. V zemi u paty nově navržené opěrné zdi bude umístěna drenážní perforovaná trubka.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

plánování,

- Jedná se o ohlášení opravy stávající opěrné zdi v havarijním stavu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

- Návrh stavebních úprav objektu je v souladu s platnou vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

- Informace o splnění požadavků dotčených orgánů jsou součástí samostatné přílohy. Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

- výjimky a úlevové řešení nejsou předmětem této dokumentace

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

- nevyskytují se žádné související a podmiňující investice

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

- Vlastní objekt Taneční konzervatoře vč. opěrné zdi leží na parcele č. 2 v k.ú. Brno – Lesná. Opěrná zeď se nachází v blízkosti parcely č.101. Jedná se o asfaltovou komunikaci.

Majetkoprávní vztahy:

- všechny parcely leží v k.ú. Brno - Lesná

- Parcely stavebníka:

- parcelní č.	druh pozemku	vlastnické právo / hospodaření se svěřeným majetkem kraje

- 2	zastavěná plocha a nádvoří	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60182 Brno

- /

- Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3, Nejedlého 375/3, Lesná, 63800 Brno

- Pozemky dotčené stavbou:

- parcelní č.	druh pozemku	vlastnické právo

- 101	ostatní komunikace  		Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno

Údaje o stavbě

  - nová stavba nebo změna dokončené stavby,

- Projekt řeší odstranění stávající opěrné zdi v havarijním stavu a její nahrazení novou. Dále řeší opravu stávající ŽB stěny.

  - účel užívání stavby,

- Opěrná zeď.

  - trvalá nebo dočasná stavba,

- Jedná se o trvalou stavbu.

  - údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

- Objekt není chráněn podle jiných právních předpisů.

  - údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

- Návrh stavebních úprav je v souladu s platnou vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Na řešený objekt se nevztahuje vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

  - údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,

- Informace o splnění požadavků dotčených orgánů jsou součástí samostatné přílohy. Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace.

  - seznam výjimek a úlevových řešení,

- Výjimky a účelové řešení nejsou předmětem této dokumentace.

  - navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

- Délka nové ŽB opěrné zdi je 32,0m

- Zastavěná plocha je 43,3m2

- Výška opěrné zdi je 1,85m

  - základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

- Na řešenou stavbu se nevztahuje tento bod. Řeší se pouze odpady během výstavby.

- Likvidace odpadů

- Odpad bude separován a likvidován v příslušných kontejnerech.

Druhy odpadů při výstavbě:

## Druh							kód		kategorie

Papír a lepenka						200101		O

Železo a ocel						170405		O

Beton							170101		O

Cihly							170102		O

Dřevo							170201		O

Sklo							170202		O

Ostatní izolační materiály					170604		O

Směsný stavební a demoliční odpad			170904		O

Tašky a keramické výrobky				170103		O

Plasty							170203		O

Zemina a kamení						170504		O

Druhy odpadů při provozu:

## Druh							kód		kategorie

Papír a lepenka						200101		O

Plast							200139	  	O

Komunální odpady jinak blíže neurčené			200399		O

Drobné plastové předměty					200103		O

Kovy							200140		O

Směsný komunální odpad					200301		O

Uliční smetky						200303		O

- Jednotlivé druhy odpadů vzniklé pří výstavbě budou uloženy odděleně do samostatných kontejnerů. Odpady budou tříděny podle katalogových čísel a ukládány do označených, k tomu určených obalů.

  - základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

- Předpokládané zahájení stavebních prací – 01.2014.

- Předpokládané dokončení stavebních prací –12.2014.

Souhrnná technická zpráva

Popis území

a) charakteristika stavebního pozemku,

V současné době se na parcele nachází objekt Taneční konzervatoře. Škola se dělí na 3 pavilóny. Opěrná zeď v havarijním stavu se nachází v blízkosti pavilonu TDS. Záměrem stavebníka je odstranění současné opěrné stěny a nahrazení novou ŽB opěrnou stěnou. Dále je to oprava stávající ŽB stěny a její povrchová úprava.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,

- prohlídka a fotodokumentace stávajícího stavu

- zaměření stávající stavu

- požadavky stavebníka

- statické posouzení viz. oddíl D Konstrukční část – statika

- jednotlivé vyjádření existence sítí od dodavatelů v dané lokalitě

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

- Nejsou evidovány žádné chráněné nebo bezpečnostní pásma v místě řešené stavby.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- V místě řešené stavby se nenachází záplavové ani poddolované území nebo území, které by vyžadovalo zvláštní zabezpečení nebo řešení stavby.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- Řešená stavba bude mít vliv na teplovodní potrubí vedené v blízkosti opěrné stěny a nedaleké parkoviště. Zásadní vliv bude mít však na založení stávající stěny pavilonu školy TDS.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

- V rámci rekonstrukce stávající ŽB stěny bude nutné odstranit vzrostlý strom. Ten se v současnosti nachází v její blízkosti a ohrožuje svými kořeny statiku stěny.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

- Parcela č. 2 nespadá pod ochranu ZPF ani PUPFL.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

- Jelikož se jedná o opěrnou zeď, není nutné ji posuzovat v rámci napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

- Stavební úpravy se provedou v jedné etapě. Zahájení se předpokládá v roce 2014. Ukončení prací se předpokládá v roce 2014. Nevyskytují se žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice.

Celkový popis stavby

Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanistický a architektonický ráz nebude změněn. Stávající opěrná stěna je v havarijním stavu a je nutné ji zbourat a nahradit novou. Úkolem opěrné stěny je podepírat terén svažující se ke stěně stávající školy, která je částečně zapuštěná do země. Terén se svažuje od místního parkoviště.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Objekt neobsahuje provozní ani technologickou výrobu.

Bezbariérové užívání stavby

- Na daný objekt se nevztahuje vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezpečnost při užívání stavby

Musí být dodrženy veškeré platné normativy a vyhlášky ohledně bezpečnosti při užívání staveb. Výstavba bude prováděna odbornou dodavatelskou firmou. Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy včetně:

Zákon č. 309/2006 Sb., ochrana zdraví zaměstnanců při práci

NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Navržené materiály, konstrukce, prvky a technické zařízení budovy jsou navrženy v souladu s platným právním předpisem. Stavební konstrukce mají odpovídající vzduchovou neprůzvučnost. Nová okna budou z plastových profilů. Okna budou zasklená izolačním dvojsklem.

Základní charakteristika objektů

Seznam stavebních prací:

Docílením navrženého stavebního záměru bude nutné provést řadu stavebních úprav. Především se jedná o:

- odkop svahu od opěrné zdi

- provizorní podepření stávajícího potrubí teplovodu

- demolice stávající opěrné zdi v havarijním stavu

- vybudování nové ŽB opěrné zdi

- oprava, zpevnění a reprofilace povrchu opěrné zdi

- nový krycí rošt, palisáda a sadové úpravy okolí stěny

Postup stavebních prací:

Práce začnou odkopem svahu od opěrné stěny a vyspádování směrem od parkoviště. V terénu mezi zdí a parkovištěm jsou uloženy dvě trouby teplovodu. V průběhu odkopu je třeba dbát zvýšené pozornosti v blízkosti vedení. Po provedené přípravě se začne s demolicí vlastní stěny. Během bourání je třeba postupovat opatrně – konstrukce stěny je ve značně narušeném a opotřebeném stavu. Pata stávající stěny se zachová, bude-li to možné a povrchově se upraví tak, aby bylo možné na ní založit novou ŽB stěnu. Z tohoto důvodu bude nutné také odstranit stávající okapový chodník a podklad, který je značně poškozený a znečištěný. To bude mít vliv na založení stávající stěny. Bourací práce je třeba provádět max. po 2m úsecích střídavě na etapy, tak aby nedošlo k narušení základové spáry objektu.

V průběhu prováděných víše zmíněných prací se provedou kopané sondy pro zjištění polohy stávající kanalizace a odvodnění svodu ze střechy (převzato z projektu ZTI z roku 1970). Návrhem PD je vybudování nové dvorní vpusti a její napojení na kanalizaci plastovou trubkou DN 125. Vybetonuje se vzniklý prostor v místě stávajícího okapového chodníku betonem C12/15. Výška se odhaduje 0,36m.        Viz. grafická část PD. Na upravený povrch podkladního betonu je navržena nová ŽB opěrná zeď. Na patě opěrné zdi se vybetonuje ve spádu okapový chodník z betonu C25/30. Spád je orientován od středu stěny školy na každou stranu ve spádu 1%. Z jedné strany se napojí na stávající okapový chodník, který je sveden do dvorní vpusti. Z druhé strany je sveden přímo do nově navržené dvorní vpusti. Délka okapového chodníku je 31,5m. V nejvyšším bodě je okap. chodník 0,2m, v nejnižším bodě 0,05m. Po provedení všech stavebních prací se zasype výkop odkopanou zeminou. V několika vrstvách se zhutní, odsraní se provizorní lešení teplovodu, povrchově se upraví a za semení travinou.

Projektová dokumentace zároveň řeší opravu a ztužení stávající opěrné zdi. Podrobný popis je v Konstrukční části – Statika. Následně bude nutné reprofilace povrchu opěrné zdi.

Železobetonové opěrné zdi

- nová železobetonová zeď

Stávající opěrnou zeď je nutno zbourat a nahradit novou ŽB  opěrnou zdí. Tvarově zeď připomíná písmeno L o rozměrech 2,10x1,35m. tloušťka stěny je 250mm. Délka stěny je 32m. Vyztužení, druh betonu, úprava atd. jsou podrobněji řešeny v oddílu D. Konstrukční část – Statika. V zemi u paty nově navržené opěrné zdi bude umístěna drenážní perforovaná trubka. Perforovaná drenážní trubka bude obsypána hrubozrnným kamenivem, frakce 16-32, a obalena geotextílií.

- oprava stávající železobetonové zdi

Stávající stěna bude do hloubky 200mm odsekána a nahrazena ŽB věncem o stejné výšky. Narušená část stěn bude odsekána a zpevněna kotvami a opětovně zabetonována. Použijí se tyčové kotvy. Trhliny se vytmelí. Zpevnění stávající opěrné zdi je podrobně popsáno v oddílu D. Konstrukční část – Statika.

Ochrana ocelových kotev na sešití prasklin

Odstranit nesoudržné části betonu, podklad zdrsnit, vnitřní hrany osekejte šikmo, min. Pod úhlem 90°, aby nedošlo ke střihu nebo oddělení v hraně, podklad musí být zralý a bez zbytků materiálu

Aplikace protikorozní ochrany ztužujících trnů, nanese se 2 vrstvy, každou o tloušťce 1 mm (celkově 2 mm)(cementová 1-komponentní malta, modifikovaná polymerem, pro použití jako adhezní můstek a ochrana výztuže proti korozi. Musí splňovat požadavky en 1504-7 – ochrana výztuže proti korozi.)

Příprava podkladu:

na adhezní můstek se aplikuje opravná malta metodou "vlhký do vlhkého"

pokud není nanesen adhezní můstek důkladně přivlhčit podklad, odstraní se přebytečná a stojící voda

Aplikace:

důkladně se vtlačí opravná malta do požadovaného prostoru pomocí zednické lžíce povrch vyhladit pomocí hladítka

(pokud je díky tloušťce požadováno více vrstev, nanese se druhá vrstva na první až po vytvrzení. Povrch vyhladit pomocí hladítka)

Reprofilace povrchu opěrné zdi

Očistit a předvlhčit podklad pomocí vody (180 bar)

Aplikace vyhlazovací a vyrovnávací malty nanášet svisle pomocí hladítka, druhou vrstvu nanášet až na vytvrzenou první vrstvu až je povrch mírně zatuhlý (15 min. - 4 hod.) Vyhladit pomocí dřevěného hladítka (1-komponentni plošný tmel s cementovým pojivem, zušlechtěný umělými hmotami). Splňuje požadavky třídy r2 dle normy ČSN EN 1504-3.)

ochrana při vytvrzení, chraňte povrch před:

mrazem, větrem, deštěm, sluncem

možnosti ošetření:

plastová fólie, navlhčená getextilie, jiná ochranná vrstva

Zámečnické výrobky

- krycí rošt

Krycí mříž je složena ze segmentů z pozinkovaného pororoštu o rozměrech 600x1000mm, výška = 30mm, velikost oka = 30x30mm.

Segmenty se ukládají v kratší vzdálenosti na ocel. pozinkované L profily o rozměru 35x35x4mm.

L profil u stěny školy bude přišroubován k ocel. pozink. úhelníku L o rozměrech 160/160mm tl.10mm, šířky 80mm. Kotvit pomocí závitové tyče Ø14mm do obvodové zdi školy. Úhelník přikotvit ke stěně před provedením zateplení budovy školy.

L profil u ŽB stěny bude navařen na ocel. desku 120/80 tl.5mm, komplet bude celý pozinkován, kotvit pomocí závitové tyče Ø 14mm do ŽB stěny.

- zábradlí

Na rozích obvodové stěny školy u opěrné zdi bude zapotřebí zábradlí. Je tvořeno zahnutou pozinkovanou trubkou Ø40mm. Tvar zábradlí připomíná písmeno L, rozměry 0,9x1,0m. Výška zábradlí je min. 1,0m. Z jedné strany je zábradlí kotveno do fasády. Druhý konec do ŽB opěrné zdi.

- vrátka a čelo

Jedná se o ocel. kci. zamezující vstup nepovoleným osobám do prostoru mezi opěrnou zeď a stěnu pavilonu TDS. Čelo je tvořeno ocel. pozinkovanou konstrukcí na kterou jsou připevněný tabule z tahokovu. Vrátka jsou řešeny obdobně. Jsou vloženy do ocel. pozinkovaného rámu opatřený panty. Rám čela a vrátek v místě fasády bude nutné připevnit na ocel. Z profily, které se přikotví před zateplením ke stěně školy. Po zateplení se na profily přivaří rámy. Otvírání vrátek směrem ven. Panty zabezpečit tak, aby nedošlo k nadzvednutí křídla vrátek. Rozměry otvoru jsou 0,63x1,65m.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Jak již bylo zmíněno, bude nutné provést odkop od opěrné zdi v havarijním stavu. Odkop je nutné provést v takovém rozsahu, aby byla odkryta pata stávající zdi, zároveň je nutné dbát zvýšené pozornosti při práci v blízkosti teplovodu. Ten bude nutné podepřít provizorním lešením ze dřeva (kulatina), tak aby nedošlo k poškození vedení či vychýlení. Potrubí teplovodu se nachází 0,9m od opěrné zdi a v hloubce 1,2m pod terénem. V současné době (listopad 2013) se pracuje na teplovodu – bylo nově zřízeno. Sklon odkopu se určí dle úhlu vnitřního tření zeminy – předpokládá se, že se jedná o nezhutněnou navážku. Odkopaná zemina se uloží na meziskládu na pozemku stavebníka. Odhad množství zeminy je 200m3.

b) použité vegetační prvky,

Součástí projektu je výsadba vzrostlých keřů zamezujících vstup na hranu opěrné zdi, aby nedošlo k pádu. Výška keře je min. 1,0m. Délka potřebná k zamezení vstupu je u stávající stěny 9m, u nové navržené stěny 6m. Viz. grafická část PD. Keře by měli být nenáročné a neopadavé.

Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

- Voda pro výstavbu:

- Voda bude odebírána ze stávajících rozvodů ve škole.

- Elektrická energie:

- Bude odebírána ze školních rozvodů.

- Odkanalizování ZS:

- Sociální zařízení bude řešeno mobilním WC na pozemku stavebníka.

- Přesná spotřeba energií a medií bude doložena po provedení stavebních úprav.

b) odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště bude v rámci pozemku.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu se provede v ulici Nejedlého.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- Stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky. Při provádění bouracích a stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Při výkopových a bouracích pracích budou respektovány vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- Staveniště bude označeno a ohraničeno reflexní páskou. Na viditelném místě se umístí výstražná cedule „Vstup na staveniště zakázán – nebezpečí pádu“. Zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka. Příjezd a přístup na staveniště je zajištěn ze stávající pozemní komunikace. Bude nutné odstranění vzrostlého jehličnatého stromu na pozemku stavebníka. Viz. PD grafická část.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

- Staveniště se bude rozkládat pouze na pozemku stavebníka (investora). Mobilní sociální zařízení, výrobní a skladové zařízení staveniště se zřídí také na pozemku stavebníka. Pro zařízení staveniště nebudou prováděny stavby vyžadující ohlášení.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

- Bude se jednat především o beton a dřevo. Uložení popřípadě likvidaci zbytků a odpadu z asfaltových pásů musí provést autorizovaná firma, pro nakládání s odpady nesmí být ukládány do kontejnerů pro komunální a směsný odpad ani do ostatních kontejnerů pro tříděný odpad nesmí být likvidovány spalováním mimo spaloven k tomu určených a v žádném případě ukládány do volné krajiny. Vyskytne-li se během bouracích prací nějaký materiál či látky škodlivé pro životní prostředí, budou odvezeny a zlikvidovány autorizovanou firmou pro nakládání s odpady. Likvidace těchto látek či materiálů podléhá dle platného předpisu č. 185/2001 - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (nakládání s nebezpečným odpadem).

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- V rámci stavebních prací bude nutný odkop po celé délce opěrné zdi. Odkopaná zemina se uloží na meziskládu na pozemku stavebníka. Po provedení stavebních prací bude odkopaná zemina vrácena zpět do výkopu a zhutněna.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

- Dodavatel stavby je povinen zajistit provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí.

- K omezení negativních vlivů na životní prostředí stávající zástavby je třeba zajistit:

- Při vlastní realizaci by měla být upravena pracovní doba tak, aby probíhala v době od 6,00 do max. 22,00 h kvůli dodržení nočního klidu

- Staveniště bude oploceno a opatřeno uzamykatelnou branou

- Doprava na staveniště musí probíhat jen po určených trasách a je třeba dodržovat pravidla automobilového provozu včetně čistoty přilehlé komunikace

- Zamezením znečišťování povrchových a podzemních vod.

- Ochranu proti hluku a vibracím - provádět kontrolu a správnou údržbu strojů a zařízení

- Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem - seřídit motory apod.

- Ochranu proti znečišťování komunikací

- Ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace

- Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení.

- Všechny objekty ZS budou zajištěny dle stávajících požárních předpisů.

- Stavba bude řádně označena a zajištěna proti neoprávněnému vniknutí.

- Inženýrské sítě budou chráněny proti poškození.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy, zejména však zákon číslo 309/2006 Sb., nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. Před provedením budou stavební prvky přeměřeny podle skutečných rozměrů na stavbě. Stavební práce budou prováděny pouze na parcele číslo 1271, nové konstrukce nebudou zasahovat na sousední pozemky. Výjimku tvoří odkop v rámci sanačních prací na parcele č. 4006/4 se souhlasem majitelů. Stavební práce na hranici pozemku budou prováděny s maximální opatrností.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Staveniště nevyžaduje úpravu okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Komunikace v blízkosti stavby bude denně kontrolována a v případě znečištění bude očištěna. Je třeba dbát při práci s těžkými stroji, aby nedošlo k poškození místní komunikace. V případě vzniku poškození bude opraveno na náklady dodavatele stavby.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Není nutné žádných speciálních podmínek pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Stavební úpravy se provedou v jedné etapě.