Příloha č. 1:	Popis požadovaných datových služeb

________________________________________________________________________________________

Předmětem zakázky je poskytování níže popsaných datových služeb na jednotlivých pracovištích objednatele, přičemž připojení jednotlivých pracovišť bude realizováno na pevném vedení (metalická nebo optická linka), nebo i jinou technologií. Logické schéma takto vytvořené sítě je znázorněno v příloze č. 3, přičemž konektivita do Internetu (připojení dle bodu a/) není agregovaná s konektivitou do VPN (připojení dle bodu b/). Lokality a parametry služeb v dané lokalitě jsou uvedeny v příloze č. 2.

U všech služeb je třeba zajistit plynulý přechod od stávajícího poskytovatele služeb bez výpadků služeb. Uchazeč jako součást nabídky musí uvést harmonogram zřízení služeb s uvedením termínu kompletního zprovoznění služeb. Termín zřízení služby do 01.09.2014 je podmínkou pro hodnocení nabídky.

Uchazeč doloží technické řešení a parametry sítě, na kterých bude poskytovat datové služby, ať již se jedná o jeho vlastní síť, nebo síť nakoupenou od subdodavatele. Uchazeč dále doloží následující informace:

- použitá technologie přenosu dat,

- popis parametrů řešení přenosu tak, aby bylo zřejmé, jakým konkrétním způsobem dosáhne uchazeč požadované dostupnosti 99,5 %,

- konkrétní popis, přes které PoP bude datová síť realizována,

- kapacita připojení do NIX.

- Pevné připojení centrály do Internetu

Zadavatel požaduje službu připojení do internetu o rychlosti 20 Mbps symetricky bez agregace, bez omezení objemu přenesených dat (FUP) a případných dalších omezení vyplývající z řízení datového toku v síti poskytovatele včetně poskytnutí koncových zařízení (routerů) s rozhraním Ethernet 10/100 a služeb související s plnou konektivitou k síti Internet zahrnující přidělení a registraci IP adresního prostoru (minimálně 4 pevné IP adresy), poskytnutí a zajištění činnosti záložního SMTP serveru. Firewall je realizován prostředky zadavatele.

Další požadované parametry služby:

- přípojka je realizována technologií používající fullduplexní komunikaci,

- garantovaná dostupnost služby s hodnotou měsíčního koeficientu dostupnosti služby >= 99,5% ,

- nepřetržitý dohled a linka zákaznické podpory („HelpDesk“) v režimu 24×7,

- nepřetržitý servis (odstraňování poruch) v režimu 24×7,

- sankce za nedodržení garantované dostupnosti služby.

- Služba IP VPN
Předmětem zakázky je dále vytvoření virtuální privátní datové sítě - propojení centrály a poboček IP konektivitou prostřednictvím technologie MPLS včetně poskytnutí koncových zařízení (routerů) s rozhraním Ethernet 10/100.

Požadované parametry služby:

- Garantovaná rychlost a dostupnost služby s hodnotou měsíčního koeficientu dostupnosti služby >= 99,5%.

- Uživatelský monitoring dostupnosti a vytížení jednotlivých přípojek s těmito vlastnostmi:

  - doručování zpráv o výpadku datové linky delším než 15 minut a následném znovuzprovoznění, a to minimálně na dvě e-mailové adresy,

  - reporting o přehledu plnění požadovaných parametrů služeb přístupný prostřednictvím webu.,

  - online webový přístup ke statistikám datového provozu VPN, které poskytují minimálně přehled o vytížení jednotlivých přípojek (případně i objemy přenesených dat) a průměrnou rychlost odezvy v zadaném intervalu, přičemž maximální interval sběru dat je  5 minut, uchování sesbíraných dat a jejich prezentace je možná zpětně minimálně za poslední 3 měsíce.

- Služba musí podporovat  prioritizaci aplikací a hlasového provozu a to minimálně na třech úrovních – IP telefonii, bussines aplikace, ostatní data. Podpora QoS je požadována plošně na všech zařízeních v  MPLS síti uchazeče, na všech dotčených aktivních prvcích. Požadujeme kompletní nastavení QoS dle specifikace dodané zadavatelem. Uchazeč musí v nabídce specifikovat způsob řešení požadavků zadavatele na změny v nastavení QoS.  Jako součást nabídky je potom očekáván popis parametrů jednotlivých poskytovaných tříd služeb.

- Uchazeč doloží způsob realizace jednotlivých přípojek uvedením technologie datového přenosu. Pokud k realizaci nepoužije vlastní síť, tak doloží smluvní zajištění nákupu sítě od třetího subjektu včetně garance SLA (smlouva, objednávka apod.). Uchazeč může citlivé údaje či obchodní tajemství ve smlouvě či objednávce znečitelnit, avšak musí být nadále patrné požadované parametry.

- Přípojka umožňuje přístup pouze do VPN.

- Zálohování v páteřní síti poskytovatele.

- Nepřetržitý servis (odstraňování poruch) v režimu 24×7.

- Nepřetržitý dohled a linka zákaznické podpory („HelpDesk“) v režimu 24×7.

- Sankce za nedodržení garantované dostupnosti služby.

- Přípojka je realizována technologií používající fullduplexní komunikaci, maximální průměrná garantovaná doba odezvy na přípojce nesmí být vyšší než 50 až 100 ms dle třídy QoS.

- Nabídka bude obsahovat přesný popis řešení propojení centrály a poboček s geografickou indikací PoP a vstupů do MPLS sítě.

- Připojení odloučených pracovišť do internetu

Zadavatel požaduje připojení těchto pracovišť (cestmistrovství a středisek) do Internetu technologií ADSL/VDSL minimálně rychlostí dostupnou v současné době pro danou lokalitu (viz.příloha2), bez omezení objemu přenesených dat a případných dalších omezení vyplývající z řízení datového toku v síti poskytovatele s využitím vlastního zařízení. Pevná IP adresa není požadována. Tato pracoviště jsou ve stávajícím stavu vybavena ADSL modemy řady Drytek Vigor 2700, které jsou ve vlastnictví zadavatele (zařízení realizuje VPN – připojení k centrále zadavatele – VPN koncentrátoru).

Další požadované parametry služby:

- linka zákaznické podpory („HelpDesk“) v režimu 24×7,

- maximální doba pro započetí řešení poruchy od jejího nahlášení:  12 h od počátku pracovního dne následujícího po dni ohlášení poruchy,

- maximální doba opravy: do 48 h od počátku pracovního dne následujícího po dni ohlášení poruchy.

Příloha č. 2:	Místa a parametry požadovaných datových služeb

________________________________________________________________________________________

Zadavatel požaduje poskytování datových služeb v následujících lokalitách a parametrech:

- Pevné připojení centrály do internetu

| Lokalita | Rychlost uplink i downlink |
| --- | --- |
| Ořechovská 541/35, Brno-Horní Heršpice, 61900 Brno 19 (ředitelství-centrála) | 20 Mbps |

- Služba IP VPN

| Adresa | Rychlost uplink i downlink |
| --- | --- |
| Ořechovská 541/35, Brno-Horní Heršpice (ředitelství-centrála) | 10 Mbps |
| Komenského 1685/2, Blansko | 4 Mbps |
| Lidická 3446/132A, Břeclav | 4 Mbps |
| Brněnská 3254, Hodonín | 4 Mbps |
| Křečkovská 241/17, Vyškov | 4 Mbps |
| Kotkova 3525/24, Znojmo | 4 Mbps |

- Připojení odloučených pracovišť do internetu

| Adresa | stávající rychlost downlik/uplink |
| --- | --- |
| cestmistrovství Boskovice Chrudichromská 1559/18, Boskovice | 8192/512 |
| středisko Podolí Podolí 22, Podolí | 8192/512 |
| Cestmistrovství Lechovice Lechovice 180, Lechovice | 2048/128 |
| středisko Hustopeče Brněnská 368/40, Hustopeče | 8192/512 |
| cestmistrovství Kyjov Boršovská 2150/14, Kyjov-Nětčice | 8192/512 |
| cestmistrovství Mikulov ČSČK 960/3, Mikulov | 6144/384 |
| středisko Pohořelice U cihelny 945, Pohořelice | 3072/256 |
| cestmistrovství Moravský Krumlov Znojemská 223, Moravský Krumlov | 8192/512 |
| cestmistrovství Rosice Brněnská 1116, Rosice | 3072/256 |
| cestmistrovství Slavkov Tyršova 619, Slavkov u Brna | 3072/256 |
| cestmistrovství Tasovice Tasovice | 3072/256 |
| cestmistrovství Tišnov Wágnerova 1542, Tišnov | 3072/256 |
| cestmistrovství Veselí n.Moravou Kollárova 1234, Veselí n.Moravou | 5120/384 |
| cestmistrovství Vranovská Ves Vranovská Ves | 3072/256 |

Příloha č. 3:	Schéma datové sítě

________________________________________________________________________________________

VPN

Internet

Ředitelství – centrála

Firewall

Pobočka 2

Pobočka 5

20Mb

4Mb

4Mb

10Mb

Pobočka 1

Pobočka 3

Pobočka 4

4Mb

4Mb

4Mb

Odl.prac.

Odl.prac.

ADSL

ADSL