Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek

-

Technické požadavky na řešení výměny signalizačního zařízení klient – pracovník

Úvod

Tento technický popis definuje požadavky na výměnu – instalaci signalizačního zařízení (komunikačního systému) klient-pracovník v objektu Domova pro seniory Předklášteří.

Systém klient-pracovník je zařízení, které je určeno převážně pro lůžková oddělení nemocnic, domovů pro seniory a zařízení obdobného charakteru, kde zabezpečuje trvalý optický a akustický kontakt klientů s personálem. V objektu Domova pro seniory Předklášteří bude systém sloužit klientům i personálu k přivolání pomoci v rámci domova.

Popis objektu řešení

Jedná se o tři podlaží s ubytovací kapacitou pro 84 klientů

Rozsah zadání

Umístění technologie a počty prvků vychází ze stávajícího stavu užívaného zařízení.

Technické řešení

Systém klient – pracovník bude sloužit k tomu, aby si klienti domova mohli přivolat pomoc z míst jejich běžného pobytu, tj. z pokojů, sociálních a hygienických zařízení a centrálních koupelen.

Informace o tom, kdo a z jakého určeného místa pomoc přivolává, musí být zjistitelná vždy. Tato informace bude přehledně zobrazována na terminálech personálu umístěných v jednotlivých sesternách. Dále se informace bude zobrazovat na všech registrovaných místech pobytu personálu na pokojích klientů, místnostech se sociálním zařízením a centrálních koupelnách. Informace o volání budou paralelně přenášena prostřednictvím SMS zpráv na služební telefony personálu, kde zobrazí i údaj o odbavení klientských volání. Informace o tom, z jakého signalizačního zařízení bylo voláno, za jak dlouho byla poskytnuta pomoc, musí být zjistitelné on-line a zároveň archivované a zpětně dohledatelné.

Základními požadavky na prvky signalizačního systému jsou:

- systém na základě VoIP technologie

- IP systém do úrovně koncových prvků – každý prvek s vlastní IP adresou

- systém v souladu se standardem DIN VDE 0834

- systém umožňující správu prostřednictvím vzdáleného přístupu

- vybavení jednotlivých oddělení terminály s dotykovým displejem

- možnost sledování historie volání na terminálech umístěných na jednotlivých odděleních domova jak on-line tak zpětně

- možnost propojování jednotlivých oddělení do větších logických celků

- přenášení všech klientských volání na služební telefony personálu prostřednictvím SMS zpráv

- přenos centrálních hlášení na komunikační terminály v pokojích klientů

- volací jednotky u lůžek signalizující volání klienta směrem k personálu – není požadována hlasová komunikace

- táhla nouzového volání s tlačítkem IP pro přivolání pomoci z koupelen

- komunikační terminály u vstupů na pokoj klientů (umožňují oboustrannou hlasovou komunikaci, registraci personálu a rušení volání, přenos informace o dalším volajícím na displeji terminálu, možnost přenosu centrálního hlášení)

- světelné signalizační jednotky nade dveřmi pokojů (informace o typu volání klienta, přítomnosti personálu)

Montáž a instalace

Stávající instalace systému SZ bude demontována, odstraněna a ekologicky zlikvidována na náklady dodavatele v souladu s přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek (předloha kupní smlouvy) a platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Při realizaci dodávky (dodávka a montáž komunikačního systému) musí být postupováno v souladu s účinnými právními předpisy ČR a podle ČSN a EN technickými normami souvisejících s dodávkou předmětného komunikačního zařízení. zejména pak technické normy ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče a v souladu s přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek (předloha kupní smlouvy).

Zadavatel umožňuje dodavateli využít pro instalaci a montáž komunikačního systému stávající elektrorozvody komunikačního zařízení (viz příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek), přičemž i v takovém případě musí být postupováno v souladu s účinnými právními předpisy ČR a podle ČSN a EN technickými normami tak, jak je uvedeno výše.

Počty požadovaných prvků komunikačního systému

- 3 ks terminál s dotykovým displejem do služebních místností personálu

- 51 ks pokojový terminál s hovorem a displejem

- 84 ks lůžkový terminál klienta bez hlasové komunikace

- 49 ks táhlo s tlačítkem IP pro přivolání pomoci ze sprchy

- 51 ks svítidlo nad dveře pro zobrazení signalizace volání

- 1 ks brána pro přenos SMS o volání klienta na služební telefon personálu

Ostatní požadavky

Nabídka obsahuje veškerou nutnou technologii pro řádné zhotovení díla včetně všech potřebných SW vybavení (historie volání, sdružování provozů oddělení, provoz komunikačních terminálů).