„II/150 Boskovice ul. Sušilova“

Stavba :			II/150 Boskovice ul.Sušilova

Investor :		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Místo stavby :	silnice II/150 v průtahu města Boskovice na ul. Sušilova

pozemek parc.č. 6951/1 k.ú. Boskovice

Povrch silnice II/150 v průtahu města Boskovice na ul. Sušilova v km 95,515 – 95,668 liniového staničení vykazuje poruchy v obrusné vrstvě, zejména lokální nerovnosti a nesourodost povrchu vlivem opakovaného četného provádění lokálních vysprávek. Úsek  bezprostředně navazuje na rekonstruovaný úsek ul. Kpt. Jaroše v r. 2012. Oprava úseku navazuje na investici města Boskovice – rekonstrukci autobusových zastávek na ul. Sušilova.

Bude provedeno celoplošné frézování vozovky v tl. 50 mm, lokální nerovnosti budou vyrovnány asfaltovým betonem a po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm.

Součástí stavby je i vybourání stávající deformované přídlažby z kostek, přemístění 	3 ks uličních dešťových vpustí (přemístění k obrubníku) a výšková úprava 3 ks dešťových vpustí.

Po pokládce nové obrusné vrstvy bude provedeno ošetření středové spáry v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem a bude provedeno vodorovné dopravní značení :

- Liniové značení – středová čára, vodicí pruhy – studený strukturální plast

- Plošné značení – přechody pro chodce, stíny, šipky – stěrkový hladký plast

- Vodící linie pro nevidomé – studený strukturální plast

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Harmonogram provádění stavebních prací  je nutno stanovit s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti v uvedeném úseku a v koordinaci se stavebními pracemi na rekonstrukci autobusových zastávek

Předpokládaný finanční náklad 1.235 tis. Kč bez DPH..

Termín realizace stavby :

zahájení – červen 2014 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – srpen 2014

V Blansku 13.5.2014 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK