Technickoobchodní specifikace

Rozvaděč R01

| Pol. | Popis | Množ. | Výrobce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plastová rozvodnice na omítku 2x18 modulů s průhlednými dveřmi, včetně PE/N svorkovnic, membránové průchodky, ACQUA+ 39036 | 1 | FAMATEL |  |
| QMH | Vypínač na DIN lištu 400V/32A, IS-32/3 | 1 | Eaton |  |
| FA1,FA2 | Kombinovaný jistč/chránič 30mA/10A, char B, PFL7-10/1N/B/003 | 2 | Eaton |  |
| FA3 | Kombinovaný jistč/chránič 30mA/16A, char B, PFL7-16/1N/B/003 | 1 | Eaton |  |
| QF10 | Proudový chránič 4-pólový, 40A/30mA, PF7-40/4/003 | 1 | Eaton |  |
| FA11, FA12 | Jistič trojpólový 16A s odpojováním N-vodiče, char B, PL7-B16/3N | 2 | Eaton |  |
| FA13 | Jistič trojpólový 10A s odpojováním N-vodiče, char B, PL7-B10/3N | 1 | Eaton |  |
| FA14 | Jistič jednopólový 10A s odpojováním N-vodiče, char B, PL7-B10/1N | 1 | Eaton |  |
| FA15 | Jistič jednopólový 16A s odpojováním N-vodiče, char B, PL7-B16/1N | 1 | Eaton |  |

Polní instrumentace

| Pol. | Popis | Množ. | Výrobce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spínač řazení č.1, IP65, Logus 90 | 2 | Elko EP |  |
|  | Spínač řazení č.6, IP65, Logus 90 | 8 | Elko EP |  |
|  | Zásuvka 230V/16A, IP65, Logus 90 | 3 | Elko EP |  |
|  | Zásuvka 400V/16A/5p, IP44, 416RS6 | 2 | ABB |  |
|  | Zásuvka 400V/16A/5p, IP67, 416ERS6W | 1 | ABB |  |
| A1 | LED svítidlo 1x 54W, IP66, 7170 lm, Ra 85, 4000K INNOVA 1.5ft ABS 8000/840, koncové | 4 | Trevos |  |
| A1 | LED svítidlo 1x 54W, IP66, 7170 lm, Ra 85, 4000K INNOVA 1.5ft ABS 8000/840, průchozí | 10 | Trevos |  |
| A2 | LED svítidlo 1x 43 W, 5710 lm, Ra 85, 4000K INNOVA 1.4ft ABS 6400/840, koncové | 3 | Trevos |  |
| A2 | LED svítidlo 1x 43 W, 5710 lm, Ra 85, 4000K INNOVA 1.4ft ABS 6400/840, průchozí | 3 | Trevos |  |
| N1 | LED svítidlo nouzové 1x 4,5 W, 440 lm, Ra 85, 4000K, 1hodina PRIMA LED 1.2ft ABS NM1h | 2 | Trevos |  |
|  | Svorková krabice IP54, propich. vývodky, 90x90x40, 6410-20 | 3 | SEZ |  |
|  | Svorková krabice IP55, propich. vývodky, 100x100x50, S-box 106 | 7 | SEZ |  |
|  | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | 1 | Bečov |  |
|  | Drátěný žlab M2 100/50, žárově zinkovaný | 40m | Arkys |  |
|  | Nosník žlabu NZM100, žárově zinkovaný | 40 | Arkys |  |
|  | Spojka žlabu SZM1, žárově zinkovaný | 80 | Arkys |  |
|  | Spojka uzemňovací SUM1, žárově zinkovaný | 40 | Arkys |  |
|  | PVC trubka ø25mm, 1525KA | 8m | Kopos |  |
|  | Příchytka PVC trubky ø25mm, 5316EKB | 8 | Kopos |  |
|  | Spojka PVC trubky ø25mm, 5325KB | 2 | Kopos |  |
|  | PVC trubka ø16mm, 1516EKA | 106m | Kopos |  |
|  | Příchytka PVC trubky ø16mm, 5316EKB | 106 | Kopos |  |
|  | Spojka PVC trubky ø16mm, 0216EKB | 10 | Kopos |  |
|  | Ohebná trubka Spiroflex SF16 | 15m | Kopos |  |
|  | Ohebná trubka Spiroflex SF20 | 3m | Kopos |  |

Kabely

| Pol. | Popis | Množ. | Výrobce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H07V-K 10zž | 17 |  |  |
|  | H07V-K 6zž | 32 |  |  |
|  | CYKY-J 5x6 | 17 |  |  |
|  | CYKY-O 3x1,5 | 105 |  |  |
|  | CYKY-J 3x1,5 | 125 |  |  |
|  | CYKY-J 3x2,5 | 60 |  |  |
|  | CYKY-J 5x2,5 | 70 |  |  |