ZUŠ Mokrá, č.p. 86

Statické zajištění objektu

# Projekt pro provedení stavby

### D.4 – Technická zpráva

Zdravotně technické instalace

Investor: 		Základní umělecká škola Pozořice

Hana Navrátilová

U Školy 386

664 07 - Pozořice

Zpracovatel:	STABIL s.r.o.

Hlinky 142c

603 00  Brno

## Vypracoval:		Ing. Hana Kösslerová   			  V Brně v listopadu 2013

Předmětem řešení projektové dokumentace  je vnitřní vodovod a kanalizace  pro hygienické zařízení v objektu ZUŠ v obci Mokrá.

Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt.

Nově navrhované instalace budou napojeny na stávající rozvody vody a kanalizace v objektu.

- Vodovod :

-výpočet potřeby vody :

Nedojde ke změně množství spotřebované vody, počet osob zůstane stávající.

-vnitřní vodovod :

Napojen bude na stávající rozvod vody v technické místnosti – nápojný bod určil zástupce investora.

Vodovodní potrubí bude vedeno k jednotlivým odběrným místům dle dispozičního řešení a dle požadavků provozu.

V přízemí jsou v v hygienickém zařízení pro dívky navrženy dva klozety a v předsíňce dvě umyvadla.

V hygienickém zařízení pro hochy je navržen jeden klozet, jeden pisoár a jedno umyvadlo.

V patře je situace stejná, pouze v zařízení pro hochy jsou dva pisoáry. V obou podlažích je v samostatné úklidové komoře navržena vždy jedna výlevka.

-ohřev TUV :

Ve stávající technické místnosti jsou instalovány dva plynové kotle a zásobník TUV o objemu 80 l.

Rozvod TUV nebude nucený – bude zachován stávající stav, kdy cirkulační potrubí není provedeno.

-potrubí vodovodu :

Vodovodní potrubí je navrženo z trubek plastových typu např. EKOPlastik, potrubí musí být v celé délce opatřeno ochrannou izolací návlekovou, např. mirelon.

Potrubí bude vedeno v rýze zdiva pod omítkou. Jednotlivé větve vodovodu budou samostatně uzavíratelné.

Konečné provedení vnitřního vodovodu musí být v souladu s ČSN 73 6660.

- Kanalizace :

-výpočet množství splaškové  vody :

Nedojde ze změně množství splaškových vod, počet osob zůstane stávající

-vnitřní kanalizace :

Nově navrhované potrubí bude provedeno pouze v přízemí a v patře, nápojné body pro stoupačky jsou stávající patní kolena pod konstrukcí podlahy – ležatá kanalizace zůstává původní beze změny.Projektant doporučuje stávající ležaté potrubí pročistit v celé délce.

Potrubí nových stoupaček bude zaústěno do stávajících  větracích hlavic.

Nad podlahou přízemí musí být do potrubí stoupaček vsazena čistící tvarovka.

Připojovací potrubí bude zaústěno do potrubí stoupačky.

-potrubí kanalizace :

Vnitřní kanalizace je navržena z trub plastových typu HT, kanalizační armatury plastové typu HL.  Potrubí bude vedeno v rýze zdiva pod omítkou.

Konečné provedení vnitřní kanalizace musí být v souladu s ČSN 73 6760.

- Zařizovací předměty :

Dle požadavků investora budou použity stávající zařizovací předměty – klozety, umyvadla i výlevky. Pouze pisoáry budou nové – keramické.

Mísící baterie budou použity rovněž stávající.