ZUŠ Mokrá, č.p. 86

Statické zajištění objektu

# Projekt pro provedení stavby

### D.6 – Technická zpráva

Vytápění

Investor: 		Základní umělecká škola Pozořice

Hana Navrátilová

U Školy 386

664 07 - Pozořice

Zpracovatel:	STABIL s.r.o.

Hlinky 142c

603 00  Brno

## Vypracoval:		Ing. Jiří Dudek   				  V Brně v listopadu 2013

Předmětem  této technické zprávy je popis úprav topné soustavy sociálních zařízení v objektu ZUŠ Mokrá v obci Mokrá.

Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt. Vybudovaný cca před 30 lety. Objekt vykazuje statické poruchy, které si vyžádají stavební úpravy. Během stavebních úprav bude kompletně vybouráno sociální zázemí v obou patrech objektu. Následně bude provedena sanace základů, po které dojde k opětovnému vybudování sociálního zařízení.

Objekt  je vytápěn teplovodní soustavou ústředního vytápění se zdrojem tvořeným dvojicí kondenzačních kotlů NEFIT ECOMLINE. Rozvod soustavy je z trubek ocelových vedených po stavební konstrukci pod stropem. Do druhého patra jsou vedena jednotlivá přípojná potrubí ke každému topnému tělesu.

Před provedením uvažovaných stavebních prací budou demontována topná tělesa ve stavbou dotčených místnostech a částečně i trubní vedení vytápěcí soustavy, které brání provedení stavebních prací.

Po provedení stavebních prací budou topná tělesa instalována na původní místo a budou opětovně připojena na trubní rozvod vytápěcí soustavy. Výjimku tvoří topná tělesa v místnosti 1.05, která budou namísto na vybourané příčce instalována na okenní pilíř. Jedno těleso bude zcela zrušeno a jeho přívodní potrubí budu zaslepeno u hlavního rozvodu. Zbylé potrubí bude použito pro úpravu připojovacího potrubí k nově umístěnému tělesu na okenním pilíři. Obdobná situace vznikne v místnosti 2.04. Vzhledem k tomu, že jsou připojovací potrubí vedena skrze strop, bude zde vhodné provést nové připojovací potrubí a původní zaslepit pod úrovní stropu.

Svařovaná místa potrubí budou očištěna ocelovým kartáčem a následně o patřena dvakrát syntetickým nátěrem v bílém odstínu.

Přílohy:

- - 1NP – stávající stav

- - 2NP – stávající stav

- - 1NP – rozmístění těles

- - 2NP – rozmístění těles