Technické parametry dodávky OOPP:

- kalhoty do pasu

    - barva oranžová (vysoká viditelnost)

    - složení materiálu:

      - min. 60% bavlna, 40% polyester

      - gramáž min. 220 g/m2

      - pevnost v tahu min. 500 N

      - min. 20 cyklů praní (za dodržení podmínek výrobce)

    - reflexní pruhy (viz obrázek) o minimální šířce 50 mm

    - zapínání na knoflík + poutka na opasek

    - min. dvě přední a jedna zadní kapsa se zapínáním

    - velikostní rozsah: S – XXXL

    - třída oděvu: 3

    - v souladu s ČSN EN ISO 20471:2013

- kalhoty s laclem

    - barva oranžová (vysoká viditelnost)

    - složení materiálu:

      - min. 60% bavlna, 40% polyester

      - gramáž min. 220 g/m2

      - pevnost v tahu min. 500 N

      - min. 20 cyklů praní (za dodržení podmínek výrobce)

    - reflexní pruhy (viz obrázek) o minimální šířce 50 mm

    - nastavitelné ramenní řemínky

    - boční odepínání na knoflíky a elastický pas

    - min. dvě přední a jedna zadní kapsa + kapsa na laclu

    - velikostní rozsah: S – XXXL

    - třída oděvu: 3

    - v souladu s ČSN EN ISO 20471:2013

- kraťasy

    - barva oranžová (vysoká viditelnost)

    - složení materiálu:

      - min. 60% bavlna, 40% polyester

      - gramáž min. 220 g/m2

      - pevnost v tahu min. 500 N

      - min. 20 cyklů praní (za dodržení podmínek výrobce)

    - reflexní pruhu (viz obrázek) o minimální šířce 50 mm

    - zapínání na knoflík + poutka na opasek

    - min. dvě přední a jedna zadní kapsa se zapínáním

    - velikostní rozsah: S – XXXL

    - třída oděvu: 3

    - v souladu s ČSN EN ISO 20471:2013

- výstražná vesta

    - barva: 		oranžová – vysoká viditelnost

žlutozelená – vysoká viditelnost

    - reflexní pruhy (viz obrázek) o minimální šířce 50 mm

    - NE – síťovina

    - v souladu s ČSN EN ISO 20471:2013

    - třída oděvu: 3

    - na zádech opatřena nápisem (SÚS JMK) – potisk černá

    - na prsou (levá strana) opatřena logem – potisk černá

- reflexní polokošile

    - barva oranžová – vysoká viditelnost

    - gramáž materiálu min. 170 g

    - materiál – zadavatel preferuje oděv s obsahem bavlny min. 45 %, ale podmínky splnění příslušné normy)

    - reflexní pruhy (viz obrázek) o minimální šířce 50 mm

    - na zádech opatřeno nápisem (SÚS JMK) – potisk černá

    - na prsou (levá strana) opatřena logem – potisk černá

    - možnost dodání ve velikostech – L, XL, XXL, XXXL

    - třída oděvu: 3

    - v souladu s ČSN EN ISO 20471:2013

- pracovní tričko

    - barva oranžová

    - vyrobeno z 100% bavlny

    - gramáž materiálu 185 g/m2

    - na zádech opatřeno nápisem (SÚS JMK) – potisk černá

    - na prsou (levá strana) opatřena logem – potisk černá

    - možnost dodání ve velikostech – L, XL, XXL, XXXL

- zimní bunda

    - barva oranžová – vysoká viditelnost

    - kompletně vodě odolná

    - prodyšná

    - reflexní pruhy (viz obrázek) o minimální šířce 50 mm

    - odepínatelná prošitá vnitřní vložka s rukávy, rukávy odepínatelné

    - na zádech opatřena nápisem (SÚS JMK) – nápis umístěn jak na vnější vodě odolné části na vnitřní vložce

    - na prsou (levá strana) opatřena logem - potisk černá logo umístěno jak na vnější vodě odolné části na vnitřní vložce

    - možnost dodání ve velikostech – L, XL, XXL, XXXL

    - třída oděvu: 3

    - v souladu s ČSN EN ISO 20471:2013

- čepice s kšiltem - letní

    - barva signální oranžová

    - univerzální velikost

    - opatřena logem - potisk černá

- čepice zimní

    - barva signální oranžová

    - pletená zimní čepice 100% akryl

    - zateplení Thinsulate®

    - velikost univerzální

- ručník

    - materiál froté

    - gramáž materiálu 360 g/m2

    - min. rozměr 45 x 90 cm

- plášť do deště

    - materiál 100% polyester potažený PVC

    - barva – reflexní žlutá

    - možnost dodání ve velikostech L – XXXL

    - zapínání na patentové knoflíky nebo na zip

    - možnost úpravy spodního lemu rukávu

    - min. 2 kapsy

    - reflexní pásky (viz obrázek) min. šíře 50 mm

    - ventilace v podpaží

    - větrání na zádech

    - délka min. 120 cm

    - třída oděvu: 3

    - v souladu s normou EN 343:2019

- Kalhoty odolné proti prořezu

Protiprořezové kalhoty s laclem s povrchovou úpravou, která odpuzuje vodu a špínu, v zeleno-oranžové barevné kombinaci. Integrovaná ochrana nohou (180 °+5 cm) ze speciálního materiálu všitého do nohavic, schopného ochránit nohu proti řeznému poranění motorovou pilou při rychlosti otáčení řetězu do 20 m/s. Elastický pas a šle s plastovými sponami musí umožňovat volný pohyb pracovníka a zároveň podržet kalhoty v optimální poloze na těle. Náprsní kapsa je opatřena proti zapadávání pilin zavíráním na zip. Kalhoty opatřeny dvěma bočními patkovými kapsami a jednou zadní kapsou. Výrobek je harmonizován s normami ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 11393 1-6, a splňuje ochrannou třídu 1

- Blůza odolná proti prořezu

Protiprořezová blůza s povrchovou úpravou, která odpuzuje vodu a špínu, v zeleno-oranžové barevné kombinaci. Integrovaná ochrana ze speciálního materiálu je všita do oblasti hrudi, ramen a do rukávů. Kapsa je opatřena klopou proti zapadávání pilin. Rukávy jsou zakončeny stahovací manžetou (pružný náplet). Výrobek je harmonizován s normami ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 11393 1-6, a splňuje ochrannou třídu 1. Na zádech opatřeno nápisem (SÚS JMK) – potisk černá

- Bezpečnostní přilba

Přilba ochranná z termoplastu akrylonitrilbutadienstyren, nastavení obvodu náhlavního kříže rotačním kolečkem, šestibodový textilní kříž, vyměnitelný potní pásek, odvětrání vnitřku, tepelná odolnost -20°C až +50°C, životnost min. 5 let, splňující požadavky ČSN EN 397+A1 odolná proti nárazu a průrazu. Barva oranžová. Opatřena logem - potisk černá

- Přilba s ochranou sluchu a zraku

Kombinovaný ochranný komplet pro práci s motorovou pilou a křovinořezem sestávající z ABS přilby s indikátorem, pevnostní pryžový hlavovým křížem, stavitelným drátěným obličejovým štítkem z nerezového drátu 160x130 mm a integrovaným držákem pasivních mušlových chráničů sluchu s útlumem 28 db dle ČSN EN 352, součástí kompletu je týlní ochrana krku

- Obuv proti prořezu, provedení S3 dle ČSN EN ISO 20345 a ČSN EN ISO 17249

Celokožená protiprořezová polo holeňová obuv se svrškem z lícové usně, pryžovou protiskluznou podešví odolnou vůči ropným látkám, s integrovanou absorpcí energie v patě. Svršek bude z voděodolné hydrofobní usně, a v mezivrstvě musí mít vlepenou paropropustnou membránu a bezpečnostní tkaninu, která chrání proti pořezání motorovou pilou ve třídě 1. (do rychlosti řetězu 20 m/s). Obuv bude mít ve špičce (kryté zvnějšku pryžovou ochrannou obsázku) integrovanou kovovou bezpečnostní špičku

- Rukavice pro práci s motorovou pilou

Profesionální rukavice splňující požadavky ČSN EN 388 mechanická rizika CAT II, třída bezpečnosti 2 a ČSN EN 381 - 7 ochranné rukavice pro práci s řetězovou pilou, třída 0 16 m/s. Rukavice mají zdvojenou dlaňovou část z kozinky, hřbetní část je z vrstvené textilie, podlepené pěnovým materiálem, a ochranou kloubů z nylonového neoprenu. Rukavice ukončená měkkou manžetou. Velikost 8", 9". 10" a 12"

- Rukavice antivibrační

Profesionální antivibrační rukavice z lícové kůže ve dlaňové části, s vložkami z antivibračního plastu v dotykové části dlaně a prstů, průžnou zápěstní manžetou a textilním svrškem s koženou výztuhou pro dobré odvětrání rukavice.

- Rukavice dielektrické

Viz název zboží, dle ČSN EN 60903

- Rukavice kožené pracovní – letní

Pracovní rukavice kombinované, štípenka tl. 1,8 mm, svršek z prodyšného textilu zpevněný usní, pevná textilní manžeta pro ochranu zápěstí, velikost 11", dle ČSN EN 388 a ČSN EN 420+A1

- Rukavice kožené pracovní – letní

Pracovní rukavice kombinované, štípenka tl. 1,3 mm, zesílená dlaň, palec a ukazovák, textilní svršek z prodyšného textilu zpevněný usní, pevná textilní C29manžeta pro ochranu zápěstí, velikost 12", dle ČSN EN 388 a ČSN EN 420+A1

- Rukavice kožené pracovní – zimní

Pracovní rukavice celokožené se zimní vložkou, vepřová lícovka ve dlani tl. 1,3 mm, svršek z vepřové štípenky, pevná celokožená manžeta pro ochranu zápěstí stažená pruženkou, velikost 11", dle ČSN EN 388 a ČSN EN 420+A1

- Rukavice kožené pracovní – zimní

Pracovní rukavice celoštípenkové se zimní vložkou, vepřová lícovka ve dlani i na svršku rukavice tl. 1,8 mm, pevná celokožená manžeta pro ochranu zápěstí stažená pruženkou, velikost 12", dle ČSN EN 388 a ČSN EN 420+A1

- Pracovní rukavice nitrilová pryž

Rukavice z bavlněného úpletu máčené v nitrilu, pružná manžeta na zápěstí a odvětraný hřbet, velikost 8“-9“-10“-11“, splňující požadavky ČSN EN 388

- Rukavice pracovní do dílen

Pletené bezešvé nylonové rukavice s pružnou manžetou, povrstvené na dlani a na prstech mikroporézním nitrilem pro dílenské práce s ropnými látkami, splňující požadavky ČSN EN 388

- Rukavice svářečské kožené

Svářečské rukavice, hovězí štípenky, bůvolí lícovka ve dlani, šití kevlarovou nití, délka 350 mm, svářečské práce typu B

- Brýle ochranné – čiré

Polykarbonátové brýle nemlžící, odolné proti poškrábání a nárazu velkých částic, splňující mechanickou ochranu dle ČSN EN 166 a ochranu před UV zářením dle ČSN EN 170

- Brýle pro svařování plamenem

Viz název zboží

- Chránič sluchu mušlový

Viz název zboží

- Chránič sluchu zátkový

Viz název zboží

- Respirátor proti aerosolům

Tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem a stupněm ochrany FFP2 proti pevným částicím a kapalným aerosolům, pružné uchycovací pásky, nosní svorka, molitanové těsnění nosu, složené vrstvy z PP a elektrostatické textilie, splňující požadavky ČSN EN 149+A1

- Respirátor proti prachu

Tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem s vložkou z aktivního uhlí proti organickým parám a stupněm ochrany FFP2 proti pevným částicím a kapalným aerosolům, pružné uchycovací pásky, nosní svorka, molitanové těsnění nosu, složené vrstvy z PP a elektrostatické textilie, splňující požadavky ČSN EN 149+A1

- Souprava pro práci ve výškách

Souprava bude obsahovat minimálně zachycovací postroj splňující ČSN EN 358 a ČSN EN 361, zachycovač pádu dle ČSN EN 360, ČSN EN 358 a ČSN EN 363, lano (vysokopevnostní s kontrolním vláknem opotřebení, záplet proti vyklouznutí lanové brzdy) dle ČSN EN 353-2, karabinu ocelovou se šroubovací pojistkou dle ČSN EN 362 a odolnou transportní tašku. Souprava pro práci ve výškách bude obsahovat:

  - zachycovací postroj – se zadním i předním kotvícím prvkem, nastavitelnými ramenními a stehenními popruhy a prodlouženým popruhem pro možnost pohybu; zde se používá dynamické lano

  - ocelová pracovní karabina, nejlépe typ Petzl Oxan, automat

  - mailona (horolezecká) velká delta o průměru 10 mm se závitem, zpevňuje zachycovací postroj na prsou

  - horolezecké lano dynamické 22 kN

- Polomaska proti parám organických látek

Filtrační polomaska s aktivním uhlím a výdechovým ventilem k ochraně proti pevným částicím a kapalným aerosolům do koncentrace max. 12 násobku NPK a proti netoxickým plynům a párám pod NPK, splňující požadavky ČSN EN 149+A1

- Štít obličejový

Ochranný obličejový štít s čelovým krytem a stavitelným obvodem náhlavního plastového držáku rotačním kolečkem a sklopným výměnným zorníkem z čirého/kouřového polykarbonátu min. rozměr 220x400 mm a tl. min. 1,05 mm, ČSN EN 166, ČSN EN 170, ČSN EN 172, ČSN EN 1731

- Kukla svářečská

Samostmívací plastová svářečská kukla s nastavitelným rozsahem zatemnění 9-13, automatickým optofiltrem a solárním článkem pro dobíjení vestavěného akumulátoru, splňující ČSN EN 166, ČSN EN 175 a ČSN EN 379 +A1

- Brýle proti oslnění

Brýle proti oslnění musí splňovat ČSN EN 166 a dále ČSN EN 170 (UV-filtr) a ČSN EN 172 (protisluneční filtr)