Technická specifikace:

oblast Sever – komplet 01:	podvozek 4x4

sypačová nástavba – chemik

výměnný nosič nástaveb

valníková nástavba včetně hydraulického jeřábu

kropící a čistící cisternová nástavba

sněhová radlice – typ C

oblast Sever – komplet 02:	podvozek 4x4

sypačová nástavba – chemik

výměnný nosič nástaveb

nástavba oboustranný samosběrný zametač

sněhová radlice – typ A

oblast Střed – komplet 03:	podvozek 4x4

sypačová nástavba – chemik

výměnný nosič nástaveb

nástavba pro vysprávky tryskovou metodou

kropící a čistící cisternová nástavba

POZOR: nástavba musí být kompatibilní s vozidlem Scania RZ 1BJ 9561 cestmistrovství Brno, které je osazeno nosičem nástaveb NN 3

sněhová radlice – typ A

oblast Střed – komplet 04:	podvozek 4x4

sypačová nástavba – inert

výměnný nosič nástaveb

sklápěcí nástavba

POZOR: nástavba musí být kompatibilní s vozidlem pro oblast Střed – komplet 05

sněhová radlice – typ B

oblast Střed – komplet 05:	podvozek 4x4

sypačová nástavba – chemik

výměnný nosič nástaveb

nástavba pro přepravu a aplikaci teplé obalované směsi

kropící a čistící cisternová nástavba

POZOR: nástavby musí být kompatibilní s vozidlem pro oblast Střed – komplet 04

sněhová radlice – typ A

oblast Jih – komplet 06:	podvozek 4x4

sypačová nástavba – chemik

výměnný nosič nástaveb

tažný přívěs pro vysprávky tryskovou metodou

sněhová radlice – typ A

oblast Jih – komplet 07:	podvozek 4x4

sypačová nástavba – chemik

výměnný nosič nástaveb

tažný přívěs pro vysprávky tryskovou metodou

valníková nástavba včetně hydraulického jeřábu

sněhová radlice – typ A

oblast Západ – komplet 08: 	podvozek 4x4

sypačová nástavba – chemik

výměnný nosič nástaveb

nástavba oboustranného samosběrného zametače

sněhová radlice – typ A

oblast Západ – komplet 09: 	podvozek 4x4

sypačová nástavba – chemik

výměnný nosič nástaveb

nástavba pro vysprávky tryskovou metodou

sněhová radlice – typ A

oblast Západ – komplet 10: 	podvozek 4x4

sypačová nástavba – chemik

výměnný nosič nástaveb

valníková nástavba včetně hydraulického jeřábu

kropící a čistící cisternová nástavba

sněhová radlice – typ A

Základní požadavky na automobilový podvozek 4x4:

- automobilový podvozek 4x4 v provedení jako univerzální nosič výměnných nástaveb a přídavných zařízení

- celková hmotnost min. 18 t s pohonem 4x4,

- pohon přední nápravy odřaditelný. Přiřazení pohonu přední nápravy musí umožňovat za jízdy.

- musí umožňovat uzavření osových diferenciálů (není podmínkou jejích uzavírání pod zatížením)

- nosnost přední nápravy min. 9 000 kg pro provoz se sněhovým pluhem

- vzduchem odpružená zadní náprava s regulací (vozidlo je neustále vyrovnáváno a je zajištěna stálá symetrie posypu)

- podvozek vybaven přední upínací deskou dle DIN 76 060 pro montáž sněhového pluhu případně dalších přídavných zařízení

- podvozek vybaven systémem pro rychlou výměnu nástaveb

  - nosič výměnných nástaveb osazen na rámu podvozku

  - aretace, zvedání a spouštění pomocí 4 ks hydraulických pístnic

  - ovládání pomocí dálkového ovládání (možnost i přes kabel)

- podvozek vybaven samočinným závěsem pro přívěs

- náhon z vozidla pro hydrauliku musí být nezávislý na řazení (spojce) a vybaven takovým zakončením, aby hydraulické čerpadlo bylo připojeno bez použití kardanu

- sání vzduchu s účinnou ochranou proti vniknutí sněhu při zimní údržbě (např. vytažené za kabinou nahoru)

- zakrytování motoru pro lepší ochranu při zimní údržbě, kryty z boku (v podbězích kol)

- podvozek vybaven parkovací brzdou na všech nápravách vozidla

- maximální výška vozidla včetně přídavného osvětlení 3 250 mm

Motor a převodovka:

- vznětový s přímým vstřikem paliva splňující limity exhalací min. EURO VI s výkonem min. 300 kW, kroutící moment min. 2100 Nm

- automatická převodovka nebo převodovka s automatizovaným řazením

- počet rychlostních stupňů vpřed min 12

- motorová brzda s možností ovládání brzdovým pedálem

Hydraulické obvody:

- pro nástavby pracující za jízdy minimálně čtyři okruhy

- jeden okruh silový pro pohon nástaveb (cca 25–35 kW při otáčkách motoru 1 000 ot/min.) s možností průtočného množství oleje

- druhý a třetí a čtvrtý okruh pro ovládání polohování radlice a přídavných zařízení s možností plynulé regulace přítlaku/nadlehčování (výkon cca 3 kW při otáčkách motoru 1 000 ot/min.) + zpětná větev do nádrže, uvedené parametry musí být dosaženy při otáčkách motoru v rozmezí 1 000 – 1 400 ot/min.,

- hydraulické obvody musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní se všemi na vozidlo nabízenými nástavbami (sypač, kropice, vysprávkou souprava, fekální nástavba, samosběrný zametač, sklápěcí korba atd.) s vývody (rychlospojkami) u upínací desky (pro ovládání radlice) a za kabinou, resp. na zadní části vozidla (pro pohon nástaveb)

- hydraulický okruh manipulační pro obsluhu výměnného systému nástaveb případně nosiče kontejnerů a aktivní kontejnery

- společná hydraulická nádrž pro všechny hydraulické okruhy vybavená teploměrem, hladinoměrem a indikací minimální hladiny oleje s optickou signalizací v kabině řidiče

Další podmínky (podvozek):

- vozidlo bude vybaveno schváleným přídavným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení

- vozidlo bude dále vybaveno dvojící přídavných světel (potkávací/dálková) včetně integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěnými na kabině vozidla

- vozidlo bude dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světel umístěných na střeše vozidla

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční osvětlení v provedení LED

- vozidlo bude vybaveno předními světlomety do mlhy

- vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným zařízením oranžové barvy (LED provedení: rohové moduly + dvojice přímých LED modulů) včetně dokladu o homologaci a schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích. Šířka min. 1 000 mm, výška max. 100 mm). Zadavatelem doporučený typ zvláštního výstražného zařízení oranžové barvy – VNL 024LU ACA 1092.

- pod čelním sklem umístěna dvojice LED výstražných světel oranžové barvy (min. 10 LED diod v každém světle – min. rozměry svítidel (š x v x h) mm: 130 x 45 x 15). Zadavatelem doporučený typ LED výstražných světel oranžové barvy – LED A 38MS26-SM R65.

- barevné provedení: kabina vozidla (RAL 2011), rám černý

- rám podvozku ošetřen účinným prostředkem proti korozi

- příprava elektroinstalace pro zapojení 12 V

- elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka

- vytápění kabiny vozidla nezávisle na chodu motoru

- klimatizační jednotka

- vozidlo vybaveno novým systémem GPS, dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno umístění a instalaci systému do vozidla.

- provedení kabiny řešeno tak, aby byla možná přeprava tří osob (1 + 2) včetně zápisu do technického průkazu vozidla, mimo vozidla, která mají osazenu nástavbu samosběrného zametače. U těchto vozidel bude provedení kabiny řešeno 1+1.

- sedačka řidiče vzduchově odpružená a el. vyhřívaná

- kabina v komunálním provedení (digitální tachograf VDO Siemens + el. rychloměr včetně počítače Mth – zachování kompatibility systému v rámci SÚS JMK)

- autorádio

- vozidlo vybaveno integrovanou sadou pro bezdrátové připojení mobilního telefonu včetně ovládacích prvků na volantu

- vozidlo vybaveno akustickou zpátečkou

- vozidlo vybaveno min. systémem ABS

- sklopný volant

- alternátor min. 100 A

- v kabině vozidla umístěny držáky ovládacích panelů sypačové nástavby, sněhové radlice a světelné šipky, aby tyto bylo možno snadno a bezpečně ovládat z pracovního místa řidiče

- vozidlo bude homologováno jako nosič výměnných nástaveb, o čemž bude proveden zápis do TP vozidla

Další podmínky dodávky závazné pro všechny vozidla, která jsou předmětem dodávky:

- propojení nástaveb s ovládacími panely v kabině řidiče řešit pomocí zásuvky/zásuvek (zásuvky odolné vůči povětrnostním vlivům a podmínkám, ve kterých jsou sypačové nástavby provozovány – voda, chemický posypový materiál atd.) umístěných za kabinou vozidla.

- uchazeč uvede do nabídky další možnosti doplňkové výbavy mimo zadavatelem požadované včetně ceny za jednotlivé doplňky

- uchazeč v nabídce uvede výrobce včetně přesného typového označení výstražného světelného zařízení oranžové barvy umístněného na kabině podvozku a digitálního tachografu

- uchazeč uvede do nabídky základní výbavu vozidla

- uchazeč uvede do nabídky seznam autorizovaných servisních míst na území Jihomoravského kraje

- zadavatel požaduje poskytnout minimálně 24měsíční záruční lhůtu na dodané zboží. Vztahuje se jak na automobilový podvozek, tak na jednotlivé nástavby

- v kabině vozidla umístěn monitor min. 7“ s možností zobrazení min. 2 kamer (jedna kamera na vozidla a druhá kamera na nástavbách) umístnění monitoru v kabině vozidla bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem. V případě některých nástaveb je požadován větší počet kamer, nutné přizpůsobit monitor v kabině.

- zadní část vozidla vybavena prachuodolnou kamerou vybavenou zavíracím krytem a přísvitem pro noční provoz – umístění kamery bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem

- na zadním nárazníku umístěna zástěra (rozměr je orientační – nutné přizpůsobit k dodávanému vozidlu):

Základní požadavky na sypačovou nástavbu pro podvozek 4x4 – chemik:

- nástavba továrně nová

- sypací nástavba pro posyp chemickým materiálem (sůl, zkrápěná sůl) a inertním materiálem (písek, drť)

- kapacita zásobníku min. 5 m3 s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku

- pohon zajištěn od hydraulického okruhu podvozku

- vynášení posypového materiálu dvěma šneky

- nástavba vybavena zadním rozmetadlem

- nástavba vybavena rozmetadlem umístněným mezi nápravami vozidla

- nástavba sypače bude osazena na automobilovém podvozku 4x4, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešen jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- minimální kapacita nádrží na solanku 1/3 objemu zásobníku posypového materiálu (aplikace poměru solanky a soli při režimu zkrápěná sůl 1:3)

- nádrže opatřeny vodoznakem pro kontrolu stavu náplně

- jištění čerpadla při nedostatku solanky

- řízený výdej solanky – nastavitelný poměr v rozmezí 0–100%

- nástavba vybavena snímačem otáček pro automatickou zpětnovazební regulaci nastavení parametrů – šneků, předního a zadního rozmetadla a solankového čerpadla

- nástavbu vybavit zařízením, které zabrání přetečení nádrží při plnění solankou

- celý solankový okruh z plastu

- regulace dávkování posypové soli v rozmezí 5–60 g/m2 – v případě použití inertního materiálu možnost dávkování min. 200 g/m2

- odklopná střecha nad zásobníkem, ochranná síta

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla – světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- automatické dávkování dle TP 127 včetně seřízení a vystavení dávkovacího protokolu.

- vnitřní prostor nástavby (zásobník) a prostor pro vynášení posypového materiálu v nerez provedení (vyrobeno z nerezové oceli)

- účinná ochrana proti korozi

- barevné provedení – oranžová (RAL 2011)

- schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5–60 km / hod.

- možnost plynulého nastavení šířky posypu v rozsahu min. 2–8 m ovládané z kabiny vozidla

- možnost změny symetrie posypového obrazce z ovládacího panelu v kabině vozidla

- grafický ovládací panel v českém jazyce

- možnost uživatelského nastavení předvolby režimu posypu (min. 3 nastavitelné programy)

- LED pracovní osvětlení obou rozmetadel a násypky

- ovládání z kabiny řidiče, indikace (kontrola) posypu

- ovládací panel sypače vybavený rozhraním RS 232 a CAN pro přenos dat – propojitelný se systémem GPS – archivace údajů (ujeté km, vysypané množství, spotřeba solanky)

- nástavba vybavena barevnou kamerou pro sledování provozu za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla) – umístění kamery na nástavbě bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem

Základní požadavky na sypačovou nástavbu pro podvozek 4x4 – inert:

- nástavba továrně nová

- sypací nástavba pro posyp inertním materiálem (písek, drť)

- kapacita zásobníku min. 5 m3 s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku

- pohon zajištěn od hydraulického okruhu podvozku

- vynášení posypového materiálu dvěma šneky o průměru min. 280 mm

- nástavba vybavena zadním rozmetadlem

- nástavba vybavena rozmetadlem umístněným mezi nápravami vozidla

- nástavba sypače bude osazena na automobilovém podvozku 4x4, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešena jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- nástavba vybavena snímačem otáček pro automatickou zpětnovazební regulaci nastavení parametrů – šneků, předního a zadního rozmetadla

- regulace dávkování materiálu 50–300 g/m2

- odklopná střecha nad zásobníkem, ochranná síta

- vyhřívání nástavby nezávislým teplovzdušným topením o výkonu min. 7 kW

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- vnitřní prostor nástavby (zásobník) a prostor pro vynášení posypového materiálu v nerez provedení (vyrobeno z nerezové oceli)

- účinná ochrana proti korozi

- barevné provedení – oranžová (RAL 2011)

- schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5–60 km / hod.

- možnost plynulého nastavení šířky posypu v rozsahu min. 2–8 m ovládané z kabiny vozidla

- možnost změny symetrie posypového obrazce z ovládacího panelu v kabině vozidla

- grafický ovládací panel v českém jazyce

- možnost uživatelského nastavení předvolby režimu posypu (min. 3 nastavitelné programy)

- LED pracovní osvětlení obou rozmetadel a násypky

- ovládání z kabiny řidiče, indikace (kontrola) posypu

- ovládací panel sypače vybavený rozhraním RS 232 a CAN pro přenos dat – propojitelný se systémem GPS – archivace údajů (ujeté km, vysypané množství, spotřeba solanky)

- nástavba vybavena barevnou kamerou pro sledování provozu za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla) – umístění kamery na nástavbě bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 4x4 – nástavba pro přepravu a aplikace teplé obalované směsi

- továrně nová nástavba pro přepravu a výdej teplé obalované směsi

- výměnná nástavba s pohonem od hydraulického systému vozidla

- nástavba pro přepravu a aplikaci teplé obalované směsi osazena na automobilovém podvozku 4x4, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešena jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- nástavba s dvojitým pláštěm vybavena izolací pro udržení teploty živičné směsi včetně izolované odklápěcí střechy (pevná kovová konstrukce s izolací)

- ovládání (sklápění) střechy řešeno hydraulicky

- kapacita zásobníku dle nosnosti podvozku (objem nástavby cca 5 m3)

- vynášení materiálu řešeno dvěma šneky o min. průměru 300 mm s regulací

- výkon vynášecích šneků pro obalovanou směs: 0,2 m3/min - 0,8 m3/min (dle otáček motoru)

- ovládání nástavby (výsypu a šneků) z pracovního prostoru na zádi nástavby

- nástavba vybavena čelisťovou výpustí pro výdej obalované směsi – ovládání z místa obsluhy na nástavbě

- pod vyústěním šnekového dopravníku (čelisťovou výpustí) v zadní části vozidla umístěn stavitelný skluz a pracovní sklopný stůl (možnost snadné demontáže skluzu a stolu)

- provedení nástavby umožňující co nejdelší udržení teploty přepravované směsi s možností ohřevu plynovým hořákem (nádrž na LPG) s možností regulace

- nástavba vybavena přídavnou nádrží na vodu o objemu min. 300 l (výpusť samospádem)

- nástavba vybavena vyhřívanou (plynový hořák) nádrží na asfaltovou emulzi o objemu min. 800 l

- nástavba vybavena zubovým čerpadlem na emulzi

- nástavba vybavena ruční rozstřikovací lištou pro aplikaci asfaltové emulze včetně hadice s dosahem min. 4 m

- nástavba vybavena samostatným ručním plynovým hořákem

- nástavba vybavena samostatným vzduchovým okruhem na vyčištění výtluků

- nástavba vybavena kamerou a monitorem pro sledování prostoru za vozidlem

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový),  homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení  o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. Min. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011

- držáky pro přepravu přechodného dopravního značení k označení pracoviště

- (min. 4 ks, délka sloupku 2 m, 4 ks gumových podstavců)

- nástavba vybavena uzamykatelným boxem pro uložení pracovních pomůcek (doporučené minimální rozměry – délka 1 200 mm, výška 480 mm, hloubka 500 mm)

- nástavba vybavena dorozumívacím zařízením (zvuková signalizace do kabiny od obsluhy)

- nástavba řešena tak, aby ji bylo možné (po doplnění rozmetadla) využívat také v zimním období pro posyp inertním materiálem (ovládání z místa řidiče)

- propojení (elektroinstalace) nástavby a podvozku řešeno pomocí konektorů umístěných na kabině podvozku

- nástavba opatřena reflexním značením dle platných předpisů (obrysy nástavby)

- nástavba vybavena barevnou kamerou pro sledování provozu za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla) – umístění kamery na nástavbě bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 4x4 – valníková nástavba s hydraulickým nakládacím jeřábem

- valníková nástavba včetně hydraulického nakládacího jeřábu bude osazena na automobilovém podvozku 4x4, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešen jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- dva hydraulické výsuvy, dosah minimálně 7,5 m

- na konci výložníku zdvih minimálně 1 300 kg

- základna litinová

- rozsah otáčení minimálně 405°

- sloup a systém otoče vybaven centrálním mazáním

- dálkové rádiové ovládání – lineární, 6ti funkční, proporcionální

- hydraulický výsuv podpěr, rozpon minimálně 4 750 mm

- výsuv podpěr ovládaný z dálkového ovládání

- hydraulické naklápění podpěr o 180°

- hydraulické naklápění podpěr ovládané z rádiového ovládání

- možnost zalomení sklopného ramene až o 15° do záporné polohy

- vývody hydrauliky na konec ramene pro dvě přídavná zařízení (rotátor + drapák)

- pokročilé monitorování podpěr a stability, až v šesti úrovních, pracovní tlak závisí na poloze podpěr

- příslušenství k nakládacímu jeřábu:

  - dvojice podložek pod podpěry

  - podpěry vybaveny LED výstražnými světly – tyto musí být umístěny minimální na přední a zadní straně po

  - rotátor s nosností minimálně 3,5 t

  - drapák na sypké hmoty:

    - objem minimálně 90 l

    - hmotnost maximálně 135 kg

    - rovné břity – nakládka sypkých hmot

  - pracovní koš:

    - min. pro dvě osoby

    - hliníkový

    - nosnost minimálně 190 kg

Valníková nástavba

- ložná plocha:

  - délka: min. 4 000 mm (délka ložné plochy přizpůsobena podvozku)

  - šířka: min. 2 550 mm

- ocelový rám – podélné nosníky

- podlaha kryta ocelovým plechem tl. 4 mm

- okrajové C profily s kotevními oky 3 + 3 ks

- aluminiové bočnice vysoké 400 mm dělené, eloxované

- zvýšené ocelové přední čelo na 600 mm s kotevními prvky 1 + 1

- odnímatelné a výklopné středové a zadní sloupky

- ochranný lem proti VZV

- reflexní označení, výstražné tabulky

- barevné provedení RAL 2011 (mimo aluminiové části valníkové nástavby)

- nástavba vybavena sadou odstavných stojanů

- nástavba vybavena barevnou kamerou pro sledování provozu za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla) – umístění kamery na nástavbě bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 4x4 – třístranný sklápěč

- nástavba třístranného sklápěče bude osazena na automobilovém podvozku 4x4, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešen jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- rám nástavby: svařenec za studena lisovaných profilů, materiál ocelový plech

- podlaha nástavby: rovná, ocelový plech min. 4 mm

- zadní čelo: rovné, ocelový plech min. 3 mm, výška čela min. 600 mm

- přední čelo: vybaveno šiltem (ochrannou stříškou), ocelový plech min. 3 mm

- bočnice nástavby: bez středového sloupku, spodní zavěšení (otevírání dolů), ocelový plech min. 3 mm a výška bočnic min. 600 mm

- nástavba provedena v barvě RAL 2011

- nástavba upravena pro odstavení na odstavné nohy

- objem nástavby cca 6,5 – 7 m3

- krycí plachta (oranžové barvy RAL 2011) včetně vhodného systému (ručního) navíjení plachy – při přepravě sypkých materiálů

Základní požadavky na tažný přívěs, určeného k výspravě silnic tryskovou metodou:

- stroj továrně nový

- provedení jako přívěs za nákladní automobil o celkové hmotnosti 18 t i 26 t

- pohon od samostatného diesel motoru dle DIN ISO 3046

- výkon motoru min 22 kW

- funkce nástavby – kontinuální výspravy výtluků, spár a obdobných výsprav na vozovce tryskovou metodou v rozsahu daném TP 96

- násypka kameniva o minimální kapacitě 0,5 m3

- násypka kameniva umístěná tak, aby mohla být doplňována ze sklápěcí korby nebo sypací nástavby

- vynášení materiálu (kameniva) z násypky jedním šnekem

- kapacita izolované nádrže na emulzi – využitelný objem min. 1,0 m3

- nádrž na pojivo (emulzi) o objemu min. 1 000 litrů s dvojitým izolovaným pláštěm a ohřevem pojiva topným plynem, nádrž s vrchním plněním, odkalovací jímkou, ukazatelem hladiny, teploměrem pro kontrolu stavu pojiva (emulze)

- ohřev pojiva (emulze) – plynový hořák + nádrž na LPG

- čerpadlo pojiva (emulze) zajištěno pomocí zubového čerpadla s možností regulace

- výklopné pracovní rameno umístěné vzadu (za vozidlem) s pracovním dosahem min. 3 m vybavené vzduchovým odlehčovacím válcem, který udržuje pracovní rameno ve zvolené poloze a snižuje tak ovládací síly na minimum (pracoviště s plně otočným zařízením)

- ovládání stroje z pracovního místa (ramene)

- stroj vybaven ruční rozstřikovací lištou na pojivo (emulzi)

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla – světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. Min. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

Požadavky na podvozek

- jednonápravový s mechanickým pérováním

- technicky přípustné zatížení jednonápravového podvozku min. 8 t

- pneumatiky min. R17

- vzduchové brzdy s automatickou zátěžovou regulací, vzduchové spojkové hlavice EHK E a EHK S

- mechanická parkovací brzda

- mechanicky vysouvací opěrná kola

- výškově přestavitelné tažné oko ISO 50

- elektroinstalace 12 V nebo 24 V

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 4x4 – nástavba pro výspravu silnic tryskovou metodou:

- nástavba továrně nová

- výměnná nástavba s pohonem od hydraulického systému vozidla

- nástavba pro výspravu silnic tryskovou metodou bude osazena na automobilovém podvozku 4x4, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešen jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- funkce nástavby – kontinuální výspravy výtluků, spár a obdobných výsprav na vozovce tryskovou metodou v rozsahu daném TP 96

- zásobník kameniva o geometrickém objemu min. 5 m3 rozdělený na 2 komory pro možnost použití dvou frakcí kameniva

- vynášení materiálu (kameniva) dvěma šneky

- nádrž na pojivo (emulzi) o objemu min. 1 000 litrů s dvojitým izolovaným pláštěm a ohřevem pojiva topným plynem, nádrž s vrchním plněním, odkalovací jímkou, ukazatelem hladiny, teploměrem pro kontrolu stavu pojiva (emulze)

- ohřev pojiva (emulze) – plynový hořák + nádrž na LPG

- čerpadlo pojiva (emulze) zajištěno pomocí zubového čerpadla s možností regulace

- výklopné pracovní rameno umístěné vzadu (za vozidlem) s pracovním dosahem min. 4 m vybavené vzduchovým odlehčovacím válcem, který udržuje pracovní rameno ve zvolené poloze a snižuje tak ovládací síly na minimum (pracoviště s plně otočným zařízením)

- uzavírací ventil na přívodu pojiva k trysce – ventil ovládán vzduchem

- ovládání nástavby (stroje) z pracovního místa (ramene)

- nástavba vybavena nádrží na vodu o objemu min. 300 l

- nástavba bude vybavena uzamykatelným boxem (schránkou na nářadí) pro uložení pracovních pomůcek o minimálních rozměrech – š x v x h = 900x450x450 mm

- nástavba vybavena ruční rozstřikovací lištou na pojivo (emulzi)

- odklopná střecha nad zásobníkem, ochranná síta

- nástavba vybavena kamerou a monitorem pro sledování prostoru za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla)

- držáky pro přepravu přechodného dopravního značení k označení pracoviště

- (min. 4 ks, délka sloupku 2 m, 4 ks gumových podstavců)

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla – světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. Min. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- silniční zrcadlo o rozměru min 600 x 400 mm umístěné na zadní stěně nástavby (obsluha ramene může sledovat provoz za vozidlem)

- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011

- propojení (elektroinstalace) nástavby a podvozku řešeno pomocí konektorů umístěných na kabině podvozku

- nástavba opatřena reflexním značením dle platných předpisů (obrysy nástavby)

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 4x4 – oboustranný samosběrný zametač

- továrně nová nástavba

- výměnná zametací nástavba

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešen jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- objem nerezového zásobníku nečistot min. 6 m3

- automaticky odklápěcí odlučovací velkoplošné síto pro snadné čištění po skončení činnosti

- zásobník vody z nerezavějící oceli min. 1 300 litrů vestavěný do podlahy zásobníku nečistot

- rychloupínací mezirám se zabudovaným samostatným zvedacím válcem pro sklápění nástavby

- dostatečný úhel při vysypávání nečistot (dálkově ovládané vysypaní)

- ventilátor poháněn separátním TD motorem soustavou klínových řemenů, přenos kroutícího momentu elektro – pneumatickou spojkou

- základní zametací šířka pro oboustranný zametací agregát alespoň 2 300 mm (válcový + 2x talířový kartáč a 2x hubice)

- průměr sacích hadic alespoň 270 mm, tvar a rozměr sací hubice musí odpovídat vyšší pojezdové rychlosti vozu při zametání

- přídavné předmetací agresivní koště s bočním výsuvem osazené na DIN desce podvozku

- hlavní řídící panel u místa řidiče

- skrápění vodou s regulací

- přídavná skrápěcí lišta pod předním nárazníkem pro ztížené pracovní podmínky

- tlaková mycí pistole, čerpadlo, naviják s hadicí.

- automatické zajištění zametacích agregátů ve zvednuté poloze

- vozík sací hubice, úchyty a držáky povrchová úprava zinkováním

- zadní sací hubice na odsávání kanálových vpustí, košů, sypkých materiálů atd.

- pneumatické ovládání uzávěru hlavní sací hadice a zadní sací hadice.

- kamery pro sledování sací hubice levá i pravá, předního přídavného koštěte a prostoru za vozidlem (displej/monitor u řidiče)

- pracovní osvětlení kartáčů – světla v LED provedení a bezpečnostní šrafování

- plastové blatníky nad zadní nápravou

- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011

- montáž nástavby na podvozek, úpravy podvozku nutné k montáži

- výstražná světelná směrová alej v LED provedení umístěná v zadní části nástavby, ovládaná z pracovního místa řidiče (doporučený typ LED A TC 08 3G)

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla – světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky), (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 4x4 – kropící a čistící cisternová nástavba:

- továrně nová nástavba

- řešena jako přepravní, kropící a čistící cisternová nástavba

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešena jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- pohon nástavby od komunální hydrauliky vozidla

- objem nástavby min. 7 000 litrů

- nádrž vybavena příčnými vlnolamy

- nádrž, mycí lišta a trubní vedení (vody) v nerez provedení

- materiál nerez AISI 304 o tl. min. 4 mm

- výkon čerpadla v rozmezí 700 – 1 150 l/min při tlaku 12 bar

- regulace výkonu vodního čerpadla z ovládacího panelu v kabině řidiče – plynulá elektronicky řízená

- technologie, tj. čerpadlo, kohouty, rozvod vody atd. umístěna v přední části nástavby

- technologie uzamykatelná pomocí zatahovacích rolet v Al provedení

- technologie řešena tak, aby umožňovala nasávání vody z volného vodního zdroje, plnění samostatně použitelné i do jiných systémů např. zásobníků, transportní techniky apod.

- nádrž vybavena vodoznakem a obslužným žebříkem a plošinou pro plnění nádrže vrchem

- nádrž opatřena vlezem

- výtlak z nádrže na pravé straně – ukončen vývodem „C“

- nástavba vybavena samostatným automatickým navijákem pro ¾“ hadici o délce min. 15 m

- nástavba vybavena bočními schránkami v nerez provedení 1x uzamykatelná a 1x otevřená, dimenzovány pro uložení uvedeného příslušenství

- barevné provedené nástavby RAL 2011

- ovládací panel umístěn v kabině vozidla

- ovládací panel opatřen barevným displejem, na kterém se zobrazují pracovní režimy nástavby

- ovládací panel opatřen elektronickým ukazatelem množství vody v nádrži

- nástavba vybavena zadní kamerou, která bude připojena k monitoru umístěném v kabině vozidla (podvozek je tímto monitorem již vybaven)

- nástavba vybavena pracovním osvětlením:

  - 1x přední technologie

  - 1x zadní technologie (tlaková)

  - 1x přenosné magnetické osvětlení s nabíjením

- nástavba osazena dvojicí výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (24 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla – světlo oranžové barvy, s 12 LED diodami, průměr majáku 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

- propojení nástavby a vozidla řešeno pomocí jednoho konektoru za kabinou (snadné připojení a odpojení)

- nástavba dodána včetně tlakové technologie – vysokotlaký čistič

  - výkon vodního čerpadla min. 50 HP

  - výkony tlakové technologie min. 120 litrů/min. při min. 155 bar

  - technologie umístěna v zadní části nástavby

  - plynulá regulace pomocí hydrauliky – řízení plnohodnotným BY-PASS ventilem

  - automatický naviják tlakové hadice, automat navádění, hydraulický pohon, délka hadice min. 50 m

  - ruční mycí puška s nástavcem a hadicím o délce min. 5 m

  - tlakoměr a stavoznak

- požadované příslušenství

  - plnící hadice B o délce min. 10 m

  - redukce B/C

  - klíč B/C

  - sací koš s klapkou a hadice o délce min. 5 m

  - sada trysek ¾“ – čistící, prorážecí

  - sada vodítek kanálových vpustí, vrchní spodní

- přední mycí lišta

  - mycí lišta osazena na upínací desku vozidla

  - možnost hydraulického polohování: min. přetáčení, snižování

  - mycí lišta opatřena min. 10 ks trysek

  - mycí lišta opatřena na levé i pravé straně 1 ks ploché žabky s kloubem v Al provedení

  - mycí lišta vybavena ve středu 1 ks ploché žabky v Al provedení

  - mycí lišta vybavena praporky

  - krajové trysky a středová tryska (žabky) samostatně ovládané

  - možnost přestavení krajových trysek do vertikální polohy (možnost mytí příslušenství komunikace)

  - ovládání lišty z kabiny vozidla

Technická specifikace:

oblast Sever – komplet 11:	podvozek 6x6

sypačová nástavba – chemik (zvýšený poměr solanky)

výměnný nosič nástaveb

nástavba oboustranný samosběrný zametač

sněhová radlice – typ A

oblast Sever – komplet 12:	podvozek 6x6

sypačová nástavba – chemik (zvýšený poměr solanky)

výměnný nosič nástaveb

nástavba cisterna na emulzi

sněhová radlice – typ C

oblast Střed – komplet 13:	podvozek 6x6

sypačová nástavba – chemik (zvýšený poměr solanky)

výměnný nosič nástaveb

nástavba cisterna na emulzi

nástavba oboustranný samosběrný zametač vč. zadní lišty

sněhová radlice – typ A

oblast Jih – komplet 14: 	podvozek 6x6

sypačová nástavba – chemik (zvýšený poměr solanky)

výměnný nosič nástaveb

nástavba cisterna na emulzi

valníková nástavba včetně hydraulického jeřábu

sněhová radlice – typ A

oblast Jih – komplet 15: 	podvozek 6x6

sypačová nástavba – chemik (zvýšený poměr solanky)

výměnný nosič nástaveb

nástavba pro tlakové čištění kanalizací

sněhová radlice – typ A

oblast Západ – komplet 16: 	podvozek 6x6

sypačová nástavba – chemik (zvýšený poměr solanky)

výměnný nosič nástaveb

nástavba cisterna na emulzi

sklápěcí nástavba

sněhová radlice – typ A

Základní požadavky na automobilový podvozek 6x6:

- automobilový podvozek 6x6 v provedení jako univerzální nosič výměnných nástaveb a přídavných zařízení

- celková hmotnost min. 26 t,

- pohon přední nápravy odřaditelný

- přiřazení pohonu přední nápravy musí umožňovat za jízdy

- musí umožňovat uzavření osových diferenciálů (není podmínkou jejích uzavírání pod zatížením)

- nosnost přední nápravy min. 9 000 kg pro provoz se sněhovým pluhem

- vzduchem odpružená zadní náprava s regulací (vozidlo je neustále vyrovnáváno a je zajištěna stálá symetrie posypu)

- podvozek vybaven přední upínací deskou dle DIN 76 060 pro montáž sněhového pluhu případně dalších přídavných zařízení

- podvozek vybaven systémem pro rychlou výměnu nástaveb

  - nosič výměnných nástaveb osazen na rámu podvozku

  - aretace, zvedání a spouštění pomocí 4 ks hydraulických pístnic

  - ovládání pomocí dálkového ovládání (možnost i přes kabel)

- podvozek vybaven samočinným závěsem pro přívěs

- náhon z vozidla pro hydrauliku musí být nezávislý na řazení (spojce) a vybaven takovým zakončením, aby hydraulické čerpadlo bylo připojeno bez použití kardanu

- Sání vzduchu s účinnou ochranou proti vniknutí sněhu při zimní údržbě (např. vytažené za kabinou nahoru)

- zakrytování motoru pro lepší ochranu při zimní údržbě, kryty z boku (v podbězích kol)

- podvozek vybaven parkovací brzdou na všech nápravách vozidla

- maximální výška vozidla včetně přídavného osvětlení 3 250 mm

Motor a převodovka:

- vznětový s přímým vstřikem paliva splňující limity exhalací min. EURO VI s výkonem min. 300 kW, kroutící moment min. 2 100 Nm

- automatická převodovka nebo převodovka s automatizovaným řazením

- počet rychlostních stupňů vpřed min. 12

- motorová brzda s možností ovládání brzdovým pedálem

Hydraulické obvody:

- pro nástavby pracující za jízdy minimálně čtyři okruhy

- jeden okruh silový pro pohon nástaveb (cca 25–35 kW při otáčkách motoru 1 000 ot/min.) s možností průtočného množství oleje

- druhý a třetí a čtvrtý okruh pro ovládání polohování radlice a přídavných zařízení s možností plynulé regulace přítlaku/nadlehčování (výkon cca 3 kW při otáčkách motoru 1 000 ot/min.) + zpětná větev do nádrže, uvedené parametry musí být dosaženy při otáčkách motoru v rozmezí 1 000 – 1 400 ot/min.,

- hydraulické obvody musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní se všemi na vozidlo nabízenými nástavbami (sypač, kropice, vysprávkou souprava, fekální nástavba, samosběrný zametač, sklápěcí korba atd.) s vývody (rychlospojkami) u upínací desky (pro ovládání radlice) a za kabinou, resp. na zadní části vozidla (pro pohon nástaveb)

- hydraulický okruh manipulační pro obsluhu výměnného systému nástaveb případně nosiče kontejnerů a aktivní kontejnery

- společná hydraulická nádrž pro všechny hydraulické okruhy vybavená teploměrem, hladinoměrem a indikací minimální hladiny oleje s optickou signalizací v kabině řidiče

Další podmínky (podvozek):

- vozidlo bude vybaveno schváleným přídavným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení

- vozidlo bude dále vybaveno dvojící přídavných světel (potkávací/dálková) včetně integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěnými na kabině vozidla

- vozidlo bude dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světel umístěných na střeše vozidla

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční osvětlení v provedení LED

- vozidlo bude vybaveno předními světlomety do mlhy

- vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným zařízením oranžové barvy (LED provedení: rohové moduly + dvojice přímých LED modulů) včetně dokladu o homologaci a schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích. Šířka min. 1 000 mm, výška max. 100 mm). Zadavatelem doporučený typ zvláštního výstražného zařízení oranžové barvy – VNL 024LU ACA 1092.

- pod čelním sklem umístěna dvojice LED výstražných světel oranžové barvy (min. 10 LED diod v každém světle – min. rozměry svítidel (š x v x h) mm: 130 x 45 x 15). Zadavatelem doporučený typ LED výstražných světel oranžové barvy – LED A 38-MS26-SM R65.

- barevné provedení: kabina vozidla (RAL 2011), rám černý

- rám podvozku ošetřen účinným prostředkem proti korozi

- příprava elektroinstalace pro zapojení 12 V

- elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka

- vytápění kabiny vozidla nezávisle na chodu motoru

- klimatizační jednotka

- vozidlo vybaveno novým systémem GPS, dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno umístění a instalaci systému do vozidla.

- provedení kabiny řešeno tak, aby byla možná přeprava tří osob (1 + 2) včetně zápisu do technického průkazu vozidla, mimo vozidla, která mají osazenu nástavbu samosběrného zametače. U těchto vozidel bude provedení kabiny řešeno 1+1.

- sedačka řidiče vzduchově odpružená a el. vyhřívaná

- kabina v komunálním provedení (digitální tachograf VDO Siemens + el. rychloměr včetně počítače Mth – zachování kompatibility systému v rámci SÚS JMK)

- autorádio

- vozidlo vybaveno integrovanou sadou pro bezdrátové připojení mobilního telefonu včetně ovládacích prvků na volantu

- vozidlo vybaveno akustickou zpátečkou

- vozidlo vybaveno min. systémem ABS

- sklopný volant

- alternátor min. 100 A

- v kabině vozidla umístěny držáky ovládacích panelů sypačové nástavby, sněhové radlice a světelné šipky, aby tyto bylo možno snadno a bezpečně ovládat z pracovního místa řidiče

- vozidlo bude homologováno jako nosič výměnných nástaveb, o čemž bude proveden zápis do TP vozidla

Další podmínky dodávky závazné pro všechny vozidla, která jsou předmětem dodávky:

- propojení nástaveb s ovládacími panely v kabině řidiče řešit pomocí zásuvky/zásuvek (zásuvky odolné vůči povětrnostním vlivům a podmínkám, ve kterých jsou sypačové nástavby provozovány – voda, chemický posypový materiál atd.) umístěných za kabinou vozidla.

- uchazeč uvede do nabídky další možnosti doplňkové výbavy mimo zadavatelem požadované včetně ceny za jednotlivé doplňky

- uchazeč v nabídce uvede výrobce včetně přesného typového označení výstražného světelného zařízení oranžové barvy umístněného na kabině podvozku a digitálního tachografu

- uchazeč uvede do nabídky základní výbavu vozidla

- uchazeč uvede do nabídky seznam autorizovaných servisních míst na území Jihomoravského kraje

- zadavatel požaduje poskytnout minimálně 24měsíční záruční lhůtu na dodané zboží. Vztahuje se jak na automobilový podvozek, tak na jednotlivé nástavby

- v kabině vozidla umístěn monitor min. 7“ s možností zobrazení min. 2 kamer (jedna kamera na vozidla a druhá kamera na nástavbách) umístnění monitoru v kabině vozidla bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem. V případě některých nástaveb je požadován větší počet kamer, nutné přizpůsobit monitor v kabině.

- zadní část vozidla vybavena prachuodolnou kamerou vybavenou zavíracím krytem a přísvitem pro noční provoz – umístění kamery bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem

- na zadním nárazníku umístěna zástěra (rozměr je orientační – nutné přizpůsobit k dodávanému vozidlu):

Základní požadavky na sypačovou nástavbu pro podvozek 6x6:

- nástavba továrně nová

- sypací nástavba pro posyp chemickými materiály (sůl, zkrápěná sůl)

- kapacita zásobníku min 5 m3 + nádrže na min. 6 000 litrů solanky v dělení dvě postranní a přední nádrž(e) s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku

- pohon zajištěn od hydraulického okruhu podvozku

- Základní režimy použití:

  - chemický materiál bez solanky a se solankou – variabilní poměr v rozmezí 10–30%

  - inertní materiál bez solanky a se solankou – variabilní poměr v rozmezí 10–30%

  - postřik solankou

  - posyp suchým materiálem zároveň zkrápění ze spodního trubkového rozmetadla

  - možnost posypu na místě při zastaveném vozidle

- Regulace posypové dávky v rozmezí 5–60 g/m2 pro chemický materiál, 3 0–240 g/m2 pro inertní materiál, 10 – 40 ml/m2 pro postřik solankou

- Systém vynášení posypu, který bude zajišťovat rovnoměrné vyprazdňování sypače po celé délce nástavby tak, aby v průběhu vyprazdňování nedocházelo k hrnutí materiálu dozadu, tzn. posunu těžiště vzad a nadlehčování přední nápravy.

- Vynášení posypového materiálu dvěma šneky nebo transportním nezatíženým pasem

- nástavba vybavena zadním rozmetadlem

- nástavba sypače bude osazena na automobilovém podvozku 6x6, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešena jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- nástavba vybavena snímačem otáček pro automatickou zpětnovazební regulaci nastavení parametrů – šneků, rozmetadla a solankového čerpadla

- pro zajištění maximální trakce při zimní údržbě bude nástavba vybavena předním mezinápravovým rozmetadlem případně podmetacími řetězy na zadní nápravě nabídnutého vozidla

- v případě použití předního rozmetadla požadujeme režimy posypu: jen předním rozmetadlem, jen zadním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně.

- nástavbu vybavit zařízením, které zabrání přetečení nádrží při plnění solankou

- celý solankový okruh z plastu

- odklopná střecha nad zásobníkem, ochranná síta

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (24 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla – světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min.180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M).

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- automatické dávkování dle TP 127 včetně seřízení a vystavení dávkovacího protokolu.

- vnitřní prostor nástavby (zásobník) a prostor pro vynášení posypového materiálu v nerez provedení (vyrobeno z nerezové oceli)

- účinná ochrana proti korozi

- barevné provedení – oranžová (RAL 2011)

- schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5–60 km / hod.

- možnost plynulého nastavení šířky posypu v rozsahu 2–8 m ovládané z kabiny vozidla

- možnost změny symetrie posypového obrazce z ovládacího panelu v kabině vozidla

- grafický ovládací panel v českém jazyce

- možnost uživatelského nastavení předvolby režimu posypu (min 3 nastavitelné programy)

- LED pracovní osvětlení obou rozmetadel a násypky

- ovládání z kabiny řidiče, indikace (kontrola) posypu

- ovládací panel sypače vybavený rozhraním RS 232 a CAN pro přenos dat – propojitelný se systémem GPS – archivace údajů (ujeté km, vysypané množství, spotřeba solanky)

- nástavba vybavena barevnou kamerou pro sledování provozu za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla) – umístění kamery na nástavbě bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 6x6 – valníková nástavba s hydraulickým nakládacím jeřábem

- valníková nástavba včetně hydraulického nakládacího jeřábu bude osazena na automobilovém podvozku 6x6, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešen jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- dva hydraulické výsuvy, dosah minimálně 7,5 m

- na konci výložníku zdvih minimálně 1 300 kg

- základna litinová

- rozsah otáčení minimálně 405°

- sloup a systém otoče vybaven centrálním mazáním

- dálkové rádiové ovládání – lineární, 6ti funkční, proporcionální

- hydraulický výsuv podpěr, rozpon minimálně 4 750 mm

- výsuv podpěr ovládaný z dálkového ovládání

- hydraulické naklápění podpěr o 180°

- hydraulické naklápění podpěr ovládané z rádiového ovládání

- možnost zalomení sklopného ramene až o 15° do záporné polohy

- vývody hydrauliky na konec ramene pro dvě přídavná zařízení (rotátor + drapák)

- pokročilé monitorování podpěr a stability, až v šesti úrovních, pracovní tlak závisí na poloze podpěr

- příslušenství k nakládacímu jeřábu:

  - dvojice podložek pod podpěry

  - podpěry vybaveny LED výstražnými světly – tyto musí být umístěny minimální na přední a zadní straně podpěr

  - rotátor s nosností minimálně 3,5 t

  - drapák na sypké hmoty:

    - objem minimálně 90 l

    - hmotnost maximálně 135 kg

    - rovné břity – nakládka sypkých hmot

  - pracovní koš:

    - min. pro dvě osoby

    - hliníkový

    - nosnost minimálně 190 kg

Valníková nástavba

- ložná plocha:

  - délka: min. 4 500 mm (délka ložné plochy přizpůsobena podvozku)

  - šířka: min. 2 550 mm

- ocelový rám – podélné nosníky

- podlaha kryta ocelovým plechem tl. 4 mm

- okrajové C profily s kotevními oky 3 + 3 ks

- aluminiové bočnice vysoké 400 mm dělené, eloxované

- zvýšené ocelové přední čelo na 600 mm s kotevními prvky 1 + 1

- odnímatelné a výklopné středové a zadní sloupky

- ochranný lem proti VZV

- reflexní označení, výstražné tabulky

- barevné provedení RAL 2011 (mimo aluminiové části valníkové nástavby)

- nástavba vybavena sadou odstavných stojanů

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 6x6 – nástavba pro tlakové čištění kanalizací s odsáváním

- továrně nová nástavba

- nástavba řešena jako sklopná – snadné vyprázdnění (čištění)

- výměnná pracovní nástavba využívající k části pohonu stávající komunální hydrauliku vozidla

- nástavba jeřábu bude osazena na automobilovém podvozku 6x6, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešena jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- odstavné nohy – součástí dodávky

- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011

- Nádrž

  - ocelová nádrž s celkovým objemem 9 m3 (dle nosnosti vozidla)

  - kalová část ca 6 mc (dle nosnosti vozidla)

  - výztužné prstence – lepší odolnost v oblasti podtlaku tanku

  - materiál konstrukční ocel třídy 11, síla stěny minimálně 6 mm

  - sklopný tank

  - pojistné prvky sacího okruhu a cisterny

  - pomocný rám s pružným uložením na třech bodech

  - uvnitř nádrže demontovatelný peřejník pro umožnění pohodlnějšího čištění

  - stavoznak min. 3x s vnitřní ochranou proti úletům pevných částic – proti poškození

  - ve spodní části zadního čela výstup min. 6“

  - druhý otvor pro odpouštění a sání min. 4“

  - zadní otvírací víko s hydraulickými zámky

  - mechanickou podpěrou zadního víka

  - speciální těsnění zadního víka – odolné olejům i kyselinám.

  - ochrana zadní části vozidla pod uzávěry, provedení nerez – rozšířený

- Vývěva

  - automatické mazání

  - sací výkon min. 870 m3/hod volného vzduchu

  - počítadlo motohodin vývěvy

  - čtyřcestný kohout s pneumatickým ovládáním

  - trojitá ochrana vývěvy proti přesátí

- Sací příslušenství – výložník:

  - vrchní teleskopický výložník

  - minimální průměr průchodu výložníku a hadice 4“

  - výsuv min. 1 350 mm

  - otoč min. 260°

  - kyv ramene min. 3 800 mm

  - dálkové ovládání s kabelem minimální délky 9 m

- Vodní část

  - integrovaná do hlavního tanku

  - objem min. 3 m3

  - velkoobjemový nátok na filtr čerpadla

  - revizní otvor s přístupem přes pomocný žebřík

- Vysokotlaké čerpadlo

  - pístové

  - minimální výkon – 118 litrů za minutu při 155bar

  - filtr s nerez sítem

  - kompletní prvky ochrany vysokotlakého čerpadla

  - pneumaticky ovládaný regulační ventil

  - pneumaticky řízený regulační ventil s plynulým stavěním tlaku vody

  - signalizace a vypnutí čerpadla při nedostatku vody

- Rozvod vody – příslušenství

  - proluk vody vzduchem přes dělič

  - vysokotlaká puška s nástavcem a tryskou

  - C hadice pro plnění vody od tanku

  - klíč na plnící hadici

- Vysokotlaké vodní navijáky

  - velký naviják

    - umístěn na zadním víku

    - hydraulické otáčení s reverzací a stavitelnou rychlost odvíjení

    - pneumatické ovládání zajištěné polohy

    - automatické navádění hadice

    - 3/4" hadice

    - délka hadice min. 60 m

  - malý naviják

    - ruční, ruční otáčení a navádění hadice

    - mechanické zajištění polohy navijáku

    - 1/2" hadice

    - délka hadice min. 40 m

- Pohon nástavby

  - kompletně hydraulický včetně rozvodů, nádrže, chlazení z čerpadel

  - řízení otáček – VÝKONU ze zadního panelu!

- Měřící místa

  - manometr tlaku a vakua

  - počítadlo motohodin vakuokompresoru a vysokotlaku

- Pneumatický okruh nástavby

  - regulátor tlaku vzduchu s přimazáváním pneumatických pohonů

- Příslušenství pro ovládání nástavby

  - ovládací skříň v nerez obalu

- Další příslušenství nástavby – součást dodávky

  - hadicová vana vlevo otevřená pro přepravu hadic, provedení nerez, odvod vody

  - manipulační rameno, pro uvolňování poklopů a vpustí do cca 400 kg, umístění v zadní části vozidla, hydraulický výsuv ramene s ovládáním, závěsné řetězy

  - boční konzole – háky – rozšířená kapacita pro převoz až 30m hadice DN 100 (4“)

  - hadicová skříň vpravo uzamykatelná na příslušenství a pomocný materiál v délce min. 3 m, provedení nerez, odvod vody, leštěná čelní dvířka

  - hliníkový výsuvný žebřík cca 3,2- 3,4m pro obsluhu různých jímek

  - dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla – světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M).

  - zadní přenosný reflektor se závěsem a 16 m kabelu, automatická cívka

  - značení tanku a jednotky podle platných norem včetně reflexní fólie

  - vývod s kohoutem na mytí rukou

  - 3x sací hadice DN 100 s kulovými koncovkami

  - 1x pevný sací nástavec délky cca 3 m, DN 100

  - 2x 2 čistící hlavy ¾“ a ½“ (standardní, prorážecí – trojúhelníková)

  - 1x sada naváděcích prvků pro ochranu vysokotlaké hadice při práci přes vrchní vstup vozovky – vrchní a spodní vedení

  - propojení (elektroinstalace) nástavby a podvozku řešeno pomocí konektorů umístěných na kabině podvozku

  - nástavba vybavena barevnou kamerou pro sledování provozu za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla) – umístění kamery na nástavbě bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 6x6 – třístranný sklápěč

- nástavba třístranného sklápěče bude osazena na automobilovém podvozku 6x6, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešena jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- rám nástavby: svařenec za studena lisovaných profilů, materiál ocelový plech

- podlaha nástavby: rovná, ocelový plech min. 4 mm

- zadní čelo: rovné, ocelový plech min. 3 mm, výška čela min. 800 mm

- přední čelo: vybaveno šiltem (ochrannou stříškou), ocelový plech min. 3 mm

- bočnice nástavby: bez středového sloupku, spodní zavěšení (otevírání dolů), ocelový plech min. 3 mm a výška bočnic min. 800 mm

- nástavba provedena v barvě RAL 2011

- nástavba upravena pro odstavení na odstavné nohy

- objem nástavby cca 8,5 m3

- krycí plachta (oranžové barvy RAL 2011) včetně vhodného systému (ručního) navíjení plachy – při přepravě sypkých materiálů

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 6x6 – samosběrný zametač

- továrně nová nástavba

- výměnná zametací nástavba

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešen jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- objem nerezového zásobníku nečistot min. 8 m3

- automaticky odklápěcí odlučovací velkoplošné síto pro snadné čištění po skončení činnosti

- zásobník vody z nerezavějící oceli min. 2 900 litrů vestavěný do podlahy zásobníku nečistot

- rychloupínací mezirám se zabudovaným samostatným zvedacím válcem pro sklápění nástavby

- dostatečný úhel při vysypávání nečistot (dálkově ovládané vysypaní)

- ventilátor poháněn separátním TD motorem soustavou klínových řemenů, přenos kroutícího momentu elektro – pneumatickou spojkou

- základní zametací šířka pro oboustranný zametací agregát alespoň 2 300 mm (válcový + 2x talířový kartáč a 2x hubice)

- průměr sacích hadic alespoň 270 mm, tvar a rozměr sací hubice musí odpovídat vyšší pojezdové rychlosti vozu při zametání

- přídavné předmetací agresivní koště s bočním výsuvem osazené na DIN desce podvozku

- hlavní řídící panel u místa řidiče

- skrápění vodou s regulací

- přídavná skrápěcí lišta pod předním nárazníkem pro ztížené pracovní podmínky

- tlaková mycí pistole, čerpadlo, naviják s hadicí.

- automatické zajištění zametacích agregátů ve zvednuté poloze

- vozík sací hubice, úchyty a držáky povrchová úprava zinkováním

- zadní sací hubice na odsávání kanálových vpustí, košů, sypkých materiálů atd.

- pneumatické ovládání uzávěru hlavní sací hadice a zadní sací hadice.

- kamery pro sledování sací hubice levá i pravá, předního přídavného koštěte a prostoru za vozidlem (displej/monitor u řidiče)

- pracovní osvětlení kartáčů – světla v LED provedení a bezpečnostní šrafování

- plastové blatníky nad zadní nápravou

- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011

- montáž nástavby na podvozek, úpravy podvozku nutné k montáži

- výstražná světelná směrová alej v LED provedení umístěná v zadní části nástavby, ovládaná z pracovního místa řidiče (doporučený typ LED A TC 08 3G)

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla – světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky), (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 6x6 – samosběrný zametač včetně zadní sací lišty

- továrně nová nástavba

- výměnná zametací nástavba

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešen jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- objem nerezového zásobníku nečistot min. 8 m3

- automaticky odklápěcí odlučovací velkoplošné síto pro snadné čištění po skončení činnosti

- zásobník vody z nerezavějící oceli min. 2 900 litrů vestavěný do podlahy zásobníku nečistot

- rychloupínací mezirám se zabudovaným samostatným zvedacím válcem pro sklápění nástavby

- dostatečný úhel při vysypávání nečistot (dálkově ovládané vysypaní)

- ventilátor poháněn separátním TD motorem soustavou klínových řemenů, přenos kroutícího momentu elektro – pneumatickou spojkou

- základní zametací šířka pro oboustranný zametací agregát alespoň 2 300 mm (válcový + 2x talířový kartáč a 2x hubice)

- průměr sacích hadic alespoň 270 mm, tvar a rozměr sací hubice musí odpovídat vyšší pojezdové rychlosti vozu při zametání

- vysokotlaké mycí zařízení hydraulickým pohonem od hydrauliky podvozku s parametry minimálně 160 bar a 100 l/min.

- zadní sací lišta – čistící šířka min 2.500 mm, včetně pneumaticky řízených uzávěrů

- přídavné předmetací agresivní koště s bočním výsuvem osazené na DIN desce podvozku

- hlavní řídící panel u místa řidiče

- skrápění vodou s regulací

- přídavná skrápěcí lišta pod předním nárazníkem pro ztížené pracovní podmínky

- tlaková mycí pistole, čerpadlo, naviják s hadicí.

- automatické zajištění zametacích agregátů ve zvednuté poloze

- vozík sací hubice, úchyty a držáky povrchová úprava zinkováním

- zadní sací hubice na odsávání kanálových vpustí, košů, sypkých materiálů atd.

- pneumatické ovládání uzávěru hlavní sací hadice a zadní sací hadice.

- kamery pro sledování sací hubice levá i pravá, předního přídavného koštěte a prostoru za vozidlem (displej/monitor u řidiče)

- pracovní osvětlení kartáčů – světla v LED provedení a bezpečnostní šrafování

- plastové blatníky nad zadní nápravou

- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011

- montáž nástavby na podvozek, úpravy podvozku nutné k montáži

- výstražná světelná směrová alej v LED provedení umístěná v zadní části nástavby, ovládaná z pracovního místa řidiče (doporučený typ LED A TC 08 3G)

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla – světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky), (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 6x6 – nástavba cisterny pro postřik asfaltové emulze

- nástavba továrně nová

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešena jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- geometrický objem nádrže na emulzi min. 8 000 litrů dle nosnosti vozidla

- tloušťka tepelné izolace min. 80 mm

- materiál cisterny nerez

- nerezové opláštění nádrže na emulzi

- pohon od komunální hydrauliky podvozku

- odstředivé čerpadlo na emulzi o výkonu min. 7 l/s

- ohřev emulze pomocí topného hadu

- ohřev zajištěn naftovým hořákem s regulací

- ovládání ohřevu, teploty emulze a režimu práce z místa řidiče – kabiny nosiče

- ukazatel rychlosti a stříkacího tlaku

- vysčítávání metrů postřiku

- rozhraní na ovládacím panelu pro tiskárnu, nebo přenos dat

- proměnné dávkování v závislosti na rychlosti vozidla

- nastavení dávky v rozmezí 0,25 kg – 2 kg na m2 v závislosti na rychlost vozidla

- řízení dávky postřiku řešeno elektro proporcionální regulací

- rozsah pracovních teplot 0–80 °C

- ruční lišta s hadicí min. 5 m

- hydraulicky rozšiřitelná lišta v min. rozsahu 2 m až 4 m a hydraulické zvedání a spouštění lišty

- základní šířka rozstřikovací lišty 2 m

- rozdělení šířky postřiku na základní liště 1 400 / 600 mm

- rozteč trysek cca 100 mm

- velikost trysek 2,8 mm

- sání z nádrže, sání z vnějšího zdroje – vlastním čerpadlem i cizím zdrojem

- vyčerpání do jiné nádrže

- zajištění cirkulace emulze

- odkalovací jímka s vypouštěcím otvorem

- ukazatel hladiny emulze

- osvětlení pracovního prostoru v LED provedení

- osvětlení technologického prostoru v LED provedení

- zpětná kamera s reálným pohledem – pohled za vozidlo a celou pracovní šířku lišty

- přídavná nádrž na vodu (mytí rukou)

- uzavíratelné schránky na příslušenství – hadice, nářadí

- výstražná světelná směrová alej v LED provedení umístěná v zadní části nástavby, ovládaná z pracovního místa řidiče (doporučený typ LED A TC 08 3G)

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla – světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky), (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 6x6 – nástavba cisterny pro přepravu asfaltové emulze

- nástavba továrně nová

- uchycení nástavby – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)

- řešena jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)

- geometrický objem nádrže na emulzi min. 8 000 litrů dle nosnosti vozidla

- tloušťka tepelné izolace min. 80 mm

- materiál cisterny nerez

- nerezové opláštění nádrže na emulzi

- pohon od komunální hydrauliky podvozku

- odstředivé čerpadlo na emulzi o výkonu min. 7 l/s

- ohřev emulze pomocí topného hadu

- ohřev zajištěn naftovým hořákem s regulací

- ovládání ohřevu, teploty emulze a režimu práce z místa řidiče – kabiny nosiče

- ukazatel rychlosti a stříkacího tlaku

- rozsah pracovních teplot 0–80 °C

- ruční lišta s hadicí min. 5 m

- sání z nádrže, sání z vnějšího zdroje – vlastním čerpadlem i cizím zdrojem

- vyčerpání do jiné nádrže

- ovládání nástavby (výsypu a šneků) z pracovního prostoru na zádi nástavby

- zajištění cirkulace emulze

- odkalovací jímka s vypouštěcím otvorem

- ukazatel hladiny emulze

- osvětlení pracovního prostoru v LED provedení

- osvětlení technologického prostoru v LED provedení

- zpětná kamera s reálným pohledem

- přídavná nádrž na vodu (mytí rukou)

- uzavíratelné schránky na příslušenství – hadice, nářadí

- výstražná světelná směrová alej v LED provedení umístěná v zadní části nástavby, ovládaná z pracovního místa řidiče (doporučený typ LED A TC 08 3G)

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla – světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky), (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

Technické parametry dodávky – typ A

5 ks sněhový pluh těžký se segmentovým břitem (pro podvozek 6x6)

8 ks sněhový pluh těžký se segmentovým břitem (pro podvozek 4x4)

- celková šířka vlastního pluhu (délka stíracího břitu) min. 3 600 mm

- šířka pracovního záběru pluhu v plném natočení min. 3 000 mm

- výška sněhového pluhu min.  1 100 mm

- štít pluhu – ocelový

- vlastní břit pluhu rozdělen na min. 9 samostatně odpružených segmentů

- pluh vybaven gumovými břity

- celková hmotnost pluhu do 1 200 kg

- pluh v barevném provedení RAL 2011

- osazení pluhu na desku DIN 76 060 vel. 3/5

- pohon pluhu zajištěn od hydraulického okruhu podvozku (nosiče)

- hydraulické zvedání, spouštění a přetáčení na levou a pravou stranu

- ovládání pluhu z pracovního místa řidiče (obsluhy)

- provoz pluhu – pevná a plovoucí poloha

- pluh vybaven horním plastovým, hydraulicky plynule polohovatelným dílem, pro usměrňování odvodu sněhu

- robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu, (nepřipouští se jednoduché pryžové provedení)

- systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici

- systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu

- příčný výkyv pluhu pro snadné kopírování vozovky

- pluh vybaven bočními chodníkovými nárazníky

- pluh vybaven pojistkou pro zajištění v transportní poloze

- pluh vybaven reflexním šrafováním

- pluh vybaven výstražným osvětlením LED 24 V (bílé světlo zepředu, červené zezadu)

- pluh vybaven výstražnými praporky (červená barva)

- pluh vybaven systémem hydromechanického nadlehčování

- pluh vybaven výškově stavitelnými pojezdovými koly bez vzdušnic

- pluh vybaven stojany pro odstavení radlice

- pluh dodán včetně el. zásuvky kompatibilní se el. zásuvkou na podvozku (ovládání pluhu, komunikace s GPS ve vozidle)

- pluh dodán včetně tzv. mezikusu (prodloužení upínací desky v případě, že osazení pluhu nebude z důvodu zajištění plnohodnotné funkčnosti postačovat pouze na upínací desku podvozku)

Technické parametry dodávky – typ B

1 ks sněhový pluh křídlo (pro podvozek 4x4)

- sněhový pluh tvaru křídla pro náročné podmínky

- vlastní pluh ocelový

- pluh musí umožňovat hydraulické natočení vpravo pod agresivním úhlem min. 40° a hydraulické natočení vlevo úhlem min 20° pro vyhrnování křižovatek apod.

- výrazně klenutý tvar štítu pro rasantní odhoz sněhu i přes vysoké bariéry

- provedení pluhu vyztužením trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry

- upínací deska dle DIN 76 060 vel. 3/5

- ocelový stírací břit

- pluh se připojuje na hydraulickou soustavu nosiče pomocí dvou párů rychlospojek;

- hmotnost do 1 250 kg

- hydraulické zvedání a spouštění

- zajištění pluhu ve zvednuté přepravní poloze pojistkou s mechanicky ovládaným uzavíracím kohoutem

- vodící pojezdová výškově stavitelná kola s blatníky o min. průměru 550 mm s výškovou regulací a systémem nadlehčení pro snadnou manipulaci při pluhu ležícím v plovoucí poloze na vozovce

- pracovní šířka pluhu v plném natočení min. 2 800 mm

- celková šířka vlastní pluhu (délka stíracího břitu) min. 3 700 mm

- výška pluhu vlevo min. 600 mm, vpravo min. 1600 mm (měřeno bez držáků pozičních osvětlení a případně praporků)

- oscilační systém udržující radlici v transportní poloze ve vodorovné pozici

- systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu

- příčný výkyv pluhu pro snadné kopírování vozovky v rozsahu min. 15°

- robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu, (nepřipouští se jednoduché pryžové provedení)

- v případě potřeby musí být dodán současně k upínací desce mezikus pro dostatečné předsazení pluhu

- mechanické odstavné nohy

- výstražné osvětlení LED 24 V (bílé světlo zepředu, červené zezadu)

- barva oranžová RAL 2011

- pluh dodán včetně tzv. mezikusu (prodloužení upínací desky v případě, že osazení pluhu nebude z důvodu zajištění plnohodnotné funkčnosti postačovat pouze na upínací desku podvozku)

Technické parametry dodávky – typ C

1 ks sněhový pluh křídlo s podklápěným břitem (pro podvozek 4x4)

1 ks sněhový pluh křídlo s podklápěným břitem (pro podvozek 6x6)

- vlastní pluh tvaru křídla;

- celková délka břitu min. 3 500 mm;

- šířka pracovního záběru min. 2 950 mm;

- vlastní pluh ocelový vyztužený trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry;

- hmotnost sněhového pluhu max. 1200 kg;

- výška pluhu vlevo min. 650 mm, vpravo min. 1600 mm;

- upínací deska DIN 76 060 vel. 3/5;

- hydraulické zvedání a spouštění;

- hydraulické přetáčení vlevo – vpravo v rozsahu min. ± 30°

- systém regulace přítlaku břitu na vozovku – hydromechanický akumulátor, bez opěrných pojezdových kol;

- příčný náklon sněhové radlice pro kopírování sklonu vozovky min. ± 7°;

- změna nájezdového úhlu plynulá, ovládaná hydraulicky dle typu použitého stíracího břitu v rozsahu min. 25 až 40°;

- základní břit ocelový kvality min. XAR 400 s pružnou tlumící vulkolanovou podložkou;

- druhý hydraulicky podklápěný břit vulkolanový, zapojitelný během jízdy vozidla;

- systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu;

- zajištění pluhu při najetí na překážku přetočením radlice kolem příčné osy a návrat pomocí

- dusíkového akumulátoru nebo jiného obdobného zařízení

- zajištění pluhu ve zvednuté přepravní poloze pojistkou s mechanicky ovládaným uzavíracím kohoutem;

- oscilační systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici;

- robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu (zadavatel nepřipouští jednoduché pryžové provedení);

- sada odstavných nohou pro pojezd s pluhem po dílně;

- výstražné červené praporky;

- výstražné poziční LED osvětlení 24 V;

- radlice se připojuje na hydraulickou soustavu nosiče pomocí devíti rychlospojek;

- barva oranžová RAL 2011

- pluh dodán včetně tzv. mezikusu (prodloužení upínací desky v případě, že osazení pluhu nebude z důvodu zajištění plnohodnotné funkčnosti postačovat pouze na upínací desku podvozku)