III/37441 Těchov - Obůrka

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | III/37441 Těchov - Obůrka |  |  |  |  |  | 08/2021 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro ohlášení stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :		III/37441 Těchov - Obůrka

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice III/37441 v extravilánu mezi místními částmi města Blanska Těchovem a Obůrkou

Úsek v km 0,000 – 0,910 provozního staničení silnice III/37441

Obec :			Blansko, místní části Těchov a Obůrka

Kraj :			Jihomoravský kraj

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/37441 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním penetračním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Oprava silnice III/37441 bude realizována v extravilánu mezi místními částmi Těchov a Obůrka v km 0,000 – 0,910 provozního staničení silnice III/37441. Délka opravovaného úseku je 0,910 km.

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navrženo zesílení stávající konstrukce vozovky vyrovnávací vrstvou ze směsi ACL 16 na celou plochu v prům. tl. 40 mm; po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu  ACO 11 v průměrné tl. 40 mm.

Na začátku opravovaného úseku v km 0,000 – 0,200 bude provedeno lokální frézování podél obrubníků; v tomto úseku bude položena pouze obrusná vrstva. Rovněž na úseku v km 0,260 – 0,645 bude položena pouze obrusná vrstva; na tomto úseku byla již v minulosti položena obrusná vrstva z ACO, která nyní poslouží jako vrstva ložná pod novou obrusnou vrstvou.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření příčných spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Jako poslední bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy V4 š. 12,50 cm barvou.

Oprava silnice bude provedena za omezeného provozu po polovinách. Provoz bude řízen pomocí přenosné semaforové soupravy.

Termín realizace stavby :

zahájení – září 2021

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – říjen 2021

V Blansku 25.8.2021					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK