Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek

Technické požadavky zadavatele (objednatele)

- Úvod

Tento technický popis definuje požadavky zadavatele na přestavbu stávajících prostor v 3.NP budovy školy. Zadavatel požaduje kompletní zpracování projektové dokumentace, včetně všech nezbytných souhlasů, vyjádření, stanovisek, stejně tak ohlášení, případně stavebního povolení, bude-li to vyžadováno. Zadavatel rovněž požaduje zapracování nového stavu do stávajících plánů budovy (stavební změny, změny v elektro rozvodech, ve zdravotechnice, apod). A nahlášení těchto změn všem dotčeným orgánům.

- Popis objektu řešení

Jedná se o čtyř podlažní objekt střední školy, která se specializuje na vzdělávání žáků se zvláštními a speciálními vzdělávacími potřebami. Objekt je kompletně bezbariérový s moderním vybavením, přičemž zachování bezbariérového přístupu je jednou z nejpodstatnějších podmínek, které musí být dodrženy při zpracování projektové dokumentace a následné realizace stavebních prací.

- Rozsah zadání a technické řešení

V současných prostorách objektu (označených v Příloze č. 5 Výzvy k podání nabídek) (v místnostech č. 308, 309, 310, 311 a balkon č. 312) by nově měly vzniknout tři samostatné místnosti:

- Cvičná kuchyňka, která bude součástí plně funkční garsonky, ze které bude výstup na balkon. Garsonka bude obsahovat kuchyň včetně lednice, indukční varné desky, myčky, pračky, sušičky, kompletní sociální zařízení (WC, sprcha, umývadlo). V prostoru musí být vstupní prostor s odkládací stěnou, šatní skříň, knihovna, postel, sedačka, jídelní stůl s židlemi a místem pro stolování pro 8 osob (musí být dodržena variabilita, vzhledem k různému počtu vozíčkářů mezi těmito osobami). Musí zde být i odkládací prostory (je možno řešit formou skříně) na sušák na prádlo, žehličku, žehlící prkno, mop, kbelík, vysavač apod.

- „Profi“ kuchyňka, která bude zmenšeninou profesionální kuchyně s dodržením všech bezpečnostních a hygienických norem, včetně šatny pro žáky. Navíc zde musí být stůl pro 8 osob ke konzumaci uvařených pokrmů (zase musí být dodržena variabilita, vzhledem k různému počtu vozíčkářů mezi těmito osobami).

- Zázemí pro pedagogy, které bude klasickým kabinetem, s koutkem s malou kuchyňskou linkou (odkládací plochou), odkládací stěnou, šatní skříní. Dále zde budou pracovní stoly, skříňky, nástěnky apod.

Minimální technické požadavky:

Při zpracování projektové dokumentace musí být postupováno v souladu s účinnými právními předpisy ČR a podle ČSN a EN technickými normami souvisejících s následnou realizací stavby, zejména pak technických norem vztahujících se k požární bezpečnosti staveb, bezpečnostním a hygienickým předpisům a dalšími relevantními právními předpisy a normami a rovněž v souladu s přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek (předloha smlouvy o dílo).

Maximální důraz je rovněž kladen na bezbariérovost řešení, a to tak, aby vše bylo přizpůsobené pro vozíčkáře, neboť ve škole jsou pouze postižení žáci.