Příloha č. 1 	Specifikace a ceník

Funkční trika krátký rukáv

- Triko s krátkými rukávy s retroreflexními pruhy a nápisem (viz obrázky níže)

- Barva modrá NAVY

- Dámské a pánské provedení

- Požadovaný velikostní sortiment - viz velikostní tabulky dámské a pánské provedení

- Struktura pleteniny: oboulícní žakárový úplet

- Materiálové složení: 62% Modal, 36% Polypropylen, 2% Elastan

- Plošná hmotnost:  170 g/m2 s tolerancí + - 5%

- Požadavek na antibakteriální aktivitu materiálu

- zajištění počtu pracích cyklů formou sledování čipovým systémem - všitý čip do spodního lemu výrobku typ: RFIT UHF FT 301-PA "NOVO" (čipy dodá kupující)

Funkční trika dlouhý rukáv

- Triko s dlouhými rukávy bez retroreflexních pruhů a bez označení funkce - pouze s logem ZZS JmK na levé straně hrudníku.

- Barva modrá NAVY

- Dámské a pánské provedení

- Požadovaný velikostní sortiment - viz velikostní tabulky dámské a pánské provedení (délka rukávu dle příslušné velikosti trika)

- Struktura pleteniny: oboulícní žakárový úplet

- Materiálové složení: 60% Modal, 38% Polypropylen, 2% Elastan

- Plošná hmotnost:  200 g/m2 s tolerancí + - 5%

- Požadavek na antibakteriální aktivitu materiálu

- zajištění počtu pracích cyklů formou sledování čipovým systémem - všitý čip do spodního lemu výrobku typ: RFIT UHF FT 301-PA "NOVO" (čipy dodá kupující)

Sítotisk - Texiplast

- barva je určena pro potisk textilií

- obsahuje jen organické pigmenty bez olova a dalších těžkých kovů

- neobsahuje DOP (Di-Oktyl- Phtalat)

Reflexní folie

- folie je určena k aplikaci na výstražné oděvy s vysokou viditelností, například na pracovní oděvy a spotřební oděvy, které mají zvýšit viditelnost uživatele ve tmě nebo ve zhoršených světelných podmínkách. Po osvětlení světlomety automobilu se bude výrobek jevit jako zářivě bílý, a to i v situaci, kdy se bude takto oblečená osoba pohybovat po krajnici.

- folie na bázi polyuretanu

- praní naruby

Údržba dle ošetřovacích symbolů výrobku. V každém triku bude všitý do švu trika za jednu svoji stranu bílý štítek o rozměru 20x80 mm z materiálu umožňující uvedení trvanlivého popisu dalších údajů, např. jméno a příjmení.

Počet ks a velikostní tabulky – dámská trika (údaje pro dodávku dle čl. 3 rámcové kupní smlouvy)

| Funkce | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LÉKAŘ | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| ZÁCHRANÁŘ | 5 | 14 | 11 | 11 | 1 |
| TISKOVÁ MLUVČÍ |  | 1 |  |  |  |
| Trika s dlouhým rukávem | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 |

|  | ROZMĚRY: | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/2 - Obvod hrudníku | 39 | 43 | 47 | 51 | 53 |
| B | Celková délka - měřeno od st. zd. | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| C | Délka rukávu (krátký rukáv) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Počet ks a velikostní tabulky – pánská trika (údaje pro dodávku dle čl. 3 rámcové kupní smlouvy)

| Funkce | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LÉKAŘ | 2 | 10 | 14 | 16 | 4 | 1 |  |
| ZÁCHRANÁŘ | 5 | 49 | 70 | 61 | 29 | 10 | 1 |
| INSPEKTOR PROVOZU |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |
| TECHNIK |  | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 |  |
| Trika s dlouhým rukávem | 2 | 18 | 27 | 25 | 10 | 3 | 1 |

|  | ROZMĚRY: | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/2 - Obvod hrudníku | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| B | Celková délka - měřeno od st. zd. | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 |
| C | Délka rukávu (krátký rukáv) | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Obrazová příloha:

logo ZZS JmK na triko s dlouhým rukávem (rozměr 85 x 35 mm)

Ceník

| Název zboží | Předpokládaný odběr v Ks | Cena za ks v Kč bez DPH | Cena za kus v Kč vč. DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkční triko s krátkým rukávem | 1000 | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |
| Funkční triko s dlouhým rukávem | 300 | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |