II/150 Boskovice ul. kpt. Jaroše

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | II/150 Boskovice ul. kpt. Jaroše |  |  |  |  |  | 09/2020 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro provedení stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :		II/150 Boskovice ul. kpt. Jaroše

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice II/150 Boskovice ul. kpt. Jaroše

Obec :			Boskovice [581 372]

Kraj :			Jihomoravský kraj

Katastrální území :	Boskovice [608 327]

Dotčené pozemky :	p.č. 6882/1 k.ú. Boskovice

3. Základní údaje o stavbě

Povrch silnice II/150 v průtahu městem Boskovice na ul. kpt. Jaroše vykazuje ztrátu pojiva a kameniva v obrusné vrstvě, lokálně je povrch narušen trhlinami a poklesy v jízdních stopách vozidel.

Je navržena oprava povrchu pravé poloviny vozovky (ve směru staničení Sebranice – Prostějov). V pravé polovině vozovky probíhá stavba rekonstrukce vodovodu včetně přípojek a povrch silnice v této polovině bude opraven v rámci této stavby. Oprava druhé poloviny vozovky je rovněž žádoucí z důvodu sjednocení protismykových vlastností povrchu.

Je navrženo frézování stávajícího povrchu vozovky v tl. 50 mm, očistění vozovky zametením, výšková úprava poklopů kanalizačních šachet, lokální sanace pokleslých míst v jízdních stopách a po aplikaci spojovacího postřiku  bude provedena nová obrusná vrstva   z asfaltového betonu  ACO 11+ v tl. 50 mm.

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice II/150.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky silnice II/150.

Po dokončení pokládky obrusné vrstvy bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou, v termínu do konce 05/2022 bude provedeno VDZ strukturálním studeným plastem.

Termín realizace stavby:

zahájení – listopad 2021

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 15.12.2021

V Blansku 13.10.2021					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK