Příloha č. 1 zadávací dokumentace

SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ

„Mikrochirurgická jednotka“

Technická specifikace

- Operační fakoemulzifikační přístoj pro operaci katarakty (šedého zákalu).

- Využití aktivní i gravitační fluidiky.

- Programovatelné nastavení cílového nitroočního tlaku (IOP)

- Provedení celé operativy při nízkých hodnotách irigačního tlaku (< 60 torrů).

- Duálně segmentovaná peristaltická pumpa nebo venturi pumpa

- Nastavení vakua a rychlosti aspiračního toku ve všech krocích operace.

- Kazeta fluidického modulu s citlivých irigačním a aspiračním senzorem.

- Nastavení vakua minimálně v rozsahu 0-600 mmHg a rychlosti aspiračního toku ve všech krocích operace.

- Programovatelná funkce reflux

- Režim fakoemulzifikace lineární, pulsní a burst.

- Nastavení počtu pulsů a jejich délky pro každý krok fako-emulsifikace.

- Provádění bipolární diatermie.

- Zapojení 23 Ga anteriórního vitrektomu, sekací frekvence min. 2.500 CPM.

- Integrovaný kompresor v konzole přístroje.

- Individuální nastavení funkcí přístroje na programovatelném pedálu přístroje.

- Uložení nastavených hodnot operatérů s možností vytváření vlastních operačních procedur v paměti přístroje.

- Dotyková barevná LCD obrazovka s možností náklonu a otáčení obrazovky.

- Hlasové potvrzení a různé tóny zvukové signalizace.

- Ovládací menu přístroje v ČJ.

- Součástí dodávky bude dodávka ovládacího nožního bezdrátového pedálu k přístroji a dálkového ovladače.

Příslušenství

- Fakoemulzifikační koncovka - 4ks

Jiné požadavky

- Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně na e-mail: sevela.jan@nemkyj.cz