PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: 			Rekonstrukce části budovy Žerotínovo Nám. 1/2, Brno na firemní 		mateřskou školku

Místo stavby:			Žerotínovo nám. 1 / 2, Brno

Stavebník:			Krajský úřad Jmk, Žerotínovo nám. 3 / 5, Brno

Generální projektant:	 	Atelier Habina s.r.o., Kopečná 11, 602 00 Brno

Architekt, zodp. projektant:Ing. arch. Martin Habina, 602 586 095

Autor:				Ing. arch. Petr Talanda, 777 177 906

B.  POPIS NÁVRHU

Projekt interiéru obsahuje návrh vybavení 2 oddělení firemní MŠ včetně šaten dětí, umýváren dětí, šaten a sborovny učitelek a příručních skladů. Řeší návrh SDK podhledů, koordinaci koncových prvků v podhledech včetně svítidel.

Projekt interiéru neřeší stravovací části, které jsou řešeny samostatným projektem technologie stravování v rámci dokumentace provedení stavby.

Herny ( jídelní část) (001, 002)

Jídelní část je vybavena dětskými čtvercovými stoly 800/800mm. Výška stolních desek je navrženy 530mm, počet stolů odlišných výšek určí uživatel před zadáním dodávky jedná se o výšku  – 460 a 580mm, adekvátně k tomu výška sedáku židlí je navržena ve výšce 300mm, počet dětských židlí odlišných výšek určí uživatel před zadáním dodávky jedná se o výšky – 260, 340mm. Stůl učitelky má desku ve výšce 750mm, k němu náleží kancelářská židle a kontejner se zásuvkami, stolní lampa.

Dále jsou pak dovybaveny žebřinami, nástěnkami a odpadkovými koši na papír, pojízdné tabule, nástěnky.

U oken jsou umístěny molitanové pelechy s polštářky, které spolu vytváří tzv. sedací okna.

Na hernu navazuje hrací koutek v nice s hracími stolky a židličkami a závěsnými policemi.

Další nika je využita jako mokrý hrací koutek, který přechází v umývárnu dětí. V mokrém koutku jsou umístěny závěsné police.

V herně 002 je navíc umístěna skříňka pro výtvarnou výchovu.

lehací část

Jsou vybaveny plastovými stohovatelnými lehátky o velikosti 1350/580mm, jedna dvojice je vybavena nožkami s kolečkami pro přemísťování lehátek. V rohu je umístěn koberec se vzorem mapy města.

Na hernu navazuje též nika s policemi na lůžkoviny a skříněmi pro uložení matrací.

Sklady (016, 017, 018)

V těchto místnostechjsou umístěny skříně na matrace a lůžkoviny. Dále jsou zde policové regály.

Šatny dětí (006, 009)

Šatní skříňky jsou ze sestav pro 4 a 3 děti, v horní části mají otevřenou polici s dvojháčky, dole pak  lavičku. Dále se zde nachází závěsný pultík s korkovou nástěnkou, koš na tříděný odpad. Věšák na kabáty rodičů jsou umístěny před šatnou v hale.

Šatna zaměstnanců (013)

Šatny personálu jsou zařízeny pěti uzamykatelnými šatními skříňkami.

Umývárny dětí (007, 010)

Každé dítě má nástěnný dvojháček.

Úklidové místnosti (020, 021)

Úklidové místnosti jsou dovybaveny policovým regálem a závěsnou policí.

Sborovna učitelek (012)

Zde se nachází 4 pracovní místa vybavena kancelářským stolem, židlí, stolní lampou, korkovou nástěnkou a zásuvkovým kontejnerem, dále se zde nachází šatní věšák a šatní skříň, odpadkové koše, nástěnná lékárnička.

Dále jsou do projektu zahrnuty:

Policové skříně na chodbě 029a, Dílenský stůl se skříňkou, mandl, žehlicí prkno a skládací sušáky, které budou umístěny mimo řešené prostory.

Provedení

- Provedením atypického nábytku skříněk, regálů a policových sestav bude korpus v provedení dřevotříska tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2mm s laminem barvy dle oddělení oranžová, modrá a zelená.

Dětské stoličky budou mít kovové nohy s nástřikem a skořepinový opěrák a sedák.

- Nohy dětských stolů budou kovové s nástřikem, stolní desky a laminátovou úpravou s hranami ABS.

- U dřevěných částí mobiliáře (bukový masiv, překližka) je povrch upraven bezbarvým PU lakem.

- Všechny skříně vyšší než 1500mm budou kotveny svými zády ke stěně.

- Nábytkové kusy jsou vyrobeny na míru, typové kusy jsou židle, lehátka.

Podrobný popis jednotlivých položek interiérového zařízení je součástí specifikace a rozpočtu, které jsou samostatnou přílohou projektu.

Použité podklady a předpisy

- Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- Novelizace vyhláškou 343/2009 Sb.

- Související předpisy, např.: ČSN EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry

- Zákon č.561/2004 Sb. – školský zákon

Vybraní dodavatelé musí předložit při dodávce všechny potřebné atesty a certifikáty požadované ČSN EN 14749/2006 a dalšími předpisy o zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti.

PŘED VÝROBOU MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY PROSTOR A PŘÍPADNĚ UPRAVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MOBILIÁŘE A VÝROBKŮ.

Vypínača a zásuvky musí být koordinovány na stavbě dle rozmístění mobiliáře.

V Brně, červen 2012

Vypracoval Ing. arch. Petr Talanda