01 – Průvodní zpráva

Obsah:

- Základní údaje

- Vstupní podklady

- Údaje o území

- Údaje o stavbě

  - 4.1.		- Nové objekty pozemních staveb

  - 4.2.		- Nové objekty dopravní

  - 4.3.		- Technická infrastruktura

- Dopravní řešení

  - 6.    Orientační náklady stavby v členění na stav. objekty

7.    Podklady pro další PD

-    Záznam z projednámí konceptu IZ

- Základní údaje

  - Identifikační údaje

Název:  Investiční záměr - dostavba areálu SÚS Rosice

Místo: Areál SÚS Rosice

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Brno,

Ořechovská 541/3, 61900 Brno

Zpracovatel: IKA Brno s.r.o., Antonínská 2, 60200 Brno

  - Zdůvodnění investičního záměru

Řešený prostor se nachází v areálu SÚS Rosice při ulicích Brněnská a Průmyslová. Jeho provoz zabezpečuje správu a údržbu silnic ve vymezené části okresu Brno venkov. V areálu jsou umístěny sklady a skládky posypových materiálů, odstavné plochy, garáže a sklady pro techniku údržby a provozní objekt se sociálním zařízením.

Cílem IZ je v maximální možné míře zkapacitnit kryté plochy pro odstavování techniky a  zvětšit volné plochy skládek posypových materiálů ve vazbě na opravy a rozšíření manipulačních ploch. Zajistit oplocení celého areálu. Součástí je i prověření provozních vazeb v areálu.

- Vstupní podklady

-Jednání s objednatelem a prohlídka areálu SÚS a stanovení požadavků na rozsah řešení studie.

- Záznam z projednání konceptu IZ  konaného dne v kanceláři IKA Brno s.r.o.

-Projektová dokumentace areálu části s provozními objekty, plochami a inženýrskými sítěmi vč. výškopisu a polohopisu v grafickém zpracování bez digitalizace, předaná objednatelem,

-Zakreslení ( orientační ) průběhu STL plynovodu v části manipulačních a skládkových ploch areálu, předané objednatelem.

-PD pro Územní souhlas – osazení nadzemní nádrže NDN 10000 KOMFORT, zpracovaná ing. P. Krčem v 11/2015

-Katastrální mapa dotčené lokality jako podklad pro digitalizaci situačního řešení.

- Údaje o území

3.1  Rozsah řešeného území

Tento je dán plochou areálu SÚS v Rosicích. Areál se nachází v zastavěném území

3.2  Dosavadní využití a zastavěnost území

Areál sestává ze dvou částí:

- Manipulační a skladovací plocha posypových materiálů

- Plocha areálu s provozními objekty

a) Manipulační a skladovací plocha posypových materiálů je tvořena zpevněnou plochou na které jsou umístěny skládky jednotlivých frakcí bez dělících stěn. Jedná se o plochu v technicky špatném stavu. Plocha je od okolí oddělena stávající zelení, od vlastního areálu oplocením s bránou. Přístupy z ulice Průmyslová jsou opatřeny závorami.

b) Plocha areálu s provozními objekty je vymezena průhledným oplocením a obsahuje:

-  Provozní budovu

-  Sklad posypových materiálů- solí

-  Garáže a sklady

-  Garáže a sklady techniky údržby

-  Plochy pro odstavení a parkování techniky a manipulaci – volné, zpevněné

-  Plochy pro osobní automobily a parkování – volné, zpevněné

-  Plochy pro skladování – volné, částečně zpevněné

Areál obsahuje inženýrské sítě v rozsahu:

-  plynovod STL, NTL

-  vodovod

-  kanalizace  jednotná

dešťová

svodná

žumpa

odlučovač ropných látek

-  elektro kabely NN

-  venkovní osvětlení

3.3  Údaje o ochraně území

Na území se nevztahuje ochrana podle jiných právních předpisů.

3.4  Údaje o odtokových poměrech

Celý areál je připojen na jednotnou kanalizaci. Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech jsou svedeny do ORL a odtud do výše uvedené kanalizace.

3.5  Údaje o souladu  s územně plánovací dokumentací

Dle územního plánu je lokalita určena pro průmyslovou činnost

3.6  Seznam pozemků a staveb areálu a sousedů

K.Ú. Rosice u Brna; 741221

Parcely stavby

p.č.		m2		vlastník			druh pozemku

674/3		1755		SÚS			ostatní plocha

674/35		1700		SÚS			ostatní plocha

674/33		1017		SÚS			ostatní plocha

674/90		  297		SÚS			ostatní plocha

674/91		    62		SÚS			ostatní plocha

674/92		    31		SÚS			ostatní plocha

674/115	      6		SÚS			ostatní plocha

st. 1687	  198		SÚS	 		zast. plocha, nádvoří; obj. čp 1116

st.1841		     43		SÚS			zast. plocha, nádvoří

st.1842		     12		SÚS	 		zast. plocha, nádvoří

st. 1843/2	   300		SÚS			zast. plocha, nádvoří; obj. bez čp/če

st. 1845	   287		SÚS	 		zast. plocha, nádvoří; obj. bez čp/če

st.2256		   186		SÚS			zast. plocha, nádvoří; obj. bez čp/če

674/34		     98		Bednářová a …		ostatní plocha

674/116	     59		Barančík a …		ostatní plocha

674/114	     15		město Rosice		ostatní plocha

Sousední parcely

610/3		  733		CARDA spol s r.o.	ostatní plocha

610/103	    95		CARDA spol. s r.o.	ostatní plocha

610/104	  186		CARDA spol. s r.o.	ostatní plocha

610/114	    81		Bednářová a …		orná půda

610/117	  127		město Rosice		orná půda

610/120	    45		město Rosice		orná půda

610/207	    38		město Rosice		orná půda

610/208	      3		Barančík a …		orná půda

674/94		     61		Bednářová a …		ostatní plocha

674/100	     26		Bednářová a …		ostatní plocha

674/98		   597		Stat. m. Brno		ostatní plocha

674/37		1271		Stat. m. Brno		ostatní plocha

674/97		     71		Fukan, Žemličková	ostatní plocha

674/40		  269		Karásek                          orná půda

674/13		2875		Unipetrol		ostatní plocha

674/93		       5		Unipetrol		ostatní plocha

1044/2	           20490		Mate a.s.		zast. plocha, nádvoří

2357/1            	9304		ČR- ŘSD		ostatní plocha

Přes p.č. 610/103 je veden výjezd z plochy skládek posyp. materiálů.

- Údaje o stavbě

4.1.		 Nové objekty pozemních staveb

Nové objekty doplňují kapacitu stávajících krytých odstavných ploch, řeší umístění nadzemní nádrže pohonných hmot, vymezují plochu areálu pomocí oplocení vč. bran a opěrných zdí. Dále řeší skladování oddělených frakcí posypových inertních materiálů.

1- Přístřešek ocelový 9,0 x 30,0 3,0 m umístěný mezi provozním objektem a skladem posyp. materiálu na odstavné ploše a částečně v zeleném pásu.

2- Přístřešek ocelový 6,0 x 15,0 x 3,2 m umístěný mezi skladem posyp. materiálu a obj. garáží, skladů na zpevněné manipulační ploše a částečně v zeleni. Jeho svislá nosná konstrukce a základy musí být přizpůsobeny vedení podzemních vodohospodářských sítí.

3- Přístřešek ocelový 5.0 x 10,5 x 3,2 m umístěný mezi obj. garáží, skladů a oplocením na zpevněné štěrkové ploše. Jeho nosná konstrukce bude jednostranně uložena na stěnu garáží, základy a  sloupy druhé strany budou respektovat ochranné pásmo podzemních inženýrských sítí.

4- Nadzemní nádrž NDN 10000 KOMFORT je v souladu s PD pro územní souhlas  při dodržení podmínky že ochranné pásmo protipožární 10.0 m nezasahuje do okolních objektů ani do cizích pozemků.

5- Opěrná stěna v jižní polovině východní části hranice areálu bude řešit výškový rozdíl mezi stávající plochou areálu a okolním terenem. Po odtěžení části svahu bude výkop zapažen a proveden základ tak, aby nebyla překročena hranice parcel. U objektu p.č. st. 1893 bude zachován min. odstup od jeho rohů 2.5m. Koruna stěny bude tvořit základ pro neprůhledné oplocení.

6- Oplocení neprůhledné bude uzavírat areál ze všech 4 stran vyjma v části východní areálu s provozními objekty, kde bude provedeno oplocení průhledné. Součástí jsou i posuvné brány -2 ks.

7- Dělící stěny vymezující skládky jednotlivých frakcí posypových materiálů budou tvořeny železobetonovými prvky GREFA o výšce 3.5m. Umístěny budou na ploše manipulační a skladové ve vazbě na řešení dopravní obsluhy.

4.2.		 Nové objekty dopravní

Tyto představují zřízení nových ploch v místech rozšíření areálu na úkor současných svahů ve východní části, zřízení zpevněných ploch v severní části a opravu plochy manipulační a skladové.

S- Skladovací plocha volná, umístěná v severní části areálu v okolí objektu garáží a skladů. Technické provedení s povrchem vsakujícím dešťové vody. Je zde uvažováno  se skladováním paletizovaných částí a dílů, svodidel a podobně. Obsluha bude zajištěna vozíky.

M- Manipulační a skladovací plocha volná s živičným povrchem. Jedná se o plochu kde jsou umístěny skládky inertních posypových materiálů v členění dle frakcí. V části plochy bude opraven povrch, část je nově vytvořena odtěžením svahu a vybudováním opěrné stěny.

D- Vjezdová a odstavná plocha živičná z části s opraveným povrchem a s částečně nově vytvořenou plochou v místech současného svahu tvoří předprostor areálu přístupný z ulice Průmyslová. Zajišťuje přístup a příjezd do celého areálu. Současně umožňuje plynulost zásobování skládek vytvořením odstavné plochy pro vozidla navážející posypový materiál a vozidla údržby která pro materiál přijíždí.

4.3. 	Technická infrastruktura

Území řešeného areálu obsahuje inženýrské sítě stávající uvedené v bodu 3.2.

Řešení dostavby areálu vyžaduje následující doplnění:

4.3.1.- Rozvody elektro NN

- Plocha M- osvětlení. Manipulační a skládková plocha posypů bude doplněna o 3 ks výložníkových světel napojených na venkovní osvětlení areálu v části s provozními objekty.

- Plocha S- skladovací plocha volná bude osvětlena přisazenými svítidly na fasádě budovy B- garáže s ovládáním z této budovy.

- Přístřešek 3 bude osvětlen obdobně jako plocha S.

- Přístřešky 1 a 2 budou osvětleny ze stávajícího venkovního osvětlení přes  střechy jejichž plášť budou tvořit trapézové polykarbonátové desky WT (obdobně jako u obj. C- sklad posyp. materiálů- solí)

- Ovládání pojezdu bran v oplocení bude provedeno podzemním kabelovým vedením elektro NN napojeným z provozní budovy. Připojení NDN 10000 lze provést souběhem s ovládacím kabelem bran. Nutno prověřit zajištění příkonů.

4.3.2.- Likvidace dešťových vod

- Odvodnění plochy střech přístřešků 1 a 3 bude do vpustí stávající zpevněné plochy zaústěných do dešťové kanalizace. Navýšení odvodňované plochy je minimální.

- Přístřešek 2 bude odvodněn do vsaku plochy S.

- Plochy M a D. Část ploch je v současnosti odvodněna dešťovou kanalizací do jednotné kanalizace. Dochází zde však k navýšení zpevněných ploch tj. i navýšení likvidace dešťových vod.

Podle sdělení zadavatele je odvodnění rozšířených ploch zajištěno stávajícím řešením, odtokem při obrubníku u západní části budoucího oplocení přes pásovou vpust do dešťové kanalizace.

- Dopravní řešení

Dopravní řešení určuje provoz areálu SÚS Rosice.

5.1. Stávající stav

Celý areál SÚS sestává ze 2 částí. Jedna je tvořena neoplocenou plochou skládek posypových materiálů, druhá je tvořena oploceným areálem s provozními objekty. Příjezd i výjezd z areálu je veden přes plochu skládek.

5.2. Navržený stav

Návrh řeší celý areál – t.j. plochu skládek a část s provozními objekty jako jeden celek kompletně oplocený, přístupný dvěma posuvnými branami.Oplocení mezi těmito celky je zrušeno.

V jižní části je navržena odstavná plocha pro automobilní techniku zásobující skládky i pro techniku odebírající posyp pro údržbu komunikací. Plocha je přístupná z ulice Průmyslová a z ní je jižní branou zajištěn příjezd na plochu skládek posypových materiálů. Výjezd z této části je západní branou opět na ulici Průmyslová.

Příjezd do části s provozními objekty je navržen výše uvedenou západní branou (vyloučen průjezd skladovací plochou) s otáčením vozidel na ploše mezi provozními objekty a s výjezdem stejnou západní branou na ulici Průmyslová.

Řešení je patrné z výkresové části.

- Orientační náklady stavby v členění na stav. objekty

číslo obj.           název obj.                                                                                    tis.Kč

SO 01 – Oprava manipulační plochy - M +D		1139 m2 x 800,-	  911

SO 02 – Nová živičná plocha vč. úprav v zeleni	466 	m2 x 2540,-	1184

SO 03 – Nová zpevněná plocha – S  			511 m2 x 300,-  	  153

SO 04 – Opěrná stěna u plochy M			88 m3 x 13180,-  	1160

SO 05 – Oplocení neprůhledné v. 2 m (vč. bran)	273 m x 1500,-		  410

SO 06 – Oplocení průhledné v. 2 m			99 m x 750,-		    75

SO 07 – Terenní úpravy – svahy (odhad)					  350

SO 08 – Opěrné stěny Grefa v. 3.5 m 			50 m x 17200,-		  860

SO 09.1 – Ocelový přístřešek 1				1215m3 x 1656.-  	2012

SO 09.2 – Ocelový přístřešek 2				288m3 x 1656,-    	  477

SO 09.3 – Ocelový přístřešek 3				168m3 x 1656,-		  278

SO 10 – Čerpací stanice NDN 10000						  500

SO 11 – Venkovní osvětlení stožár v.4 m		3 ks x 30000,-		    90

SO 12 – Kabelové vedení NN – brány			130m x 1500.-		  195

Celkové náklady bez DPH						             8655 tis. Kč

- Podklady pro další PD

- Geodetické zaměření ( polohopis JTSK, výškopis B.p.v.)

- Inženýrské sítě ( trasování, hloubky, profily)

- OPdlučovač ORL ( technické údaje)

- Geologický průzkum

- Vypořádání pozemků p.č. 674/34, 674/114, 674/116, 610/103

2016-09				Vypracoval:	Ing. arch. Tomáš Dvořák

Příloha: Záznam z projednání konceptu „IZ – dostavba areálu SÚS Rosice“

Záznam

z projednání konceptu „IZ - dostavba areálu SÚS Rosice“ v Brně, Antonínská 2, konaného

v kanceláři IKA Brno s.r.o.

Přítomni:  SÚS Brno   ing. Kučera

SÚS Rosice   L. Tůma

IKA Brno  ing. arch. T. Dvořák

ing. M. Šamánek

ing. arch. M. Dvořák

Předmětem jednání bylo zpřesnění požadavků na řešení studie, připomínky ke konceptu řešení a vlastnímu technickému řešení. Byly stanoveny následující závěry:

1)  Venkovní skládky posypových materiálů členěné na frakce budou umístěny u opěrné zdi ve východní části manipulační a skladové plochy.

2)  Oplocení včetně brány mezi plochou skládek posypových materiálů a provozní částí bude zrušeno.

3)  Parkoviště osobních automobilů v provozní části zůstane v původním rozsahu.

4)  Nové neprůhledné oplocení bude provedeno v rozsahu obvodu areálu mimo východního a jižního

úseku provozní části areálu. Zde bude oplocení řešeno pletivem do sloupků.

5)  Příjezdová plocha ke skladu solí bude rozšířena na úkor plochy zeleně.

6)  Plocha manipulační a skládková bude osvětlena doplněním 3ks výložníkových světel.

7)  Čerpací stanice NDN 10000 bude provedena ve skladbě A – bez záchytné vany úkapů.

Technické řešení stávajícího areálu – inženýrské sítě vodohospodářské.

a)  Zvětšení rozsahu ploch nevyžaduje retenci s řízeným odtokem dešťových vod.

b)  Odvodnění rozšířené plochy skládek bude zajištěno stávajícím řešením, odtokem při obrubníku u oplocení, dále pásovou vpustí u brány a dešťovou kanalizací areálu.

c)  Stávající odlučovač ropných látek je dimenzován i na zvětšenou plochu skládek.

Orientační náklady stavby dle studie budou v členění na stavební objekty.

Ostatní řešení IZ je v souladu s požadavky objednatele.

Projektant upozorňuje na nutnost dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v severní části areálu a pozemku přejížděném při výjezdu z plochy skládek posypových materiálů.

Zapsal  ing. arch. Tomáš Dvořák