KALHOTY ZÁCHRANÁŘSKÉ CELOROČNÍ

Pokud se v dále uvedené technické specifikaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o pouhé vymezení předpokládané charakteristiky a účastník zadávacího řízení je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které však musí v plném rozsahu splňovat technické a funkční požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. U každého odkazu na normu nebo technický dokument v této technické specifikaci zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, dodavatel však prokáže vhodným způsobem, že jím nabídnuté řešení je rovnocenné.

Účel:

- OOPP pro členy výjezdové skupiny při poskytování PNP, s vysokou viditelností, oděvní součásti tř. 2 dle ČSN EN ISO 20471,

- vhodné na celodenní nošení v terénu,

- celoroční, paropropustné, zajišťující komfort při práci vkleče.

Normy:

- ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky),

- ČSN EN ISO 13402-1;2;3 (Označování velikosti oblečení),

- ČSN EN ISO 3758 (Symboly pro ošetření),

- ČSN EN ISO 4920 (Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení - skrápěcí metoda),

- ČSN EN ISO 20471 (Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky), oděvní součásti tř.2.

Materiál/barva:

- Hlavní tkanina (ne laminát): 94% polyester, 6% elastické vlákno, 325 g / m² (strečová část).

- Doplňující tkanina: 85% polyester, 15% bavlna, 315 g / m² (spodní část nohavic).

- Cordura vyztužení: 95% polyamid, 5% elastické vlákno, 220 g / m² (kolenní část a ukončení nohavic ochranným lemem).

- Povolená odchylka od materiálového složení +/- 3%.

- Povolená odchylka gramáže materiálu +/- 5%

- Technologie pevnosti šití a pružnosti spojovacího materiálu (nití) musí být vždy přizpůsobena vlastnostem materiálu tak, aby výsledný efekt byl vyrovnaný, nesmí způsobit zvlnění ve švech ani trhání spojů tahem ve švech. Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání. Části oděvu, jež podléhají vyšší námaze, musí být jištěny zesílenými švy.

- Pro strečové části výrobku použití elastické nitě.

- Barevná kombinace: podkladový materiál v barvě fluorescenční červené dle ČSN EN ISO 20471 a doplňující materiál v barvě NAVY modrá odstín PANTONE 19- 4020 TCX s povolenou odchylkou mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice.

- Řešení retroreflexních prvků segmentovaný retroreflexní transfer, stříbrné vodorovné pruhy v souladu s ČSN EN ISO 20471.

Provedení:

- dámské – velikost XS-XXXL (36 – 60),

- pánské – velikost S-XXXXL (44 – 66),

- velikosti v souladu s ČSN EN ISO 13402-1;2;3

- prodloužené délky - kupující si vyhrazuje právo na dodávku prodloužených délek oděvu, která se však nezapočítává do nestandardních velikostí (tzv. měřenek),

- nestandardní velikosti - kupující si vymezuje právo objednat do 15% objemu dodávky nestandardní velikosti (tzv. měřenek),

- velikostní řada výrobků - součástí dodávky bude poskytnutí velikostní řady výrobku, v dámském i pánském provedení – tzv. měrné sady (měrné sady budou zadavateli poskytnuty co nejdříve po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, musí být v souladu s ČSN EN ISO 13402-1;2;3 a pokud budou splňovat přesnou specifikaci výrobku, budou zadavatelem odkoupeny za jednotkové ceny uvedené v nabídce tohoto dodavatele, a to na základě objednávky zadavatele).

Střih:

- Kalhoty anatomického tvaru, předtvarovaná kolena.

- Strečový materiál v oblasti stehen, boku a sedací části pro zajištění maximálního komfortu při práci a pohybu.

- Klínové řešení v oblasti rozkroku pro zajištění max. možného rozsahu pohybu a komfortu při sezení.

- Ventilační otvory opatřené zipem na vnitřní straně stehen s možností regulace velikosti otvoru a tím pádem regulace průchodu vzduchu. Otvory podšité síťovinou.

- 2 přední kapsy – klínové.

- 2 zadní kapsy, z nichž jedna je uzavíratelná.

- Po jedné vakové kapse z vnější strany stehenní části – pravá kapsa: 3 komory na psací potřeby + jedna uzavíratelná na zip (svislý zip), levá kapsa: komora na umístění radiostanice (rozměr stanice V 15cm x Š 6cm x H 4cm) + druhá komora pro volné použití. Vrchní uzavírání vakových kapes na zip.

- Zpevněná poutka (min. 6 ks) po obvodu pasu na opasek do šířky 50 mm s extra širokým poutkem vzadu pro lepší upevnění opasku a stabilitu kalhot při nošení.

- Ergonomicky tvarované nohavice v oblasti kolen pro lepší komfort při práci a nošení, zejména při klečení.

- Oblast kolen vyrobená z materiálu Cordura s elastickým vláknem – zpevnění pro větší odolnost proti otěru.

- Zakončení nohavic – materiál Cordura s elastickým vláknem.

- Vnitřní kapsa uvnitř kolenní části pro možnost vložení pěnového kolenního chrániče s možností výškové úpravy jeho pozice o 5 cm.

- Retroreflexní prvky – segmentovaný retroreflexní transfer, stříbrné vodorovné pruhy v souladu s ČSN EN ISO 20471.

- Vysoce kvalitní zipy v přiměřené síle k funkční části oděvu a být v souladu s určením a funkcí oděvu.

- Barevná kombinace: podkladový materiál v barvě fluorescenční červené dle ČSN EN ISO 20471 a doplňující materiál v barvě NAVY modrá odstín PANTONE 19- 4020 TCX s povolenou odchylkou mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice.

Povinné prvky:

- retroreflexní pruhy – 2 vodorovné (bez sklonu) pruhy po obvodu nohavic, min. 5 cm široké, umístění a materiál dle ČSN EN ISO 20471

- stříbrný segmentový retroreflexní transfer,

- parametry retroreflexe pro dle ČSN EN ISO 20471 (oděr min. 410, ohyb min. 430 cd/lx.m2),

- individuální označení OOPP pomocí RFID čipu UHF LAUNDRYCHIPTM 40I (všitý).

Doplňky:

- možné úpravy detailů (barvy zipů a taháčků, event. grafické doplňky), které nezasahují do konstrukce oděvu a nemají vliv na certifikaci a konečnou cenu, po dohodě vítězného uchazeče se zadavatelem.

Ostatní náležitosti výrobku:

- označení etiketou obsahující název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost a symboly ošetření dle ČSN EN ISO 3758 (všití etikety do vnitřního švu kalhot),

- tkanice pro identifikaci uživatele – bílá tkanice cca 3x8 cm všitá do vnitřního švu kalhot, sloužící k dopsání jména uživatele,

- zabalení každého výrobku do transparentního polyetylenového sáčku s označením specifikace výrobku.

Základní sledované minimální parametry – kalhoty záchranářské celoroční:

| Vlastnost | Hodnota | Norma |
| --- | --- | --- |
| Rozměrová stálost (základní materiál) | ± 3% | ČSN EN ISO 5077 |
| Rozměrová stálost (kombinační materiál) | ± 5% | ČSN EN ISO 5077 |
| Pevnost v tahu (osnova/útek) pro základní materiál | min. 900N/600N | ČSN EN 13934-1 |
| Pevnost v tahu (osnova/útek) pro kombinační materiál | min. 2000N/1000N | ČSN EN 13934-1 |
| Stupeň povrchového smáčení | min.4 | ČSN EN ISO 4920 |
| Stálobarevnost při praní | 4-5/4 šedé stupnice | ČSN EN ISO 105-C06 |
| Stálobarevnost v otěru za sucha | 4 šedé stupnice | ČSN EN ISO 105-X12 |
| Stálobarevnost v otěru za mokra | 4-5 šedé stupnice | ČSN EN ISO 105-X12 |
| Stálobarevnost v potu | 4/4 šedé stupnice | ČSN EN ISO 105-E04 |
| Retroreflexní pruhy | limity dle ČSN EN ISO 20471 | ČSN EN ISO 20471 |
| Retroreflexe pro RRP (oděr a ohyb) | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min.410 oděr, min.430 ohyb) | ČSN EN ISO 20471 |
| Požadovaný počet pracích cyklů | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min.50) | ČSN EN ISO 20471 |
| Praní dle doporučené údržby | min. 60°C | ČSN EN ISO 6330 |

Ceník

| položka | Cena za ks v Kč bez DPH | Cena za kus v Kč s DPH |
| --- | --- | --- |
| Kalhoty celoroční | "[doplní účastník]" | "[doplní účastník]" |