# Příloha č. 3b – Technická specifikace dezinfekčních přípravků pro sociální zařízení

# Upřesnění specifikace dezinfekčních přípravků

## Obecné požadavky

- Pokud uchazeč nabídne vyšší, než požadovanou účinnost, nebude tím nijak zvýhodněn

- Požadavek na výpis účinných látek je považován za minimální, pokud není stanoveno jinak

- Uchazeč musí mít oprávnění k prodeji a distribuci nabízených přípravků

- Produkty musejí splňovat požadavky

  - Zákon č. 324/2016 Sb. Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

  - Zákon č. 89/2021 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

  - Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

  - Vyhláška č. 306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

## Požadavky na splnění testovacích norem

- Produkty musejí splňovat podmínky normy ČSN EN 14885 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika, případně DVV/RKI, DGHM/VAH

- Účinnost produktů musí být prokázána na všech testovacích kmenech, které norma stanovuje

- Pokud je účinnost prokázána testy fáze2/krok1 a fáze2/krok2, bude výsledek prezentován jako souhrnný

- Pokud bude uchazeč předkládat produkty testované dle potravinářské normy ČSN EN 13697, je nutné, aby tato norma byla modifikovaná pro podmínky zdravotnictví – tzn. s vyšší biologickou zátěží a musí prokázat logaritmickou redukci počtu nejméně 5

- Požadavky na účinnost a testování uvádí zadavatel v souladu s charakterem a požadavky jednotlivých zařízení

### Symboly

HDR	hygienická dezinfekce rukou

HMR	hygienické mytí rukou

CHDR	chirurgická dezinfekce rukou

VSD 	vyšší stupeň dezinfekce

DSD 	druhý stupeň dezinfekce

A	baktericidní

(B)	virucidní proti obaleným virům

(B+)	omezeně virucidní

B	virucidní

C	sporicidní

T	tuberkulocidní

M	mykobaktericidní

(V) 	levurocidní

V 	fungicidní

## Prostředky určené k péči a dezinfekci rukou a pokožky

- 500ml balení přípravků (mýdlo a dezinfekční přípravky na ruce) musí být kompatibilní s dávkovači Dermados a Eurospender

- Nejsou připuštěny univerzální produkty určené jak k dezinfekci rukou, tak k dezinfekci kůže před porušením její integrity

- Produkty s biocidní účinností musí být registrovány/notifikovány jako biocid, zdravotnický prostředek tř.III nebo léčivo

- Mýdla a krémy musí být registrovány jako kosmetika

- Nejsou připuštěny přípravky s obsahem triclosanu, PVP-jódu, bifenyl-2ol

- Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců i pacientů u produktů notifikovaných jako biocid

  - nejsou připuštěny přípravky, které ohrožují zdraví a dle bezpečnostního listu jsou klasifikovány větami H318 – způsobuje vážné poškození očí; H 340-373 (genetické, reprodukční, mutagenní… účinky)

  - nejsou připuštěny přípravky, které nesplňují běžné podmínky praxe a jsou dle bezpečnostního listu klasifikovány větou P280 – používejte ochranné rukavice

- Požadavky na testování

  - A	ČSN EN 13727 případně DGHM

  - (B)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - (B+)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - B	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - T	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - (V)	ČSN EN 13624 případně DGHM

  - HMR	ČSN EN 1499

  - HDR	ČSN EN 1500

  - CHDR	ČSN EN 12791

  - Dezinfekce kůže před invazivním výkonem s nízkým či vysokým obsahem mazových žláz	DGHM

  - Testování s nižší biologickou zátěží

- Použití: dezinfekční mýdlo vhodné pro mytí rukou i celého těla, vč. vlasů; i HMR

Účinná látka: chlorhexidin nebo KAS

Další účinná látka: povolena

Barviva: povolena

Parfemace: povolena

pH: 5 - 8

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

účinnost a expozice: 	A(B)(V) do 1min

HMR do 30s.

balení:	0,20 – 0,5l s pěnovým aplikátorem

0,5l

5 až 6l

- Použití: HDR, CHDR v gelové formě

Účinná látka: etanol

Další účinná látka: nepovoleno

Barviva: nepovoleno

Parfemace: nepovoleno

pH: 6 – 9

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

účinnost a expozice:	HDR do 30s.

CHDR do 90s.

ABT(V) do 30s.

balení:	0,5l

5 až 6l

- Použití: HDR, CHDR v tekuté formě

Účinná látka: etanol

Další účinná látka: nepovoleno

Barviva: nepovoleno

Parfemace: nepovoleno

pH: 6 - 9

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

účinnost a expozice:	HDR do 30s.

CHDR do 90s.

A(B)T(V) do 30s.

Rotavirus do 30s.

balení:	0,5l

5 až 6l

- Použití: HDR, CHDR v tekuté formě

Účinná látka: propanol

Další účinná látka: povolena

Barviva: nepovolena

Parfemace: nepovolena

pH: 6 - 9

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

účinnost a expozice: 	HDR do 30s.

CHDR do 90s.

A(B)T(V) do 30s.

Rotaviry do 30s.

balení:	0,5l

5 až 6l

- Použití: HDR, CHDR v tekuté formě

Účinná látka: propanol

Další účinná látka: povoleno

Barviva: povolena

Parfemace: povolena

pH: 6 - 9

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

účinnost a expozice: 	HDR do 30s.

CHDR do 90s.

A(B)T(V) do 30s.

Rotaviry do 30s.

balení: 	0,5l

5 až 6l

- Použití: HDR, CHDR v tekuté formě

Účinná látka: etanol

Další účinná látka:  nepovoleno

Barviva: nepovoleno

Parfemace: nepovoleno

pH: 6 - 9

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

účinnost a expozice:	HDR do 30s.

CHDR do 90s.

ABT(V) do 30 s.

balení:	0,5l

5 až 6

- Použití: před porušením integrity kůže - bezbarvý

Účinná látka: alkohol

Další účinná látka: povoleno

Barviva: povoleno

Parfemace: povoleno

pH: 6 - 9

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

účinnost a expozice:	kůže s nízkým obsahem tukových žláz – před vpichem do 15s.

kůže s nízkým obsahem tukových žláz – před punkcí do 1min.

kůže s vysokým obsahem tukových žláz do 10min.

A(B)T(V) do 1min.

balení:	0,25 – 0,45l s rozstřikovačem

5 až 6l

- Použití: před zaváděním močových katétrů (pohlavní orgány)

Účinná látka: octenilin1

Další účinná látka: povoleno

Barviva: povoleno

Parfemace: povoleno

pH: 5 - 7

registrace/notifikace: léčivo, ZP tř.III

účinnost a expozice: A(B)(V) do 2min.

balení: 	0,5l

1 Zadavatel připouští, aby dodavatelé nabídli i přípravek s jinou účinnou látkou. V takovém případě jsou dodavatelé povinni dodržet všechny další parametry. Zadavatel zároveň upozorňuje, že pro přípravek č. 8 nemůže být nabídnut přípravek s účinnou látkou polyhexanid a alkohol.

- Použití: ošetření rukou – nemastný krém

Účinná látka: kosmetická směs s obsahem regeneračních složek

Barviva: povoleno

Parfemace: povoleno

pH: 6 – 7,5

registrace/notifikace: kosmetika

účinnost a expozice: žádná/rychlá vstřebatelnost

balení: 0,5l

- Použití: ošetření rukou – reparační krém

Účinná látka: kosmetická směs s obsahem regeneračních složek

Další účinná látka: vitamín E

Barviva: povoleno

Parfemace: povoleno

pH: 6 – 7,5

registrace/notifikace: kosmetika

účinnost a expozice: žádná

balení:  0,5l

## Prostředky určené k ošetření chirurgických nástrojů

- Nabízené produkty s biocidní účinností musí být registrovány jako zdravotnické prostředky tř.IIb

- Nebudou připuštěny produkty s obsahem aldehydu, chlóru, fenolu a kapalné kyseliny peroctové/peroxyoctové, sloučeniny chloru a sloučeniny bóru

- Produkty určené k dekontaminaci musejí být vhodné ke střídání

- Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců

  - nejsou připuštěny přípravky, které ohrožují zdraví a dle bezpečnostního listu jsou klasifikovány větami H318 – způsobuje vážné poškození očí; H 340-373 (genetické, reprodukční, mutagenní… účinky)

- Požadavky na testování

  - A	ČSN EN 13727 a ČSN EN 14561

  - (B)	DVV/RKI

  - (B+)	DVV/RKI

  - B	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - C	ČSN EN 17126 případně ČSN EN 13704

  - T	ČSN EN 14348 a ČSN EN 14563

  - M 	ČSN EN 14348 a ČSN EN 14563

  - (V)	ČSN EN 13624 a ČSN EN 14562

  - V	ČSN EN 13624 a ČSN EN 14562

  - Testování s vyšší biologickou zátěží (vyjma DSD a VSD)

- Použití: VSD a DSD

Forma: prášková

Hlavní účinná látka: kyselina peroxyoctová

Další vlastnosti: s obsahem enzymů

Materiálová kompatibilita: chirurgická ocel, plast, pryž, sklo, plexisklo, keramika

pH pracovního roztoku: 7 – 8,5

Účinnost a expozice: ABCTMV do 10min.

Balení:	0,8 – 2kg

4 – 6kg

- Použití: dekontaminace nástrojů

Forma: prášková nebo tekutá

Hlavní účinná látka: KAS, amin, kyselina peroxyoctová

Další vlastnosti: s obsahem enzymů / rozpouštědel

Materiálová kompatibilita: chirurgická ocel, plast, pryž, sklo, plexisklo, keramika

pH pracovního roztoku: 7 – 8,5

Účinnost a expozice: AB(V) do 15min.

Balení:	0,8 – 2l/kg

4 – 6l/kg

- Použití: dekontaminace nástrojů

Forma: prášková nebo tekutá

Hlavní účinná látka: odlišná od přípravku 12

Další vlastnosti: s obsahem enzymů / rozpouštědel

Materiálová kompatibilita: chirurgická ocel, plast, pryž, sklo, plexisklo, keramika

pH pracovního roztoku:  7 – 8,5

Účinnost a expozice: A(B)(V) do 15min.

Balení: 	0,8 – 2l/kg

4 – 6l/kg

- Poznámka k položkám 12 a 13 – Zadavatel upozorňuje, že předmětem hodnocení je cena za výsledný pracovní roztok dle parametrů požadovaných zadavatelem, tudíž je na dodavateli zda nabídne formu práškovou, nebo tekutou.

## Prostředky určené k ošetření kontaktních ploch – k přímému použití

- Nabízené produkty s biocidní účinností musí být registrovány jako zdravotnické prostředky min. tř.IIa

- Aplikační balení musí být v originálním balení s aplikátorem (rozprašovač, pěnová pistole)

- Dezinfekční ubrousky musí být v dobře uzavíratelném balení / dóze (pouze lepení jako uzávěr nebude zadavatel akceptovat)

- Dezinfekční ubrousky musí být z pevného materiálu (PET, PES apod.), nesmí se třepit a trhat. Nepřipouští se ubrousky z celulózy

- Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců

  - nejsou připuštěny přípravky, které ohrožují zdraví a dle bezpečnostního listu jsou klasifikovány větami H318 – způsobuje vážné poškození očí; H 340-373 (genetické, reprodukční, mutagenní účinky)

  - nejsou připuštěny přípravky, které vyžadují aplikaci v rukavicích a dle bezpečnostního listu jsou klasifikovány větou P280 – používejte ochranné rukavice

- Požadavky na testování

  - A	ČSN EN 13727 a ČSN EN 13697 v případě postřiku; a ČSN EN 16615 v případě ubrousků - případně DGHM

  - (B)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - (B+)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - B	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - C	ČSN EN 17126 případně ČSN EN 13704

  - T	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - M 	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - (V)	ČSN EN 13624 a ČSN EN 13697 v případě postřiku; a ČSN EN 16615 v případě ubrousků - případně DGHM

  - V	ČSN EN 13624 a ČSN EN 13697

  - Testování s vyšší biologickou zátěží (vyjma sporicidní účinnosti a Cl. diff.)

- Použití: kontaktní plochy odolné alkoholu - postřik

Účinná látka: alkohol

Další účinná látka: nepovoleno

Účinnost a expozice: 	A(B)T(V) do 1min.

Rotaviry do 1min.

Balení:	0,5 – 0,75l s rozprašovačem

5 až 6l

- Použití: kontaktní plochy citlivé na alkohol - pěna

Účinná látka: amin

Další účinná látka: alkohol

Účinnost a expozice: 	A(B)(V) do 1min.

Rotaviry do 1min.

Balení:	0,5 – 0,75l s pěnovým aplikátorem

5 – 6l

- Použití: kontaktní plochy odolné alkoholu - ubrousek

Účinná látka: alkohol

Další účinná látka: nepovoleno

Velikost ubrousku: min. 355cm2 ; minimální velikost jedné strany ubrousku 17cm

Účinnost a expozice: 	A(B)T(V) do 1min.

Rotaviry do 1min.

Balení: 	80 – 100ks dóza nebo flow-pack

80 – 100ks náplň k dóze nebo flow-pack

- Použití: kontaktní plochy citlivé na alkohol - ubrousek

Účinná látka: amin nebo KAS, případně kombinace amin a KAS / bez alkoholu

Další účinná látka: nepovolena

Velikost ubrousku: min. 355cm2 ; minimální velikost jedné strany ubrousku 15cm

Účinnost a expozice: 	A(B)(V) do 1min.

Rotaviry do 1min.

Balení: 	80 – 100ks dóza nebo flow-pack

## Prostředky určené k ošetření ploch a povrchů – koncentráty

- Nabízené produkty s biocidní účinností musí být registrovány jako zdravotnické prostředky min. tř.IIa nebo notifikovány jako biocidy

- Alespoň dva nabízené přípravky musí být kompatibilní se systémem suchých utěrek se stabilitou min. 28 dní

- Nebudou připuštěny přípravky s obsahem aldehydu, tekuté kyseliny peroctové, fenolu a chlóru

- Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců

  - nejsou připuštěny přípravky, které ohrožují zdraví a dle bezpečnostního listu jsou klasifikovány větami H 340-373 (genetické, reprodukční, mutagenní… účinky)

- Požadavky na testování

  - A	ČSN EN 13727 a ČSN EN 13697 případně DGHM

  - (B)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - (B+)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - B	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - C	ČSN EN 17126 případně ČSN EN 13704

  - T	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - M 	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - (V)	ČSN EN 13624 a ČSN EN 13697 případně DGHM

  - V	ČSN EN 13624 a ČSN EN 13697

  - Testování s vyšší biologickou zátěží (vyjma sporicidní účinnosti a Cl. diff.)

- Použití: plochy a povrchy – epidemiologické situace

Forma: prášková

Účinná látka: kyselina peroctová

Další účinná látka: povolena

pH pracovního roztoku: 8 - 11

Celková účinnost: ABCTM(V)

Hodnocená účinnost a expozice: ABCTM(V) do 30min.

Balení: 0,8 – 2kg

- Použití: plochy a povrchy – běžná profylaxe

Forma: tekutá

Účinná látka: KAS nebo amin

Další účinná látka: povoleno

pH pracovního roztoku: 8 - 11

Celková účinnost: A(B)T(V), rotaviry

Hodnocená účinnost a expozice: A(B)(V) do 30min.

Balení: 	1 – 2l

5 – 6l

- Použití: plochy a povrchy – běžná profylaxe

Forma: tekutá

Účinná látka: odlišná od přípravku 19

pH pracovního roztoku: 8 - 11

Celková účinnost: A(B)(V), rotaviry

Hodnocená účinnost a expozice: A(B)(V) do 30min.

Balení: 	1 – 2l

5 – 6l

- Použití: plochy a povrchy -  detergent

Forma: tekutá

pH pracovního roztoku: 10 - 11

Balení: 	1 – 2l

5 – 6l

## Prostředky určené k ošetření ploch a povrchů – chlóry

- Nabízené produkty musí být notifikovány jako biocidy

- Nepřipouští se jiné produkty, než na bázi chlóru

- Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců

  - nejsou připuštěny přípravky, které ohrožují zdraví a dle bezpečnostního listu jsou klasifikovány větami H 340-373 (genetické, reprodukční, mutagenní… účinky)

- Požadavky na testování

  - A	ČSN EN 13727 a ČSN EN 13697 případně DGHM

  - (B)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - (B+)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - B	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - C	ČSN EN 17126 případně ČSN EN 13704

  - T	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - M 	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - (V)	ČSN EN 13624 a ČSN EN 13697 případně DGHM

  - V	ČSN EN 13624 a ČSN EN 13697

  - Testování s vyšší biologickou zátěží (vyjma sporicidní účinnosti a Cl. diff.)

- Použití: plochy a povrchy, výlevky, sifony

Forma: tablety

pH pracovního roztoku: 6,5 - 11

Celková účinnost: ABCTMV

Hodnocená účinnost a expozice: ABTM(V) do 30min.

Balení: 250 – 300tbl./bal.

- Použití: plochy a povrchy

Forma: tekutá

pH pracovního roztoku: 6,5 - 11

Celková účinnost: ABCTM(V)

Hodnocená účinnost a expozice: AB(V) do 15min.

Balení: 	1 – 2l

5 – 6l