Památník Mohyla míru – rekonstrukce návštěvnické infrastruktury

Dokumentace pro provedení stavby

SLABOPROUDÉ SYSTÉMY:

Kamerový systém (CCTV)

Stávající kamerový systém bude rozšířen celkem o 3 kamery (K19, K20 a K21). Dvě nové venkovní kamery budou instalovány na vyhlídkové plošiny (pod podlahu), proti sobě tak, aby zabíraly prostor střechy. Jedna nová vnitřní kamera bude instalována do depozitáře – badatelny (místnost č. 1.01, suterén nové přístavby). Venkovní kamery budou do switche připojeny přes přepěťové ochrany. Nové kamery budou zapojeny do stávajícího systému CCTV, který disponuje dostatečnou kapacitní rezervou. Doplnění centrálních technologií jako NVR, switche, PC či monitoru proto není třeba.

Dále dojde při realizaci přístavby k úpravě trasy a mírnému přemístění stávající kamery K14. Stávající trasa ke kameře K14 totiž vede v trubce po fasádě objektu v místech, kde se bude zřizovat přístavba.

Přibližné rozmístění kamer je znázorněno na následujících vyobrazeních. Přesné umístění kamer bude určeno na základě kamerové zkoušky při realizaci.