Přístřešky SÚS Brno- technická specifikace

- dodání a montáž 4 ks obloukového přístřešku pro stání 8 ks osobních automobilů, včetně montáže

- stavební příprava základů přístřešku v režii zadavatele

- jeden přístřešek / šířka 5,8 m, délka 5,9 m / pro dva osobní automobily stojící vedle sebe

- přístřešky pro stání OA budou řešeny volně stojící, dva vedle sebe (mezera cca 10 až 15 cm) ve dvou řadách s vjezdem proti sobě

- konstrukce ocelová s úpravou žárového zinkování všech částí

- obloukový tvar s fixací do betonového základu bez zavětrování

- konstrukce s průjezdnou výškou 2 200 mm ale maximální výškou vrcholu střechy 3 100 mm

- konstrukce s nízkou světlostí do 200 mm

- speciální designový nosník z odlehčený otvory v profilu

- konstrukce bez napínacích vodorovných lan nebo nosníku pro zvýšený průjezd ve vrcholu oblouku

- na střechu použití německých desek „Marlon“ / polykarbonát bronz dutinka tloušťka 10 mm

- výroba nosných částí v CZ + poprodejní servis české firmy

- bez okapových žlabů a svodů

NÁČRT STÁNÍ: