TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Identifikační údaje stavby

Název stavby 			: III/4121 Kuchařovice – Znojmo, 2. stavba

Objekt				: C 311 Dešťová kanalizace Znojmo

Stupeň PD 			: PDPS

Objednatel			: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ 709 325 81

Gen.projektant 	: SILNIČNÍ PROJEKT spol.s r.o. Brno,

Šumavská 31, 602 00  Brno

IČ 469 688 22

Zhotovitel			: Silniční projekt spol.s r.o. Brno

Kraj				: Jihomoravský

Katastr.území			: k.ú. Znojmo - město

- Účel a zdůvodnění stavby

V úseku od potoka Leska po konec úpravy u železničního přejezdu je v současné době odvodnění vozovky řešeno nefunkčními příkopy. Stávající jednotná kanalizace DN 800 vedoucí v souběhu je kapacitně naplněna. Z tohoto důvodu je pro odvedení dešťových vod z  místních komunikací a vozovky sil.III/4121 navržena nová dešťová kanalizace označena jako „Sběrač C“. Kanalizace bude vyústěna do toku Leska před rekonstruovaným mostem č.4121-2 v místě mostního křídla.

Město Znojmo dále plánuje vybudování nové dešťové kanalizace v ulici U potoka  a dešťové kanalizace v prostoru garáží. Obě kanalizace mají být napojené na Sběrač C. Pro tyto napojení budou v šachtách Š4 a Š6 vysazeny odbočky a části kanalizací, které budou položeny v délce pod upravenou komunikací.

- Použité podklady

Pro zpracování tohoto projektu byla použita katastrální mapa 1:1000 a polohopisná a výšková státní mapa 1 : 5000 (souřadnicový systém JTSK, výškový systém baltský po vyrovnání). Dílčí výškové měření v terénu. Zakreslené inženýrské sítě získané od jejich správců.

- Hydrologické poměry

Lokalita je hydrologicky zařazena do povodí potoka Leska, číslo hydrologického pořadí : 4-14-02-066. Potok Leska je levostranným přítokem řeky Dyje. Správcem toku je Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, Pracoviště Znojmo.

- Příprava pro výstavbu

Na staveniště kanalizace je nutné provést odstranění krytu vozovky s asfaltovým pojivem. Odstranění a obnovení jednotlivých konstrukčních  vrstev vozovky bude započteno ve výkazu výměr objektu C105. V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí je nutno dodržovat předepsaná bezpečnostní ustanovení, zejména zákaz použití strojního výkopu. V době zpracování tohoto projektu pro realizaci stavby se na staveništi resp.v jeho těsné blízkosti nacházejí tyto inženýrské sítě:

- plynovod STL

- místní telefonní kabely

- veřejné osvětlení

- elektrické vedení NN

Všechna tato podzemní vedení včetně plánovaných a rušených inženýrských sítí jsou informativně zakreslena v situaci dle podkladů správců sítí a dle místního šetření. Před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí ověřit vytýčením přímo v terénu příp.ručně kopanými sondami.

- Technické  řešení

Sběrač C je navržen z potrubí DN 400 v délce 71,5 m a DN 300 v délce 145,5 m.  Sběrač C bude vyústěn v místě křídla rekonstruovaného mostu č.4121-2. Prostup potrubí DN 400 křídlem mostu bude ocelovou chráničkou DN 500 s antikorozní ochranou, opatřenou kluznýma objímkami RACI.

Pro napojení dešťové kanalizace bude v místě odbočky do ul.U potoka umístěna šachta Š4 a vysazena odbočka DN 400 BT v délce 6 m. pro napojení dešťové kanalizace z prostoru garáží bude v šachtě Š6 vysazena odbočka DN 400 v délce 5 m.

Potrubí kanalizace je navrženo z potrubí PP únosnosti SN 10 spojované pomocí dvojité přesuvky. Na upravené dno se položí pískové lože o tloušťce 100 mm a do žlábku o středovém úhlu min.90° se uloží  potrubí. Obsyp bude proveden pískem nebo písčitou zeminou s kamenivem zrnitosti do 10 mm po vrstvách výšky 15 cm. V první fázi se provádí obsyp a hutnění stran potrubí a doporučuje se zkrápění vodou. Obsyp potrubí by měl být proveden za stálého hutnění až do výšky 300 mm nad vrch potrubí. Přímo nad potrubím se obsyp nezhutňuje. Zásyp bude proveden výkopkem a pod vozovkou štěrkodrtí.

Vstupní šachty  jsou navrženy po maximálních vzdálenostech 50 m, v lomových místech a v místech změny spádu nivelety. Šachty budou kruhové s gumovým těsněním, se šachetními dny prefabrikovanými. Dna šachet budou s připravenými otvory dle profilu a směru potrubí a natřena nátěrem. Žlábek ve dně bude proveden z půlené trouby PVC. Dále z betonových skruží DN 1000 se zabudovanými stupadly, skruže přechodové s kapsovými stupadly, vyrovnávacího prstence s litinovým poklopem DN 600 a tř.únosnosti D400. Osazení poklopů bude do nivelety nové vozovky.

Stupadla v šachtě budou tyčová potažená PE povlakem, osazena budou ve stejné osové vzdálenosti, vzdálenost mezi dnem a posledním stupadlem bude max.0,4 m. V kónusu bude stupadlo kapsové.

U komunikací, jejichž podélný spád klesá směrem k silnici III/4121 bude v místě napojení proveden příčný odvodňovací žlab HAURATON - RECYFIX Super KS 200-typ 020 s litinovým pororoštem tř. E 600. Jedná se o napojení MK v km 2,593 vlevo, 2,738 vlevo, 2,745 vpravo a vjezdy v km 2,616 a 2,662 vpravo. Odvodňovací žlaby budou napojeny pomocí přípojek PP DN150 do navrženého sběrače C.

Výpočet odtoku z povodí pro jednotlivé úseky kanalizace a hydrotechnické výpočty jsou doloženy za technickou zprávou. Z výpočtů vyplývá, že dešťové vody jsou odváděny v poměru:

| SÚS JmK, oblast Znojmo | 32.9 | l/s | 12.8 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Město Znojmo | 223.0 | l/s | 87.2 | % |
| Celkem | 255.9 | l/s | 100 | % |

Objekt je zpracován v souladu s ČSN 75 6101.

- Vliv stavby na životní prostředí

Negativní vliv stavby na životní prostředí se projeví pouze dočasně při provádění stavby zvýšenou hlučností, prašností  atp. Tyto vlivy musí zhotovitel minimalizovat optimální organizací stavby a dalšími účinnými opatřeními  (technický stav strojového parku, čištění vozovek, úklid na staveništi atp.).

- Zemní práce

Výkopy pro potrubí budou prováděny se svislými stěnami – pažené. Třída těžitelnosti zemin tř.3. Výkopek bude uložen podél rýhy. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku.

Výkopové práce budou provedeny v souladu s TP 146.

- Zkouška vodotěsnosti

Zkouška vodotěsnosti na potrubí bude prováděna podle ČSN 75 6909. Zkouška se provádí po úsecích mezi dvěma vstupními šachtami nebo jinými objekty na síti. Zkouška bude prováděna po odstranění pažení a provedení zásypu rýhy. Před zkouškou vodotěsnosti je nutno utěsnit a zaslepit všechny otvory. Zkoušku vodotěsnosti lze provést vodou nebo vzduchem.

- Vytýčení

Výškový systém: B.p.v.

Souřadnicový systém: JTSK

+------+----------+-------------+-------------+

| Číslo|Staničení | Souřadnice Y| Souřadnice X|

|šachty| stoky(km)|     (m)     |     (m)     |

+------+----------+-------------+-------------+

| VÝTOK|  0.000000| 642025.68923|1193181.20564|

+------+----------+-------------+-------------+

|    1 |   .015500| 642034.51660|1193194.05228|

+------+----------+-------------+-------------+

|    2 |   .027500| 642045.36027|1193199.19182|

+------+----------+-------------+-------------+

|    3 |   .042500| 642060.34763|1193199.80764|

+------+----------+-------------+-------------+

|    4 |   .071500| 642088.98152|1193195.21418|

+------+----------+-------------+-------------+

|    5 |   .090500| 642107.86110|1193197.35002|

+------+----------+-------------+-------------+

|    6 |   .121500| 642135.63781|1193211.11426|

+------+----------+-------------+-------------+

|    7 |   .171500| 642179.00016|1193236.00815|

+------+----------+-------------+-------------+

|    8 |   .192500| 642197.80211|1193245.36158|

+------+----------+-------------+-------------+

|    9 |   .217000| 642221.92842|1193249.62438|

+------+----------+-------------+-------------+

Zákres inženýrských sítí je pouze informativní. Před začátkem stavebních prací je nutno nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě ve spolupráci s jejich správci a viditelně vyznačit v terénu. Práce v ochranných pásmech provádět za odborného dozoru tak, aby nedošlo k jejich poškození.

- Péče o bezpečnost práce

Při provádění stavby a zemních pracích nutno dodržovat normu ČSN 73 3050 a ČSN 75 6101 čl.7. zvláště dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Podrobně viz Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích ze dne 31.července 1990.  Dále musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy, především ČSN 34 3100  a ČSN 34 3108 pro práce prováděné v ochranných písmech inženýrských sítí.

Při vyjíždění mechanismů ze staveniště na komunikaci zajistit příslušné dopravní značení zohledňující výjezd ze staveniště. Udržovat čistotu na komunikaci.

# Brno, červen 2009 					          Vypracovala: Ing. D.Šimkovičová

# Protokol hydrotechnických výpočtů

Sběrač „C“

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-----------------------+-------+---------------+

|  Úsek |Sklon  |Profil |  Průt.množství  | Proc. |        Rychlosti      | Délka |   Doba toku   |

| Od->Do| stoky | roury +--------+--------+ plnení+-------+-------+-------+  (m)  +-------+-------+ Drsnost

| šachty|  o/oo |       | Q nav. | Q kap. |   %   | V kap.|  kapa | V nav.| úseku |celkem|potrubí| potrubí

+-------+-------+--(mm)-+-(l/sec)+-(l/sec)+-------+-(m/sec+-------+-(m/sec+-------+-(sec)-+-(sec)-+

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  0-  1| 21.000|PP  400|  255.90|  436.84|  58.58|   3.48|103.920|   3.61|  15.50|    7.0|   50.0|0.010

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  1-  2| 21.000|PP  400|  255.90|  436.84|  58.58|   3.48|103.920|   3.61|  12.00|    6.0|   43.0|0.010

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  2-  3| 21.000|PP  400|  253.45|  436.84|  58.02|   3.48|103.670|   3.60|  15.00|   12.0|   37.0|0.010

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  3-  4| 61.000|PP  400|  250.88|  591.51|  42.41|   5.92| 95.890|   5.68|  29.00|    6.0|   25.0|0.010

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  4-  5|114.700|PP  300|   90.40|  326.87|  27.66|   6.80| 85.490|   5.81|  19.00|    3.0|   19.0|0.010

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  5-  6|102.900|PP  300|   88.31|  320.13|  27.59|   6.44| 85.430|   5.50|  31.00|    5.0|   16.0|0.010

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  6-  7|111.800|PP  300|   26.72|  325.34|   8.21|   6.71| 60.340|   4.05|  50.00|    4.0|   11.0|0.010

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  7-  8| 96.700|PP  300|   19.36|  315.98|   6.13|   6.24| 55.310|   3.45|  21.00|    3.0|    7.0|0.010

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  8-  9|110.200|PP  300|   16.89|  324.46|   5.21|   6.66| 52.720|   3.51|  24.50|    4.0|    4.0|0.010

+-------+-------+-------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------