C 411  PDSP

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. 	Základní údaje

Název stavby:	               Sil. II/377,ZNOJMO-KUCHAŘOVICE

2.STAVBA

Název objektu:	      PŘELOŽKA KABELŮ MTS ZNOJMO

### Místo stavby:			               k.ú. ZNOJMO

# Stupeň dokumentace:	               DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVBY

Kraj:				              Jihomoravský

Okres:			              Znojmo

Investor - přímý :

SÚS JMK , příspěvková organizace

Ořechovská  1

601 67 Brno

Generální projektant stavby :           SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Šumavská 31

602 00 Brno

Zpracovatel projektu            :            Projekční kancelář SPOJING

Mostecká 15

614 00 Brno

Majetkový správce kabelů :             TELEFÓNICA 02 Czech Republic , a.s.

Za Brumlovkou 266/2

140 22 PRAHA 4

- Účel stavby  :

Předmětem stavby je provést přeložku stávajících telefonních kabelů „nové“ kabelizace která je majetkem společnosti TELEFÓNICA 02 Czech Republic a.s. v rámci stavby silnice III/4121 v úseku Znojmo-Kuchařovice  2.stavba.K narušení dojde v několika místech (3 případy) uvedené stavby . Celá přeložka místních telefonních kabelů bude  hrazena z prostředků investora stavby jako vyvolaná investice předmětné stavby.

- Základní údaje o stavbě :

  - Zhodnocení stávajícího stavu :

Stávající místní telefonní kabely společnosti TELEFÓNICA 02 jsou  uloženy v zemi vpravo ve směru staničení silnice III/4121 v prostoru SR 141 - ulice Kuchařovická na k.ú. Znojmo.Kabely „napájí“ účastnické rozvaděče v lokalitě zahradnictví .Současně v daném úseku jsou připoloženy k stávajícím metalickým kabelům 2 trubky HDPE barvy zelené a bílé, které jsou ukončeny u SR 141.

Kabely jsou typu TCEPKPFLE 3XN 0,4,15 XN 0,4 a 25 XN 0,4. Hloubka uložení stávajících kabelů ve volné trase je cca 0,5 až 0,6 m.Pod potokem Leska je kabel uložen 1,0m pod dnem (dle dokumentace TELEFÓNICA 02).

Související objekty stavby  :

SO 104   Komunikace III/4121 , km 2,210 -2,487

SO 105   Komunikace III/4121 , km 2,487 -2,755

SO  202  Most ev.č.4121-2 přes potok Leska

Vliv na životní prostředí :

Provedení  přeložky místních telefonních kabelů nemá negativní vliv na životní prostředí.Budovaná zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření a ani jiných škodlivých produktů.

Odpady vzniklé při montáži  kabelů je nutné zneškodnit ve smyslu Zákona o odpadech č.238/1991 a Zákona č.300/1995 a dalších předpisů.Zbytky kabelů budou nabídnuty k druhotnému zpracování, zneškodnění odpadů zajistí příslušný zhotovitel překládky.

Odpady vybourané z komunikací ( vozovka ) budou po dohodě s SUS JMK odváženy na předem určenou skládku. Vytěžený materiál je určen k recyklaci.

  - Ochranná pásma a chráněná území dotčená výstavbou , trvalé zábory :

V celém průběhu realizace rekonstrukce silnice III/4121 Kuchařovice-Znojmo  je nutná přímá  spolupráce se zhotovitelem stavební části rekonstrukce silnice II/377 a dále se  střediskem přístupové sítě  společnosti TELEFÓNICA O2 –J. Morava I ( pan Svoboda Jaroslav -telef. 602 521704)

Ochranné pásmo telekomunikačních kabelů je 1m na každou stranu od trasy kabelů

- Výchozí podklady  :

1. Projektová dokumentace  rekonstrukce silnice II/377, kterou zpracovala projekční kancelář SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. Brno

2. Dokumentace stávajícího stavu telekomunikačních sítí převzatá od správce    těchto sítí tj. TELEFÓNICA 02 Czech Republic a.s.(pan Nejerál)

3.  Vlastní prohlídka (šetření) v terénu

4. Průběžná konzultace s pracovníkem  kabelové údržby přístupové sítě společnosti   TELEFÓNICA 02 Czech Republic a.s. panem Svobodou.

- Použité normy a předpisy :

- TA 69 - Přístupvé sítě

- TA 117a - Dodatek

- ČSN 33 40 50 předpis pro podzemní sdělovací vedení

- ON 34 22 51 projektování tratí místních sdělovacích kabelů

- ON 34 26 19 projektování kabelových rozvodů

- ON 34 22 50

- ČSN 73 60 05,vč.změn - prostorová norma technického vybavení

- ČSN 73 60 06 označování podzemních vedení výstražnými fóliemi

- ČSN 73 61 01 projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 61 10 projektování místních komunikací

- TKP -vydalo ŘSD

- sbírka zákonů,částka č.238/1991 a Zákon č.300/1995 - odpadové hospodářství a jeho zatřídění

- zelený předpis Český Telecom, a.s., pro údržbu a montáž optických kabelů a trubek

- předpis TSM 20-69  pro geodetické zaměření telekomunikačních kabelů-vydala TELEFÓNICA 02 Czech Republic a.s.

- Technické řešení :

Rekonstrukcí silnice III/4121 Kuchařovice-Znojmo 2.stavba dojde  v úseku od km cca 2,270 až po km 2,574 k narušení stávajících místních telefonních kabelů.K narušení dojde ve 3 místech silnice III/4121.

V km 2,269 až po km 2,374 dojde k narušení kabelu TCEPKPFLE 15 XN 0,4.Tento kabel je v současné době uložen v zemi vpravo ve směru staničení komunikace.V souvislosti s rozšířením stávající komunikace v daném úseku na obě strany ,bude nutno tento kabel přeložit na druhou stranu komunikace za odvodňovací příkop až za stožáry budoucí přeložky vedení n.n. společnosti E.ON -viz objekt c 404 Přeložka vedení n.n Znojmo.Přeložka se provede novým kabelem stejného typu a profilu.V km 2,273 se vrátí trasa místního kabelu do původní trasy , kde se napojí na stávající kabel TCEPKPFLE 15 XN 0,4 spojkou XAGA .

V rámci přeložky bude trasa kabelu 2 x křižovat silnici III/4121. V místě křížení se zřídí nové kabelové prostupy z chrániček typu PE o ø 110 mm.Do jedné chráničky se „zatáhne“ kabel a druhý otvor bude rezerva.Konce otvorů po založení chrániček do silničního tělesa se utěsní technickou pěnou proti zanášení.

V dalším úseku od  km 2,5 až po km 2,555 dojde k přeložce 2 kabelů typu TCEPKPFLE (3 XN 0,4 a 25 XN 0,4) a 2 trubek HDPE , které jsou ukončeny v SR 141.Podmínkou přeložky je úprava místního potoka Leska a založení chráničky pro přeložku kabelů a trubek v délce cca 5 m tak, aby bylo možno plynule provést překládku kabelů.Přeložka se provede novými kabely stejného typu a profilu včetně 2 trubek HDPE barvy zelené a bílé.Kabely spolu s 2 trubkami se uloží do nové trasy do výkopu 0,7 m tak,aby bylo krytí kabelů 0,6m. V místě vjezdu do objektu obytného domu (myslivna) se uloží kabely a trubky do chráničky PE o ø 110 mm.Konec přeložky bude v km 2,555, kde se nová přeložená trasa napojí na stávající kabely a trubky.Napojení na kabely se provede pomocí spojek XAGA a napojení na trubky HDPE se provede pomocí spojek typu Plasson .

V km 2,574 se nachází stávající kabelový prostup , který v důsledku rozšíření komunikace bude nutno prodloužit.Prodloužení stávající chráničky se provede tak, že se její konec obnaží a na něho se napojí dělená chránička PE o ø 110 mm v délce 1 m.

Po skončené přeložce se provede kontrolní stejnosměrné měření na všech čtyřkách (18) kabelu.Zbývající rezervní čtyřky v náhradním kabelu TCEPKPFLE zůstanou zaslepeny.

Po realizaci celé překládky se provede geodetické zaměření skutečné přeložky místních telefonních kabelů .Zaměření se provede dle Směrnice společnosti TELEFÓNICA 02 TSM 2069.

7.   Požární ochrana a BOZP:

Při výstavbě musí být dodržena ustanovení provozního řádu, bezpečnostních norem a předpisů, zejména ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN 341050, ČSN 341100, ČSN 343100, ČSN 343000, ČSN 733050 , ČSN 73 7505 a dalších navazujících předpisů o provádění stavebních a montážních prací.

Všeobecně je nutné dodržet ustanovení 5.6. ČSN 73 7505 pro ukládání sítí pro   přenos informací a dále ČSN 34 1020, ČSN 34 1050, ČSN 33 2160 a ČSN 33 4050.

Dále je nutno při projektování a výstavbě dodržet vnitřní předpisy společnosti   Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  obzvláště  TPP 2001, část 1 až 4, TPP 2002 a další.

8.    Majetkoprávní vztahy :

Investor stavby musí uzavřít Smlouvu  o vynucené překládce mezi investorem stavby a společností TELEFÓNICA 02 .Tato Smlouva musí být uzavřena před zahájením stavby.

Po ukončení stavby přeložky sdělovacích kabelů musí investor stavby upravit majetkoprávní vztahy o umístění sdělovacích kabelů v komunikaci včetně chodníků se   společností TELEFÓNICA 02 Czech Republic a.s. Uzavřou se Smlouvy o věcných břemenech.

V Brně 20.6.2009                                                      Ing.Gerych Pavel