TECHNICKÁ  ZPRÁVA

#### C 105 Komunikace III/4121, Znojmo, km 2,487 - 2,755

# Identifikační údaje

Název stavby 	: III/4121 Kuchařovice – Znojmo, 2. stavba

Stupeň PD 	: PDPS

Objednatel 	: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ 709 325 81

Gen.projektant 	: SILNIČNÍ PROJEKT spol s.r.o.

Šumavská 31, 602 00 Brno

IČ 469 688 22

Zhotovitel	: SILNIČNÍ PROJEKT spol s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno

Kraj	: Jihomoravský

Katastrální území	: k.ú. Znojmo-město

# Technický popis

## Všeobecně

Začátek objektu C105 je v km 2,487, v místě, kde končí v minulosti rekonstruovaná vozovka. Končí v intravilánu města Znojma na hranici nebezpečného pásma železničního přejezdu v žkm 101,380 jednokolejné trati Znojmo-Okříšky. Trasa vede v celé délce v intravilánu města Znojma.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 268 m.

## Směrové řešení

Osa komunikace je navržena tak, aby v maximální možné míře sledovala směrový průběh stávající vozovky. Trasa je tvořena šesti krátkými směrovými oblouky s přechodnicemi o poloměrech v rozmezí 20m až 75m

Směrové vedení trasy je navrženo v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736110 pro návrhovou rychlost vn =  30 km/hod.

Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy:

## Výškové řešení

Výškové vedení trasy vychází ze stávajících nivelet komunikací v místě napojení na ZÚ a KÚ. Minimální spád nivelety je 0.63%, maximální je 12,11%. Minimální výškový oblouk vypuklý je Rmin,vyp = 500 m, minimální hodnota vydutého výškového oblouku je Rmin,vyd = 700 m. Niveleta vozovky sleduje s ohledem na okolní zástavbu a místní komunikace v maximální možné míře stávající stav.

## Šířkové uspořádání

Rekonstruovaná silnice je v základní šířkové kategorii MO2 6,5/6,5/30 s rozšířením ve směrových obloucích a úpravou nájezdů v křižovatkách s místními komunikacemi.

Základní šířkové uspořádání komunikace MO2 6,5/6,5/30 :

Jízdní pruhy  ...............…….  2 x 2,75 m (v obloucích rozšířen dle ČSN 73 610)

Bezpečnostní odstup ....…..  2 x 0,50 m

Celkem …………………………...6,50 m

Základní příčný sklon vozovky je navržen v hodnotě 2,5%. Dostředný sklon v obloucích odpovídá směrovému vedení trasy s úpravami hodnoty sklonu tak, aby byla zachována výšková návaznost vozovky na okolní zástavbu a zajištěno odvodnění komunikace.

V obloucích o poloměru menším než 250m se provede příslušné rozšíření v oblouku.

## Konstrukce vozovky

Po pokládce kanalizace bude provedena kompletní výměna celé konstrukce vozovky, včetně sanace podloží v tl.30 cm ve výměře 1.667 m2. Kamenité materiály z konstrukce vozovky budou po vybourání uloženy na mezideponii v prostoru staveniště. Po doplnění dalším materiálem dovezeným ze zemníku budou opět použity do sanační vrstvy.

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, schválených MD ČR OPK č.j. 517/04-120 RS/1 ze dne 23.11.2004  pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle katalogového listu D1-N-1-IV-PIII .

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11 (ABS II)	ČSN EN 13108-1	50 mm

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.	PSE	ČSN 736129	  0,35 kg/m2

Obalované kamenivo	ACP 16 (OKS I)   	ČSN EN 13108-1	  80 mm

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.	PSE	ČSN 736129	  0,35 kg/m2

Penetrační makadam	PM	ČSN 736127	90 mm

Štěrkodrť                            	ŠD       	ČSN 736126     	200 mm

Štěrkodrť                             	ŠD       	ČSN 736126     	150 mm

Konstrukce vozovky celkem		          	570 mm

Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout minimálně 45 MPa. Minimální únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 170.

Komunikace bude v celé délce objektu po obou stranách lemována betonovými obrubníky ABO 100/15/25 uloženými do betonového lože tloušťky 10cm z betonu C12/15 s převýšením 12cm nad hranu vozovky. V místě vjezdů bude obrubník snížen na 2 cm nad hranu komunikace. Výjimkou je vjezd v km 2,641 vlevo, kdy vzniká větší výškový rozdíl mezi zástavbou a vozovkou, který bude vhodné vyrovnat osazením sníženého obrubníku s převýšením 5 cm nad hranu vozovky. Tyto snížení se provedou osazením nájezdového obrubníku ABO 100/15/15 N s použitím přechodových obrubníků ABO 100/15/25 LV (resp. PV). V km 2,526-2,550 vlevo je silnice vedena podél stávající odstavné plochy. V celé této délce (24m) bude osazen nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N s převýšením 2cm nad hranu komunikace. Úprava dotčené části odstavné plochy, stejně tak veškeré zmíněné vjezdy, jejich umístění a tvar, jsou řešeny samostatně v objektu C 107 - Vjezdy.

## Odvodnění

Odvodnění vozovky je navrženo prostřednictvím nových dešťových vpustí napojených do nové dešťové kanalizace vybudované v rámci objektu C311. Je navrženo zřízení celkem 13 kusů dešťových vpustí, a to 2 podobrubníkových (UV-24 a UV-25) a 11 klasických, které budou osazeny až za jízdní pruh tak, že z obrubníků se provede záliv v délce 2,0m, který se vyspáduje ke vpusti a vydláždí žulovými kostkami středními uloženými do betonu. Všechny klasické vpusti budou opatřeny plastovou vtokovou mříží M500D. Veškeré přípojky vpustí se provedou z potrubí PP DN 150.

Na místní komunikaci, napojující se na silnici III/4121 v km 2,706 vlevo, je zřízen stávající odvodňovací žlab, zaústěný do stávajícího levostranného příkopu, který bude v rámci rekonstrukce silnice III/4121 zrušen. Proto bude nutné ukončit zmíněný stávající odvodňovací žlab monolitickou betonovou vpustí (HV13) rozměru 0,6m x 1,2m s hloubkou 1,8m. Vpust bude opatřena litinovým poklopem s rámem B125 rozměru 0,6 x 0,6m. Na novou dešťovou kanalizaci (objekt C311) bude napojena potrubím PP DN 250.

Pláň silničního tělesa bude zřízena v minimálním příčném spádu 3% a odvodněna podélnými trativody PVC DN 90 vyústěnými do přípojek dešťových vpustí.

## Bezpečnostní opatření

V rámci objektu nebude zřízeno žádné nové bezpečnostní zařízení.

Stávající zabezpečovací zařízení železničního přejezdu nebude stavbou dotčeno a zůstane ve stávající podobě.

## Přeložky inženýrských sítí – související stavební objekty

V trase objektu C105 se nachází následující inženýrské sítě, které jsou v situaci vyznačeny podle podkladů poskytnutých jednotlivými správci:

- kabel MTS  – přeložky řeší objekt C411

- dálkový sdělovací kabel – přeložku řeší objekt C421

- kabel NN – úpravy řeší objekt C403

- kabel VN – stavbou nebude dotčen

- kabel VO+sloupy VO - úpravy řeší objekt C405

- optický kabel OPTOKON - stavbou nebude dotčen

- kabel zabezpečovacího zařízení ČD - stavbou nebude dotčen

- vzdušné vedení NN - stavbou nebude dotčeno (nedochází ke změně nivelety)

- vodovod – přeložku řeší objekt C302

- dešťová kanalizace – výstavbu nové kanalizace řeší objekt C311

- jednotná kanalizace – stavbou nebude dotčena

- NTL plynovod – plynovodní potrubí vedoucí pod vozovkou by stavbou nemělo být dotčeno, pokud však bude zjištěno, že uložení NTL plynovodu neodpovídá ČSN, provede se snížení vedení potrubí na předepsanou hloubku)

V místech, kde by při výstavbě vozovky, mostu nebo chodníků hrozilo porušení inž. sítí a nebo v místech, kde by se stávající inženýrské sítě po úpravě vozovky dostaly pod vozovku, jsou navrženy přeložky dotčených sítí. Projektant upozorňuje na zvýšenou opatrnost při zemních pracích, zejména při hloubení rýh pro trativod, přípojek z vpustí, úprav vjezdů a všech kříženích sítí pod vozovkou.

V situaci jsou zakreslené inženýrské sítě pouze informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno tyto sítě nechat vytýčit jejich správci. Podmínky pro realizaci díla při styku s jednotlivými IS jsou stanoveny správci v dokladové části.

## Dopravní značení

V celé délce úpravy bude provedeno na závěr stavebních prací nové svislé i vodorovné dopravní značení (viz objekt C 106- Dopravní značení), které bylo odsouhlaseno DI Policie ČR Znojmo.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem strukturovaným plastem, svislé dopravní značky budou provedeny v základní velikosti z retroreflexní fólie třídy 2.

Dočasné dopravní značení je zpracováno rovněž v objektu C 106 – Dopravní značení

## Zemní práce

#### Geotechnické poměry

Dle ČSN 72 1002 lze zeminy vyskytující se po celé délce trasy stavebního objektu C105 v podloží zařadit jako písek hlinitý (S4 SM). Zeminy jsou namrzavé a pro podloží vozovky málo vhodné. Proto bude v celém úseku stavebního objektu provedena sanace podloží v minimální tloušťce 30cm.

#### Bilance zemních a bouracích prací

| Výkop (m3 ) | 1123 |
| --- | --- |
| Násyp (m3 ) | 75 |
| Odhumusování (m3 ) | 0 |
| Ohumusování (m3 ) | 83 |
| Bourání konstrukce vozovky - živice (m3 ) | 109 |
| Bourání konstrukcí vozovek - podklad (m3 ) | 299 |
| Výměna podloží (m3 ) | 540 |

V celém úseku objektu C105 proběhne kompletní výměna celé konstrukce vozovky, včetně sanace podloží v tl. 30 cm.

Průzkumem vozovky byly v předmětném úseku zjištěny ložné a obrusné vrstvy tvořené štěrkem prolitým cementovou maltou a živičným nátěrem v celkové tloušťce cca 8cm. Podkladní vrstvy jsou tvořený zahliněným štěrkem v průměrné tloušťce 22cm. Vrchní vrstvy se živičným a cementovým pojivem budou odstraněny vybouráním a odvezeny na skládku A.S.A. ES Únanov ve vzdálenosti 5 km. Podkladní vrstvy budou odkopány a následně použity do zásypů, případně po promíchání se štěrkodrtí fr. 0/32 pro sanaci podloží v tloušťce 30cm.

Dále budou vybourány veškeré stavbou dotčené betonové obrubníky, případně všechny další dotčené konstrukce a tento inertní materiál, stejně jako dřevo a přebytečná zemina budou odváženy na skládku v Hodonicích, vzdálenou cca 11km.

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Bude dbáno na ochranná pásma inženýrských sítí a na neporušení stability podpěrných bodů vzdušných vedení. Výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v horninách 3. tř. těžitelnosti. Minimální požadovaná hodnota modulu pružnosti zhutněné pláně vozovky je 45 MPa.

V rámci objektu nebude prováděno žádné odhumusování. Dotčené okolní plochy budou na závěr stavebních prací ohumusovány v tloušťce 15cm a osety travním semenem. Vhodný zemník pro dovoz potřebné kubatury humusu si zajistí dodavatel stavby po dohodě se zástupci OŽP a investora.

## Vytýčení stavby

Všechny směrové výpočty a v návaznosti i výpočet vytýčení jsou provedeny v systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. Vytýčení trasy bude provedeno z polygonového pořadu pomocí přiložených protokolů směrových výpočtů.

V Brně, červen 2009                                                                Vypracoval: B. Urbánek