TECHNICKÁ  ZPRÁVA

#### C 108  Vyvolané úpravy místních komunikací - Znojmo

# Identifikační údaje

Název stavby 	: III/4121 Kuchařovice – Znojmo, 2. stavba

Stupeň PD 	: PDPS

Objednatel 	: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ 709 325 81

Gen.projektant 	: SILNIČNÍ PROJEKT spol s.r.o.

Šumavská 31, 602 00 Brno

IČ 469 688 22

Zhotovitel	: SILNIČNÍ PROJEKT spol s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno

Kraj	: Jihomoravský

Katastrální území	: k.ú. Kuchařovice

# Technický popis

## Všeobecně

V rámci objektu bude provedeno napojení místních komunikací na silnici III/4121. Jedná se o výškové napojení šesti komunikací v úseku mezi km 2,260 a 2,750.

Napojení komunikací v km 2,261 vpravo, 2,490 vlevo, 2,738 vlevo a 2,745 vpravo se provede v délce 5,0m. Napojení MK v km 2,593 vlevo se provede z důvodu výškového vyrovnání v délce 7,0m a komunikace v km 2,706 vlevo v délce 6,0m.

## Směrové řešení

Polohové umístění napojení místních komunikací je dáno jejich stávajícím umístěním, na které bude úprava plynule napojena.

## Výškové řešení

Výškové vedení místních komunikací bude s nutnými úpravami, vyvolanými novým stavem hlavní komunikace kopírovat stávající stav. Uspořádání bude brát zřetel na zachování odtokových poměrů tak, aby výškovou změnou nedošlo k narušení odvodnění upravovaných komunikací.

## Šířkové uspořádání

Příčná uspořádání napojení budou odpovídat stávajícím šířkám místních komunikací tak, aby na ně bylo plynule napojeno.

## Konstrukce vozovky

Napojení se provede zřízením celé konstrukce vozovky ve složení totožném s hlavní trasou včetně sanace podloží v tl.30 cm (objekt C101):

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11 (ABS II)	ČSN EN 13108-1	50 mm

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.	PSE	ČSN 736129	  0,35 kg/m2

Obalované kamenivo	ACP 16 (OKS I)   	ČSN EN 13108-1	  80 mm

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.	PSE	ČSN 736129	  0,35 kg/m2

Penetrační makadam	PM	ČSN 736127	90 mm

Štěrkodrť                            	ŠD       	ČSN 736126     	200 mm

Štěrkodrť                             	ŠD       	ČSN 736126     	150 mm

Konstrukce vozovky celkem		          	570 mm

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, schválených MD ČR OPK č.j. 517/04-120 RS/1 ze dne 23.11.2004  pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle katalogového listu D1-N-1-IV-PIII .

Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout minimálně 45 MPa. Minimální únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 170.

Kamenité materiály z konstrukce vozovky budou po vybourání uloženy na mezideponii v prostoru staveniště. Po doplnění dalším materiálem dovezeným ze zemníku budou opět použity do sanační vrstvy.

Napojení MK v km 2,593 vlevo, 2,706 vlevo, 2,738 vlevo a 2,745 vpravo budou po obou stranách lemovány betonovými obrubníky ABO 100/15/25 uloženými do betonového lože tloušťky 10cm z betonu C12/15 s převýšením 12cm nad hranu vozovky. Zbylé napojení MK budou lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,75m, které budou dosypány vhodnou nenamrzavou zeminou a horní vrstva v tloušťce 100mm bude tvořena štěrkodrtí frakce 0/32 ,tř. B.

## Odvodnění

Návrh uspořádání bere zřetel na zachování odtokových poměrů tak, aby výškovou změnou nedošlo k narušení odvodnění upravovaných komunikací.

U komunikací, jejichž podélný spád klesá směrem k silnici III/4121 bude v místě napojení proveden příčný odvodňovací žlab HAURATON - RECYFIX Super KS 200-typ 020 s litinovým pororoštem tř. E 600. Jedná se o napojení MK v km 2,593 vlevo, 2,738 vlevo a 2,745 vpravo. Odvodňovací žlaby včetně přípojek PP DN150 jsou součástí objektu C311.

V místě napojení MK v km 2,706 vlevo je stávající odvodňovací žlab, který zůstane zachován. V současnosti je zaústěný do stávajícího levostranného příkopu, který bude v rámci rekonstrukce silnice III/4121 zrušen. Proto bude nutné ukončit zmíněný stávající odvodňovací žlab monolitickou betonovou vpustí (HV10) rozměru 0,6m x 1,2m s hloubkou 1,8m, která bude zřízena v rámci stavebního objektu C105.

## Bezpečnostní opatření

V rámci objektu nebude zřízeno žádné nové bezpečnostní zařízení.

## Přeložky inženýrských sítí – související stavební objekty

V prostoru objektu C108 se nachází následující inženýrské sítě, které jsou v situaci vyznačeny podle podkladů poskytnutých jednotlivými správci:

- kabel MTS  – přeložky řeší objekt C411

- dálkový sdělovací kabel – přeložku řeší objekt C421

- kabel NN – úpravy řeší objekt C403

- kabel VN – stavbou nebude dotčen

- kabel VO+sloupy VO - úpravy řeší objekt C405

- optický kabel OPTOKON - stavbou nebude dotčen

- kabel zabezpečovacího zařízení ČD - stavbou nebude dotčen

- vzdušné vedení NN - stavbou nebude dotčeno (nedochází ke změně nivelety)

- vodovod – přeložku řeší objekt C302

- dešťová kanalizace – výstavbu nové kanalizace řeší objekt C311

- jednotná kanalizace – stavbou nebude dotčena

- NTL plynovod – plynovodní potrubí vedoucí pod vozovkou by stavbou nemělo být dotčeno, pokud však bude zjištěno, že uložení STL plynovodu neodpovídá ČSN, provede se snížení vedení potrubí na předepsanou hloubku)

V místech, kde by při výstavbě vozovky hrozilo porušení inž. sítí a nebo v místech, kde by se stávající inženýrské sítě po úpravě vozovky dostaly pod vozovku, jsou navrženy přeložky dotčených sítí. Projektant upozorňuje na zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v místech předpokládaného výskytu inženýrských sítí.

V situaci jsou zakreslené inženýrské sítě pouze informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno tyto sítě nechat vytýčit jejich správci. Podmínky pro realizaci díla při styku s jednotlivými IS jsou stanoveny správci v dokladové části.

## Dopravní značení

Na závěr stavebních prací bude provedeno v rámci objektu C 106 (Dopravní značení), nové svislé dopravní značení, které bylo odsouhlaseno DI Policie ČR Znojmo. Svislé dopravní značky budou provedeny v základní velikosti z retroreflexní fólie třídy 2.

Vodorovné dopravní značení v místech napojení MK nebude prováděno.

## Zemní práce

#### Geotechnické poměry

Dle ČSN 72 1002 lze zeminy vyskytující se v podloží zařadit jako písek hlinitý (S4 SM). Zeminy jsou namrzavé a pro podloží vozovky málo vhodné. Proto bude pod všemi napojovanými komunikacemi  provedena sanace podloží v minimální tloušťce 30cm.

#### Bilance zemních a bouracích prací

| Výkop (m3 ) | 49 |
| --- | --- |
| Násyp (m3 ) | 5 |
| Odhumusování (m3 ) | 0 |
| Ohumusování (m3 ) | 0 |
| Bourání konstrukce vozovky - živice (m3 ) | 18 |
| Bourání konstrukcí vozovek - podklad (m3 ) | 58 |
| Výměna podloží (m3 ) | 68 |

Vrchní vrstvy stávajících konstrukcí se živičným a cementovým pojivem budou odstraněny vybouráním a odvezeny na skládku A.S.A. ES Únanov ve vzdálenosti 5 km. Podkladní vrstvy budou odkopány a následně použity do zásypů, případně po promíchání se štěrkodrtí fr. 0/32 pro sanaci podloží v tloušťce 30cm.

Dále budou vybourány veškeré stavbou dotčené betonové obrubníky, případně všechny další dotčené konstrukce a tento inertní materiál, stejně jako dřevo a přebytečná zemina budou odváženy na skládku v Hodonicích, vzdálenou cca 11km.

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Bude dbáno na ochranná pásma inženýrských sítí a na neporušení stability podpěrných bodů vzdušných vedení. Výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v horninách 3. tř. těžitelnosti. Minimální požadovaná hodnota modulu pružnosti zhutněné pláně vozovky je 45 MPa.

V rámci objektu nebude prováděno žádné odhumusování ani ohumusování.

## Vytýčení stavby

Všechny směrové výpočty a v návaznosti i výpočet vytýčení jsou provedeny v systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. Vytýčení trasy bude provedeno z polygonového pořadu pomocí přiložených protokolů směrových výpočtů.

V Brně, červen 2009                                                                Vypracoval: B. Urbánek