Technické parametry – drobná mechanizace

část zakázky č. 1:

- ks tandemový válec

  - válec – továrně nový

  - kloubový rám válce

  - provozní hmotnost (včetně náplní) válce 1 350 – 1 700 kg

  - válec vybaven vzduchem nebo kapalinou chlazeným motorem o min. výkonu 12 kW

  - válec vybaven dvěma hladkými běhouny (válci) šíře 900 mm – 1 000 mm

  - pohon obou běhounů

  - hydrostatický pohon pojezdu, vibrace a řízení

  - vibrace obou běhounů – včetně možnosti vypnout vibrace zadního běhounu

  - oba běhouny vybaveny škrabáky s přítlakem

  - oba běhouny vybaveny tlakovým, cyklickým skrápěním

  - pracovní rychlost jízdy vpřed a vzad v rozmezí 0 – 10 km/h

  - vál vybaven parkovací brzdou

  - obsah nádrže na palivo – min. 20 litrů

  - obsah nádrže na vodu – min. 70 litrů

  - vibrace:

    - amplituda min. 0,4 mm

    - min. odstředivá síla 2x 13kN

    - min. frekvence 50 Hz

  - vál dále vybaven:

    - odpruženým sedadlem obsluhy s bezpečnostními pásy a vypínačem sitzkontaktu

    - děleným, sklopným ochranným rámem ROPS

    - počítadlem motohodin

    - uzamykatelným ovládacím panelem, motorovým prostorem

    - transportními závěsy v přední i zadní části

    - pracovním osvětlením min. 2x v předu a min. 2x v zadu

    - havarijním vypnutím stroje

    - tandemový válec vybaven výstražným majákem oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným na ochranném rámu ROPS (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M (oranžový) )

    - tandemový vále vybaven v přední a zadní části výstražnými světli oranžové barvy v LED provedení (doporučený typ světel LED A59-Bolt2-SM R65 )

    - zásuvkou 12V pro připojení majáčku

    - demontovatelným zastřešením pracoviště strojníka barva RAL 2011

    - barva RAL 2011

část zakázky č. 2:

      - ks přívěs k přepravě mechanizace

- továrně nový

- dvounápravový přívěs o celkové hmotnosti min. 2 500 kg

- přívěs vybaven nájezdovou a ruční brzdou a couvací automatikou

- užitečná hmotnost min. 1 700 kg

- výškově stavitelné oje

- oje vybaveno výškově stavitelným opěrným kolem

- přívěs vybaven dvěma zadními výškově stavitelnými opěrnými nohami

- možnost připojení pomocí oka (průměr  50 mm) nebo pomocí koule (ISO 50) – součástí dodávky obě možnosti

- ocelový žárově zinkovaný rám

- vnitřní délka ložného prostoru min. 3 200 mm

- pevné bočnice o výšce min. 350 mm

- ocelová ohrádka min. 100 mm nad bočnice

- délka zadního čela  min. 1 500 mm – jako nájezd – na plynových vzpěrách, včetně zajištění zabraňující samovolnému otevření za jízdy

- zadní čelo vyztuženo – manipulace s technikou (najíždění/sjíždění)

- podlaha a zadní nájezd - protiskluzné provedení (doporučené řešení – litá guma)

- podlaha vybavena kotevními miskami pro uchycení převáženého nákladu – 4 ks

- elektroinstalace 12 V/ 24V  - LED provedení (bez výměny žárovek)

- přívěs vybaven 13-pin zástrčkou + redukce na 7-pin zástrčku

- přívěs vybaven akubednou  umístěnou mimo ložnou plochu přívěsu

- přívěs vybaven plnohodnotným rezervním pneu

- přívěs vybaven zakládacími klíny

- přívěs řešen jako pojízdná uzavírková tabule „Dopravní zařízení Z7 – pojízdná uzavírková tabule typ II“ (splňující podmínky ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla, TP 66 a TP 65 v platném znění, Vzorové listy VL 6.3) :

  - vnější strana zadního čela opatřena bílo červeným reflexním šrafováním (třída folie RA2)

  - zadní čelo dále vybaveno značkou C4 o průměru min. 900 mm (třída folie RA 2) s ručně otočnou šipkou (změna přikázaného směru jízdy)

  - horní sklápěcí štít pomocí dvojice plynových vzpěr

    - horní štít zabezpečen proti samovolnému otevření při jízdě

    - horní štít opatřen červen bílo červeným reflexním šrafováním (třída folie      RA 2)

    - horní  štít vybaven dvojicí výstražných světel  o průměru min. 300 mm  v LED provedení

    - horní štít vybaven světelnou šipkou a světelným křížem, výstražná světla o průměru min. 180 mm (min. 13 ks výstražných světel) v LED provedení

    - horní výstražná světla a světelná šipka (kříž) musí blikat proti sobě

  - možnost přesunutí konstrukce horního sklápěcího štítu z přední do zadní části přívěsu a zpět s možností zajištění  v zadní i přední části přívěsu proti samovolnému pohybu

  - přívěs vybaven nabíjecím zdrojem 230V/50Hz k dobíjení baterie bez nutnosti vyjmutí

  - přívěs dodán včetně akumulátoru 12V/230 Ah

  - přívěs vybaven dálkovým ovládáním (ovládání výstražných světel)

část zakázky č. 3:

4 ks vibrační deska

  - továrně nová

  - jednosměrná

  - hmotnost 60 – 70 kg

  - hutnící síla min. 10 kN

  - vybavena skrápěním

  - rozměry hutnící desky min. 330 x 460 mm (š x d)

  - hutnící deska se zahnutými okraji – vhodné pro hutnění živice

  - vybavena sklápěcí odpruženou rukojetí

  - vybavena integrovanou nádržkou na vodu

  - vybavena benzínovým motorem

  - vybavena počítadlem motohodin

  - vybavena pojezdovými koly pro snadnou manipulaci

1 ks vibrační pěch

  - továrně nový

  - hmotnost min. 60 kg

  - hutnící síla min. 13 kN

  - rozměry hutnící desky min. 230 x 330 mm (š x d)

  - vybaven benzínovým motorem

  - výkon motoru min. 2,5 kW

  - vybavena počítadlem motohodin

4 ks řezač spár

  - továrně nový

  - možnost řezaní živičných nebo betonových povrchů

  - řezač vybaven pojezdem (ruční)

  - pojezdová kolečka uložena v utěsněných ložiscích

  - výkonný benzínový motor odpovídající zátěži řezače spár s ručním startováním

  - plynulé nastavení hloubky řezu v dosahu obsluhy

  - ukazatel hloubky řezu

  - hloubka řezu min. 170 mm

  - průměr upínacího otvoru kotouče 25,4 mm

  - průměr kotouče 450 mm

  - řezač včetně nádrže na vodu pro skrápění o objemu min. 15 litrů

  - přívod vody na obě strany kotouče

  - počítadlo motohodin